Utrzymanie w stałej sprawności technicznej urządzeń poboru opłat

w Strefie Płatnego Parkowania w Bydgoszczy

Opis przedmiotu zamówienia:

Część I. Utrzymanie w stałej sprawności technicznej 101 parkomatów typu Locomat P700.

- Przedmiotem części I niniejszego zamówienia jest  utrzymanie urządzeń typu Locomat P700 - produkcji KZŁ Bydgoszcz,  przeznaczonych do poboru opłat, zwanymi dalej w tekście „parkomatami”, w ilości 101 szt. w stałej sprawności technicznej umożliwiającej obsługę parkujących kierowców.

Przedmiotowe parkomaty objęte są gwarancją wynikającą z dostawy w ramach odrębnego zamówienia publicznego. Podmiotem odpowiedzialnym za dostawę parkomatów jest firma SPRINT S.A. Zamawiający oczekuje od Wykonawcy prowadzenia serwisu nie obejmującego czynności gwarancyjnych tylko czynności eksploatacyjne polegające na:

  - okresowym ładowaniu i w razie konieczności wymianie akumulatorów na nowe. Zamawiający, na podstawie protokołu przekazania, przekaże Wykonawcy 30szt. akumulatorów.

  - Usuwanie przedmiotów obcych z parkomatów wrzuconych przez otwory obudowy,

  - Usuwaniu zabrudzeń obudowy zewnętrznej spowodowanych aktami wandalizmu (nalepki, naklejki, graffiti, itp.) oraz czynnikami zewnętrznymi,

  - Utrzymywanie w stałej czystości obudów i wewnętrznych komór,

  - Utrzymywanie w stałej czystości kieszeni biletowych,

  - Wykonywanie podstawowych czynności serwisowych (bez ingerencji w oprogramowanie oraz wymianie wadliwych części na nowe) polegających na usuwaniu drobnych usterek sporadycznie pojawiających się w trakcie normalnej eksploatacji parkomatów takich jak zacięcie noża w drukarce, blokada kasy pośredniej, blokada wrzutnika monet, zabrudzenie kanału wrzutowego itp.,

  - Uzupełnianiu papieru w drukarkach parkomatów. Papier dostarcza Wykonawca,

  - Bieżące utrzymanie w czystości oraz odśnieżanie w przypadku opadów śniegu paneli solarnych zasilających parkomat.

  - Zapewnienie dostępności do urządzeń w zakresie wybierania gotówki.

  - Diagnostyka parkomatów:

W celu właściwej diagnostyki parkomatów, konieczne jest przeprowadzenie co najmniej 3 przeglądów w ciągu okresu objętego umową wg następującego programu:

    - test przycisku odpowiedzialnego za zmianę języka podawanego na wyświetlaczu

    - test przycisków akceptowania transakcji, anulowania transakcji

    - test czujnika otwarcia drzwi technicznych, kasowych

    - test czytnika kart wartościowych,

    - sprawdzenie otworu wrzutowego i czytnika monet,

    - sprawdzenie kontaktów i test sprawności procesora,

    - test zabezpieczeń zamków, oraz ich konserwacja preparatami dopuszczonymi przez producenta

    - sprawdzenie czystości obudów i wewnętrznych komór,

    - sprawdzenie czystości kieszeni biletowej.

Wykonanie powyższych prac winno być udokumentowane protokółem podpisanym przez Zamawiającego.

W przypadku naprawy wchodzącej w zakres napraw gwarancyjnych należy powiadomić firmę SPRINT S.A. na adres serwis.px@sprint.pl oraz Zamawiającego na adres spp@zdmikp.bydgoszcz.pl

  - Wykonawca na własny koszt ubezpieczy parkomaty od aktów wandalizmu. Zamawiający wyrazi zgodę na cesję należności wynikających z realizacji napraw po aktach wandalizmu na rzecz Wykonawcy. Wykonawca podczas realizacji naprawy związanej z aktem wandalizmu powinien być w kontakcie z producentem.

- Utrzymanie w stałej sprawności technicznej oznacza:

  - w przypadku wymienionym pkt.1 ppkt.1.1,1.2,1.6,1.7 OPZ podjęcie skutecznych działań 
w czasie do 1 godziny od momentu zgłoszenia sms–em, faksem, poprzez panel zgłoszeniowy lub telefonicznie przez przedstawiciela Zamawiającego. Wymaga się aby awarie zgłoszone do godziny 16:30, były naprawione w dniu zgłoszenia.

  - w przypadku wymienionym w pkt.1 ppkt. 1.3, 1.4, 1.5, 1.8,  OPZ podjęcie skutecznych działań 
w czasie określonym przez wykonawcę w ofercie od momentu zgłoszenia sms–em, faksem, poprzez panel zgłoszeniowy lub telefonicznie przez przedstawiciela Zamawiającego.

  - w przypadku konieczności demontażu parkomatu – po zakończeniu naprawy przez  serwis gwarancyjny - montaż parkomatu w ciągu 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia faksem lub telefonicznie przez przedstawiciela Zamawiającego. Dotyczy napraw gwarancyjnych oraz napraw związanych z aktami wandalizmu.

  - zabezpieczenie parkomatów przeciw wandalizmowi w okresie Świąt Nowego Roku lub w czasie przestoju w funkcjonowaniu SPP,

  - ubezpieczenie od kradzieży, aktów wandalizmu i zdarzeń losowych parkomatów na czas trwania umowy, na minimalną wartość 1.000.000,00 zł.,

  - ubezpieczenie od kradzieży gotówki znajdującej się w kasetach 101 parkomatów na kwotę 3.500 zł za każdy parkomat,

  - dowód ubezpieczenia określonego w pkt. 2.5, 2.6 Wykonawca przedstawi Zamawiającemu nie później niż w dniu podpisania umowy.

  - Zamawiający wymaga prowadzenia przez serwis techniczny wykazu interwencji serwisu 
(z podaniem wykonanych czynności zgodnie z pkt.1 ppkt.1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.10, OPZ) w formie dostępnej dla ZDMiKP – zgłoszenia sms-em, faxem, poprzez panel zgłoszeniowy lub telefonicznie. Panel do zgłoszeń on-line dostarczy Wykonawca. Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia historii interwencji dla każdego urządzenia 
z wyszczególnieniem daty, godziny, rodzaju interwencji, podjętych czynności itp.

  - Za nieterminowe wykonanie prac, o których mowa powyżej, naliczane będą kary zgodnie 
z warunkami zawartymi w projekcie umowy,

  - Wymaga się, aby serwis pracował co najmniej w godzinach od 700 do 1700 od poniedziałku do piątku. W tym przedziale czasowym naliczane są kary za nieterminowe usunięcie awarii. Zgłoszenia winny być przyjmowane całodobowo. Za moment zgłoszenia uważa się godzinę wysłania sms–a, godzinę wskazaną na wydruku potwierdzenia wysłania faksu, godzinę dokonania zgłoszenia telefonicznego lub godzinę wpisu dokonanego w panelu zgłoszeniowym. W pozostałych godzinach i dniach wolnych wymaga się aby pracownicy serwisu byli gotowi do interwencji w przypadkach włączenia alarmu lub innych sytuacjach, które wymagają natychmiastowego zabezpieczenia parkomatu. Numer telefonu Wykonawcy, pod który należy dzwonić w godzinach i dniach niefunkcjonowania Biura SPP powinien zostać umieszczony na parkomatach przez Wykonawcę na Jego koszt w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

- Plan obszaru wykonywania zamówienia określa załącznik A, stanowiący załącznik Nr 1 
do OPZ.

Część II. Utrzymanie w stałej sprawności technicznej 101 parkomatów typu Siemens – Sity 5.

- Przedmiotem części II niniejszego zamówienia jest utrzymanie urządzeń poboru opłat, zwanymi dalej w tekście „parkomatami”, produkcji Siemens – Sity 5, w ilości 101szt. w stałej sprawności technicznej umożliwiającej obsługę parkujących kierowców polegające na:

  - Okresowym ładowaniu i w razie konieczności wymianie akumulatorów na nowe. Wymaga się, by akumulator zabezpieczał pracę parkomatu w okresie co najmniej 3 miesięcy. Należy prowadzić statystykę numeryczną akumulatorów w parkomatach w celu ustalenia historii ich wymiany.

  - W przypadku modyfikacji lub zmiany źródeł zasilania utrzymywanie ich w sprawności zapewniającej 3 – miesięczną ciągłą pracę parkomatu bez konieczności ingerencji serwisu.

  - Usuwanie przedmiotów obcych z parkomatów wrzuconych przez otwory obudowy,

  - Usuwaniu uszkodzeń spowodowanych aktami wandalizmu i czynnikami zewnętrznymi,

  - Usuwaniu drobnych usterek sporadycznie pojawiających się w trakcie normalnej eksploatacji parkomatów, np. : zacięcie noża w drukarce, blokada kasy pośredniej, zacięcie się zamka, blokada wrzutnika monet, zabrudzenie kanału wrzutowego, przywrócenie łączności z automatem itp.,

  - Uzupełnianiu papieru w drukarkach parkomatów. Papier dostarcza Wykonawca

  - Naprawie i wymianie części zamiennych, zgodnie z pkt. 8 ppkt. 8.2

  - Dostosowanie oprogramowania parkomatów do obowiązujących stawek opłat oraz do zmian lokalizacji.

  - Konserwacji parkomatów:

W celu właściwej konserwacji parkomatów, konieczne jest przeprowadzenie co najmniej 
3 przeglądów w ciągu roku wg następującego programu:

    - Testowanie kart parametryzujących, zmiennika języka podawanego na wyświetlaczu, czujnika otwarcia drzwi, czytnika kart wartościowych,

    - Sprawdzenie otworu wrzutowego i czytnika monet wraz z przeczyszczeniem,

    - Odkurzenie kontaktów i sprawdzenie procesora,

    - Sprawdzanie układów parkomatu i zabezpieczenie przed włamaniem,

    - Utrzymywanie w czystości kieszeni biletowej,

Wykonanie powyższych prac winno być udokumentowane protokółem podpisanym przez Zamawiającego.

- Utrzymanie w stałej sprawności technicznej oznacza:

  - w przypadku wymienionym w pkt 4 ppkt. 4.1, 4.3, 4.5, 4.6 OPZ podjęcie skutecznych działań 
w czasie do 1 godziny od momentu zgłoszenia sms–em, faksem lub telefonicznie przez przedstawiciela Zamawiającego, Wymaga się aby awarie zgłoszone do godziny 16:30, były naprawione w dniu zgłoszenia.

  - w przypadku wymienionym w pkt 4 ppkt 4.2, 4.4, OPZ podjęcie skutecznych działań 
w czasie do 3 godzin od momentu zgłoszenia sms–em, faksem lub telefonicznie przez przedstawiciela Zamawiającego.

  - w przypadku konieczności demontażu parkomatu – zakończenie naprawy i montaż parkomatu 
w ciągu 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia faksem,

  - w przypadku naprawy części zakończenie prac nie powinno przekroczyć 14 dni od daty ich demontażu,

  - zabezpieczenie parkomatów przeciw wandalizmowi w okresie Świąt Nowego Roku lub w czasie przestoju w funkcjonowaniu SPP,

  - ubezpieczenie od kradzieży, aktów wandalizmu i zdarzeń losowych parkomatów na czas trwania umowy, na minimalną wartość 500.000,00 zł.,

  - ubezpieczenie od kradzieży gotówki znajdującej się w kasetach 101 parkomatów na kwotę 3.500 zł za każdy parkomat,

  - dowód ubezpieczenia określonego w pkt.5.6 i pkt.5.7 OPZ, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu nie później niż w dniu podpisania umowy

  - Zamawiający wymaga prowadzenia przez serwis techniczny wykazu zgłoszeń awarii  oraz wykazu interwencji serwisu (z podaniem wykonanych czynności) w formie dostępnej dla ZDMiKP – zgłoszenia, sms-em, faxem, poprzez panel zgłoszeniowy lub telefonicznie. Panel do zgłoszeń dostarczy Wykonawca. Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia historii napraw dla każdego urządzenia z wyszczególnieniem daty, rodzaju usterki, wymienionych części itp.

  - Realizowania objazdów kontrolnych - sprawdzających gotowość do pracy wszystkich parkomatów typu Siemens – Sity 5 realizowane w każdy poniedziałek miesiąca do godz. 10.00 a potwierdzone raportem przesyłanym do godz. 10.30 na adres mailowy podany przez Zamawiającego.

- Za nieterminowe wykonywanie prac, o których mowa powyżej, naliczane będą kary zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie umowy.

- Wymaga się, aby serwis pracował co najmniej w godzinach od 700 do 1700od poniedziałku do piątku. W tym przedziale czasowym naliczane są kary za nieterminowe usunięcie awarii. Zgłoszenia winny być przyjmowane całodobowo. Za moment zgłoszenia uważa się godzinę wysłania sms–a lub godzinę wskazaną na wydruku potwierdzenia wysłania faksu, godzinę przyjęcia zgłoszenia telefonicznego lub godzinę wpisu dokonanego w panelu zgłoszeniowym. W pozostałych godzinach i dniach wolnych wymaga się aby pracownicy serwisu byli gotowi do interwencji w przypadkach, które wymagają natychmiastowego zabezpieczenia parkomatu. Numer telefonu Wykonawcy, pod który należy dzwonić w godzinach i dniach niefunkcjonowania Biura SPP powinien zostać umieszczony na parkomatach przez Wykonawcę na Jego koszt w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

- Części zamienne:

  - Wykonawca zapewni odpowiedni zapas części zamiennych umożliwiających bezawaryjną ciągłą pracę parkomatów. Na przedmiotowe części Wykonawca udzieli co najmniej 12 miesięcznej gwarancji,

  - części zamienne, które po zdemontowaniu nadają się do naprawy (koszt naprawy jest mniejszy niż 50 % ceny nowej części) powinny być naprawione i ponownie użyte;

  - Wykonawca przystąpi do naprawy części będących w posiadaniu Zamawiającego niezwłocznie po podpisaniu umowy,

- Plan obszaru wykonywania zamówienia określa załącznik B, stanowiący załącznik Nr 2 do OPZ.

- Czynności serwisowe do wykonywania w parkomatach Sity 5 firmy Siemens.

  - Akumulator

    - kontrolować stan baterii

    - skorodowane i uszkodzone styki wymienić

    - klemy zabezpieczyć antykorozyjnie

  - Czytnik monet

    - Powierzchnie wewnętrzne utrzymywać wolne od kurzu, pyłów i przedmiotów obcych

    - Sprawdzić połączenia przewodów i zamocowanie czytnika w obudowie

  - Drukarka termiczna

    - Sprawdzić połączenie przewodów drukarki z płytą główną

    - Sprawdzić zamocowanie drukarki

    - Sprawdzić jakość druku i w razie konieczności poprawić jego parametry

  - Wrzut monet

    - Sprawdzić, czy klapka zabezpieczająca jest zamknięta i czy otwiera się przy próbie włożenia monety

    - Sprawdzić zamocowanie wrzutu

    - Sprawdzić drożność wrzutu

  - Obudowa

    - Rygle drzwiowe smarować i kontrolować stan zamocowania śrub

    - Całość parkomatu, a w szczególności wyświetlacz i okienka szyldów informacyjnych utrzymywać w czystości, przypalone lub porysowane wymieniać.

    - Dbać o czytelność napisów i nalepek informacyjnych a w razie konieczności niezwłocznie wymienić

  - Przewody

    - Sprawdzić połączenie wszystkich złączy

  - Przyciski

    - Sprawdzić zamocowanie i stan techniczny

    - Porysowane lub wytarte wymienić

  - Zamki oraz ryglowanie

    - Utrzymać w czystości i wolne od elementów obcych

    - Smarować zapadki osłaniające przed uszkodzeniem zamków

    - Sprawdzić zamocowanie wkładek

  - Zegar

    - Zegary kontrolować dwa razy w tygodniu w poniedziałek i czwartek oraz ewentualnie zsynchronizować czas wg parkomatów Podstrefy A.

    - Zaprogramować z wyprzedzeniem czas letni i zimowy oraz dni wolne od pracy (święta)

  - Przedziały kasowy i techniczny

    - Utrzymywać w czystości

  - Kieszeń biletowa

    - Utrzymywać w czystości

    - Klapkę kieszeni biletowej utrzymywać w czystości i dbać o jej prawidłowe  działanie

    - Pozaklejana nalepkami, przypaloną i porysowaną wymienić na nową.

Część III Postanowienia ogólne.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczać do siedziby Zamawiającego raz na kwartał 20 sztuk Żetonów kontrolnych dla parkomatów Locomat P700 - produkcji KZŁ Bydgoszcz oraz 20 sztuk żetonów kontrolnych dla parkomatów firmy Siemens - Sity 5.

- Wykonawca zrealizuje dwukrotne mycie 101 parkomatów typu Locomat P700 oraz 101 parkomatów firmy Siemens  - Sity 5. Usuwanie graffiti i nalepek z parkomatów Wykonawca realizuje na bieżąco.

W skład zadania wchodzi:

  - Odkurzenie komór wewnętrznych (tylko w przypadku parkomatów typu Siemens).

  - Mycie obudów.

Termin realizacji zadania zostanie indywidualnie ustalony z Zamawiającym.

- Zmiana lokalizacji parkomatu – do 20 sztuk w trakcie trwania umowy.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania poniższych czynności (na własny koszt) związanych ze zmianą lokalizacji parkomatu:

  - demontaż parkomatu wraz ze znakiem i słupkiem oznaczającym lokalizację parkomatu (chorągiewka)

  - Dostarczenie oraz montaż podstaw pod parkomat

  - Montaż parkomatu wraz ze znakiem i słupkiem oznaczającym lokalizację parkomatu (chorągiewka)

  - Zapewnienie powierzchni magazynowej dla demontowanych urządzeń.

  - W przypadku braku nowej lokalizacji zabezpieczenie parkomatu uniemożliwiające jego zabrudzenie.

(W przypadku parkomatów typu Locomat P700 pomija się  działania związane z ingerencją 
w oprogramowanie  tj. zmiana na nazwy ulicy, stawek, opłat itp.).

W przypadku parkomatów firmy Siemens koszt zmiany oprogramowania pokrywa Wykonawca.

Zadanie realizowane w terminie do 7 dni roboczych od pisemnego zgłoszenia faxem na nr telefonu ................................. lub mailem na adres podany przez Wykonawcę............................................

- Przygotowanie w tym wydruk oraz wymiana zamieszczanych na parkomatach informacji organizacyjnych Stref Płatnego Parkowania takich jak:

14.1 Regulamin Strefy Płatnego parkowania

14.2 Instrukcja Obsługi

14.3 Cennik opłat za parkowanie

14.4 Inne materiały informacje zamieszczane na parkomatach

14.5 Informacji o awarii parkomatu i lokalizacji najbliższych parkomatów.

Wymiana druków wymienionych ppkt. 14.1, 14.2, 14.3, 14.4 OPZ realizowana każdorazowo na pisemny wniosek Zamawiającego do 2 razy w takcie trwania umowy a druki wymienione w ppkt. 14.5 OPZ każdorazowo wg potrzeb.

- Warunki techniczne realizacji zamówienia:

  - Zaplecze techniczne firmy (magazyn części zamiennych, stanowiska do ładowania akumulatorów itp.) – zlokalizowane w odległości zapewniającej dojazd do SPP w ciągu 1 godziny,

  - Całodobowa, stała łączność ze służbami ZDMiKP przy pomocy telefonii komórkowej 
(co najmniej 2 telefony komórkowe) i stacjonarnej w tym faks,

  - Zapewnienie właściwych warunków magazynowania parkomatów, części zamiennych (w tym stanowisk do ładowania akumulatorów),

  - Zapewnienie odpowiedniego zapasu części zamiennych (dotyczy parkomatów Siemens – Sity 5),

  - Zapewnienie specjalistycznego oprogramowania zarządzającego płyta główną leży po stronie Wykonawcy (dotyczy parkomatów Siemens – Sity 5),

  - Stałe dysponowanie co najmniej jednym sprawnym samochodem do realizacji zadania.

- Przeprowadzenie raz do roku modyfikacji progu znacznika napełnienia kasety parkomatu – Według zaleceń Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do kwartalnego pokrywania niedoborów gotówki z parkomatów -  gotówką w kasie Zamawiającego w ostatnim dniu każdego kwartału (dotyczy 101 parkomatów Locomat P700 oraz 101 parkomatów Siemens – Sity 5).

- Wykonawca zobowiązany jest do wybierania bilonu z parkomatów i przekazywania do banku.  Gotówka stanowi przychód Zamawiającego i będzie wpłacana na konto Zamawiającego najpóźniej do 3 dnia roboczego  po dokonaniu pobrania z urządzeń. Średnia ilość wybiórek z parkomatów 
w skali miesiąca wynosi 250.

- Dokumenty związane z wykonaniem wybierania bilonu Wykonawca przekazuje Zamawiającemu. Są to:

- wydruki kasowe z parkomatu,

- dowody wpłat do banku,

- raport kasowy (zbiorczy),

- protokół ewentualnych różnic pomiędzy wydrukami kasowymi z parkomatu, a dowodami wpłat do  banku,

- zaktualizowane comiesięczne zestawienia z ilości sprzedanych biletów w układzie czasowym 
i wartościowym w formie edytowalnej (arkusz kalkulacyjny, wzór zostanie ustalony z Zamawiającym na etapie realizacji umowy),

- inne dokumenty niezbędne Zamawiającemu w celu rozliczenia wpływów z parkomatów (wzory zostaną ustalone z Wykonawcą na etapie realizacji umowy).

21. Czynności wybierania opłat z parkomatów oraz transport pieniędzy do banku odbywać się będą przy udziale specjalistycznej firmy posiadającej koncesję upoważniającą do ochrony osób i mienia, którą to koncesję Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć na żądanie Zamawiającego.

Czynności powyższe odbywają się również przy każdorazowym udziale przedstawiciela Zamawiającego.

22. Udział specjalistycznej firmy oraz wszelkie opłaty pobierane przez bank z tytułu liczenia 
i księgowania wpływów z parkomatów pozostają po stronie Wykonawcy.

23. Terminy wybierania pieniędzy z parkomatów Wykonawca będzie uzgadniał z Zamawiającym 
w okresach miesięcznych, na dwa tygodnie przed rozpoczęciem miesiąca w którym przewidywane jest wybieranie pieniędzy. Dodatkowo dopuszcza się wybieranie pieniędzy z parkomatów nieujętych 
w harmonogramie w przypadkach wystąpienia sytuacji, która nie była możliwa do przewidzenia na etapie tworzenia harmonogramu.