OPIS TECHNICZNY – czasowa organizacja ruchu – remont nawierzchni ulic: Jagiellońska, Sułkowskiego oraz Smukalska.

- Podstawa opracowania

  - wniosek Wydziału Utrzymania i Ewidencji;

  - plan sytuacyjny;

  - inwentaryzacja istniejącej geometrii;

  - inwentaryzacja istniejącego oznakowania;

  - obowiązujące normy i przepisy:

- Ustawa „Prawo o ruchu drogowym” z dnia 20 czerwca 1997 roku (Dz. U. 
z 2012r. poz. 1137 z późn. zm.),

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002r. Nr 170 poz. 1393 z późn. zm.);

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku
w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków
i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego
i warunków ich umieszczania na drodze (Dz. U. z 2003r. Nr 220
poz. 2181 z późn. zm.) łącznie z załącznikami nr 1, 2, 3 i 4;

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku                    w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru na tym zarządzeniem (Dz. U z 2003r. 
Nr 177 poz. 1729);

- Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu w oparciu o typowe schematy na podstawie §5 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarządzeniem.

Zakres prac drogowych do wykonania w ramach planowanego zadania będzie obejmował wykonanie nowych nakładek bitumicznych na:

- ul. Jagiellońskiej – odcinek od os. Paryskiego do przebudowanego odcinka przy skrz. Jagiellońska – Ogińskiego;

- ul. Sułkowskiego – odcinek Modrzewiowa – 11 Listopada;

- ul. Smukalska – odcinek: Samarzewskiego – Błądzimska.

- Stan istniejący

Ulica Jagiellońska - odcinek od os. Paryskiego do przebudowanego odcinka przy skrz. Jagiellońska – Ogińskiego);:

- Kategoria drogi – powiatowa;

- Klasa drogi: Z;

- Rodzaj nawierzchni – bitumiczna;

- Komunikacja publiczna: linie autobusowe oraz tramwajowe;

- Dopuszczalna prędkość: ustawowo jak dla obszaru zabudowanego.

Ulica Sułkowskiego - odcinek Modrzewiowa – 11 Listopada:

- Kategoria drogi – powiatowa;

- Nr drogi: 3028C

- Klasa drogi: projektowana Z;

- Rodzaj nawierzchni – bitumiczna;

- Komunikacja publiczna: linie autobusowe;

- Dopuszczalna prędkość: ustawowo jak dla obszaru zabudowanego.

Ulica Smukalska - odcinek: Samarzewskiego – Błądzimska:

- Kategoria drogi – powiatowa;

- Nr drogi: 3025C;

- Klasa drogi: Z;

- Rodzaj nawierzchni – bitumiczna;

- Dopuszczalna prędkość – ustawowo jak dla obszaru zabudowanego;

- Transport miejski: linie autobusowe.

- Uwagi:

- Planowane prace będą wykonywane wyłącznie w porze nocnej (od 23.30 do 4.30).

- Bezwzględnie zapewnić dostęp do przystanków komunikacji publicznej oraz funkcjonowanie komunikacji autobusowej oraz tramwajowej.

- Prace remontowe będą wykonywane przy połówkowym zamknięciu jezdni.

- W rejonach skrzyżowań ruch będzie obowiązkowo sterowany ręcznie z objęciem wszystkich wlotów przez osoby przeszkolone przez Wojewódzki Ośrodek Szkolenia Kierowców.

- Przy zamykaniu remontowanego pasa ruchu konieczne jest zachowanie min. 2,75m szerokości sąsiedniego pasa ruchu.

- Po sfrezowaniu warstwy ścieralnej należy, przed położeniem nowej 
nawierzchni, umieścić znaki A-30 z tabliczką „Zmiana nawierzchni” oraz 
wprowadzić ograniczenie prędkości do 30 km/h na całym remontowanym 
odcinku ulicy.

- Na ulicach, na których dopuszczone jest parkowanie na jezdni, częściowo na jezdni i częściowo na chodniku lub w urządzonych zatokach parkingowych 
należy wprowadzić oznakowanie B-36 z tabliczką T-24 na dzień przed planowanymi robotami drogowymi. Istniejące oznakowanie miejsc parkingowych (znaki D-18, D-18a, D-18 z tabl. o treści „koniec” lub T-29) należy zdemontować lub szczelnie zasłonić. Nie dopuszcza się przekreślania znaków taśmą paskową.

- Maksymalna długość frontu robót, zarówno przy frezowaniu nawierzchni jak 
i układaniu masy, nie może przekraczać 150 m.

- Zabezpieczenie robót będzie realizowane w oparciu o schematy typowe 
stanowiące załączniki 1-7 do niniejszego projektu.

- Wszystkie znaki drogowe zastosowane podczas remontu muszą odpowiadać obowiązującym przepisom i instrukcjom.

- Znaki należy ustawiać z zachowaniem wymaganej skrajni drogowej.

- Oznakowanie powinno być stabilne i czytelne oraz utrzymane przez cały czas robót w czystości nienagannym stanie technicznym.

- Po zakończeniu robót należy bezzwłocznie przywrócić oznakowanie do stanu pierwotnego.

- Wielkość znaków tymczasowych należy wykonać o jedną grupę wielkości wyższą niż stosowana na danym odcinku drogi, lica znaków musza być pokryte folią odblaskową typu 2 (wszystkie).

- O planowanych robotach należy powiadomić kierowców na tydzień przed rozpoczęciem prac, stosując tablice informacyjne o utrudnieniach wg schematu zawartego w załączniku nr 8.

- W przypadku prac na skrzyżowaniach na odcinku prowadzonych prac, wloty podporządkowane należy wyposażyć w oznakowanie A-14.

- Podczas frezowania jezdni należy uwzględnić odtworzenie pętli indukcyjnych odpowiedzialnych za sterowanie sygnalizacjami świetlnymi, które umieszczone są na wlotach oraz wylotach skrzyżowań. Dotyczy ul. Jagiellońskiej: sygnalizacja świetlna na przejściu dla pieszych Jagiellońska / Wyczółkowskiego.

- Zawartość projektu

- opis techniczny;

- plany orientacyjne (arkusz 01-02);

- typowe schematy czasowych organizacji ruchu dla dróg jednojezdniowych.

- Termin realizacji

Planowany termin realizacji: do końca 2017 r.