Tekst jednolity - załącznik Nr 1 do SIWZ

TEKST UJEDNOLICONY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(dalej: OPZ)

BYDGOSKI ROWER AGLOMERACYJNY

NA LATA 2018-2020

Bydgoszcz, lipiec 2017

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest uruchomienie systemu Bydgoskiego Roweru Aglomeracyjnego (dalej: BRA), pełniącego funkcję użyteczności publicznej w zakresie pasażerskiego transportu rowerowego, polegającego na świadczeniu usług obejmujących zarządzanie, obsługę i kompleksową eksploatację systemu BRA oraz na dostawie wszystkich niezbędnych urządzeń, rowerów, przeprowadzeniu kompleksowej instalacji systemu, jego uruchomieniu w taki sposób, aby każdy uprawniony klient przez całą dobę w okresie funkcjonowania systemu mógł wypożyczyć rower według taryfy ustalonej przez Zamawiającego.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

a) podstawowy (gwarantowany) zakres zamówienia, tj. zakup, dostawę i przeprowadzenie przez Wykonawcę kompleksowej realizacji rozbudowy systemu BRA na lata 2018-2020 obejmującego 51 stacji rowerowych (35 stacji w obecnych lokalizacjach i 16 stacji w nowych lokalizacjach) wraz z rowerami, systemem zarządzającym, kompleksową instalacją systemu, jego uruchomieniem oraz świadczeniem usług polegających na zarządzaniu, bieżącej obsłudze i serwisowaniu elementów systemu w latach 2018-2020 według szczegółowych zapisów dotyczących realizacji systemu BRA zawartych w OPZ

b) zakres zamówienia w ramach opcji, tj. zakup, dostawę i przeprowadzenie przez Wykonawcę kompleksowej rozbudowy i implementacji w systemie BRA  25 nowych kompletnych stacji rowerowych wraz rowerami, ich kompleksowej instalacji (implementacji) w dostarczonym systemie zarządzającym, ich  uruchomieniu oraz świadczeniem usług polegających na zarządzaniu, bieżącej obsłudze i serwisowaniu tych elementów w latach 2018-2020 podczas trwania Umowy na zasadach opisanych  w OPZ dotyczących realizacji systemu BRA na terenie miasta Bydgoszczy

- OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Obszar i tryb przewidziany do rozbudowy systemu Bydgoskiego Roweru Aglomeracyjnego  (BRA) na lata 2018-2020

Rozbudowa BRA planowana jest w obszarze administracyjnym miasta Bydgoszczy zwanym dalej obszarem wdrożenia BRA i przedstawionym w załączniku graficznym do OPZ.

Zamawiający informuje, że wszystkie zamawiane przez niego stacje BRA wchodzące w skład tego zamówienia ustawione zostaną na terenie miasta Bydgoszczy. Lokalizacja stacji rowerowych wynika z lokalizacji obecnych stacji rowerowych, uzgodnień ze środowiskiem rowerzystów oraz wniosków mieszkańców.

Lokalizacje stacji rowerowych zawarte w obrysie stacji istniejących nie wymagają od wykonawcy uzyskania dodatkowych opinii i uzgodnień, lokalizacje nowych stacji BRA nie posiadają żadnych wstępnych pozytywnych opinii Urzędów wydających zezwolenia i uzgodnienia na terenie miasta Bydgoszczy. Wykonawca zobowiązany będzie uzyskać dla lokalizacji nowych stacji BRA uzgodnienia i opinie.

Zamawiający przekaże wykonawcy, w dniu podpisania Umowy, posiadane skalowane mapy numeryczne miasta Bydgoszczy wraz ze wstępną lokalizacją wszystkich stacji rowerowych podstawowego zakresu zamówienia (35 w obecnych lokalizacjach i 16 w nowych lokalizacjach).

Lokalizacja stacji rowerowych zakresu zamówienia w ramach opcji – jako dodatkowych elementów planowanych do dalszej rozbudowy systemu BRA w latach 2018-2020 będą ustalone z wykonawcą podczas trwania Umowy.

Rolą Wykonawcy będzie optymalizacja wszystkich lokalizacji stacji BRA (Koncepcja), zarówno do warunków terenowych jak i funkcjonalnych. Wykonawca przedstawiając koncepcję będzie mógł optymalizować lokalizację stacji rowerowych, aby wykorzystać możliwie najwięcej powierzchni utwardzonych zlokalizowanych na chodnikach, deptakach, wydzielonych fragmentach jezdni, miejscach parkingowych, powierzchniach obecnych stacji BRA. Ostateczny wygląd stacji jak i ich lokalizacja będzie wynikała z przyjętego przez Wykonawcę rozkładu stojaków rowerowych, dlatego też wcześniejsze opinie i uzgodnienia poczynione przez Zamawiającego nie wnosiły by niczego w realizacji systemu BRA.

Właścicielem terenów gdzie możliwa będzie realizacja stacji rowerowych systemu BRA jest gmina Bydgoszcz, a zarządcą terenu pasa drogowego jest Zamawiający (ZDMiKP w Bydgoszczy), dlatego też wiele podstawowych uzgodnień i zgód jest możliwa do uzyskania bez wydłużonych okresów oczekiwania.

Aby nie przedłużać procedury realizacji systemu BRA, Zamawiający niezwłocznie po zakończeniu aktywnego sezonu rowerowego w roku 2017 udostępni Wykonawcy tereny przewidziane pod stacje rowerowe systemu BRA na czas realizacji zadania.

Wykonawca w ramach realizacji zamówienia podstawowego BRA dostarczy 
i uruchomi system roweru publicznego na terenie miasta Bydgoszczy obejmujący swoim zakresem m.in.: 51 terminali stacji rowerowych, 765 stojaków dokowania rowerów (15 w każdej ze stacji), 560 rowerów (510 szt. w stacjach i 50 szt. rowerów zapasowych) na obszarze miasta Bydgoszczy z możliwością ich częściowej dyslokacji w obszarze wdrożenia BRA (miasta Bydgoszczy).

W przypadku przekazania w oświadczeniu woli wykonania przez Zamawiającego zamówienia w ramach prawa opcji i przekazaniu jej wykonawcy w terminie określonym Umową, wykonawca dostarczy i uruchomi dodatkowe elementy systemu BRA  na terenie miasta Bydgoszczy obejmujący swoim zakresem maksymalnie: 25 terminali stacji rowerowych, 375 stojaków dokowania rowerów ( po 15 w każdej ze stacji), 275 rowerów (250 szt. w stacjach i 25 szt. rowerów zapasowych) na obszarze miasta Bydgoszczy).

Szczegółową lokalizację obszaru rozbudowy systemu BRA przedstawia załącznik nr 1 do OPZ.

W ramach Przedmiotu Zamówienia Wykonawca zrealizuje:

Rozbudowę systemu BRA na lata 2018-2020 w oparciu o elementy składowe, niezbędne do jego uruchomienia, obsługi, utrzymania sprawności technicznej i funkcjonalnej, sprawnego zarządzania systemem oraz umożliwienia zdalnej kontroli przez Zamawiającego. Wykonawca przeprowadzi realizację systemu BRA w ramach jednej Umowy, w ramach zamówienia podstawowego oraz zamówienia w ramach opcji.

W ramach realizacji zamówienia podstawowego systemu BRA wykonawca dostarczy, zainstaluje, uruchomi m.in.:

- system (oprogramowanie) do obsługi i kompleksowego zarządzania BRA 
z licencją wystawioną na Zamawiającego umożliwiającą implementację w nim min. 150 stacji rowerowych o parametrach jak stacje dostarczane w ramach niniejszej Umowy oraz min. 1500 rowerów

- minimum 51 szt. samoobsługowych kompletnych fabrycznie nowych stacji rowerowych wyposażonych  (każda z nich) w:

- min. 15 stojaków (miejsc dokowania rowerów) dla każdej stacji (łącznie 765 stojaków dokowania dla 51 stacji),

- terminal obsługowy z własnym zasilaniem,

- pakiet startowy min. 10 rowerów zainstalowanych w każdej 
z dostarczanych stacji (łącznie 510 szt. rowerów we wszystkich stacjach),

- min. 50 szt. rowerów (ponad pakiet startowy 510 rowerów instalowany w stacjach rowerowych) na potrzeby uzupełniania stacji przez obsługę BRA,  jako elementy zapasowe do wykorzystania podczas codziennej eksploatacji BRA przy uzupełnianiu stacji rowerowych dla zapewnienia odpowiedniego poziomu napełnień stacji,

- min. 20 kpl. zestawów akumulatorowych zamiennych i kompatybilnych 
z zastosowanymi w dostarczanych terminalach stacji rowerowych ponad standardowe wyposażenie instalowanych terminali, jako elementy zapasowe 
do wykorzystania podczas eksploatacji BRA wraz z 2 szt. urządzenia służącego do ładowania akumulatora (-ów) ze standardowej sieci o napięciu 230 V,

- zestaw aktywnych kart SIM z urządzeniami nadawczo odbiorczymi w liczbie niezbędnej do zapewnienia oczekiwanej przez Zamawiającego funkcjonalności systemu BRA oraz odpowiedniego poziomu nadzoru jego sprawności 
z wykorzystaniem łączy bezprzewodowych, również w zakresie dotyczącym mobilnego dostępu do Internetu dla dostarczanych stanowisk kontrolnych mobilnych Zamawiającego,

- mobilne stanowiska kontrolne Zamawiającego – 2 komplety.

Ponadto Wykonawca w ramach realizacji systemu BRA:

- będzie świadczył usługę kompleksowego zarządzania, eksploatacji, serwisowania oraz świadczenia usługi Operatora systemu BRA w latach 2018-2020 w taki sposób, aby każdy uprawniony klient mógł przez całą dobę 
i wszystkie dni tygodnia, wypożyczyć/zwrócić rower wg taryfy ustalonej przez Zamawiającego we wszystkich miesiącach aktywnego sezonu rowerowego od dnia uruchomienia BRA do dnia 31 października 2020 włącznie,

- na co najmniej 120 dni kalendarzowych przed wymaganym terminem uruchomienia systemu BRA w roku 2018 tj. dniem 01.03.2018 dostarczy Zamawiającemu opracowaną przez siebie Koncepcję systemu BRA zawierającą m. in. opis szczegółowy rozwiązań technicznych przewidzianych do wdrożenia systemu BRA, plany sytuacyjne lokalizacji wszystkich stacji rowerowych przewidzianych do montażu w ramach systemu BRA wraz 
z opisem liczby stanowisk i rowerów w ramach każdej lokalizacji, projekt 
i szczegółowy opis techniczny stacji rowerowej oraz roweru planowanego do dostarczenia w ramach Umowy, przykładową wizualizację stacji w zakresie min. terminalu i stojaków rowerowych wraz z opisem zasad funkcjonowania stacji,

- na co najmniej 60 dni kalendarzowych przed wymaganym terminem uruchomienia systemu BRA w roku 2018 tj. dniem 01.03.2018 wykona 
i dostarczy Zamawiającemu opracowany przez siebie Projekt systemu BRA zawierający m.in.: ostateczne projekty rowerów, stacji, lokalizacji i wyglądu stacji rowerowych wraz z ich przykładową wizualizacją dla każdej z lokalizacji, strony internetowej w wersji klasycznej i mobilnej, aplikacji mobilnej na urządzenia typu: smartfon, tablet (dla systemów operacyjnych min: Apple iPhoneOS, Google Android oraz Windows Phone),

- na co najmniej 60 dni kalendarzowych przed wymaganym terminem uruchomienia systemu BRA w roku 2018 tj. dniem 01.03.2018 wykona 
i dostarczy Zamawiającemu projekty (wzory) dokumentów określające prawa 
i obowiązki klientów BRA, w szczególności regulamin korzystania z BRA (Regulamin BRA) wraz z cennikiem opłat za wypożyczenie rowerów.

- uzgodni na etapie przygotowywania Koncepcji z Zamawiającym lokalizacje wszystkich stacji BRA na podstawie opracowanych przez siebie planów sytuacyjnych i wykona wszystkie niezbędne projekty branżowe oraz związane z nimi uzgodnienia wymagane przepisami prawa na terenie Polski. W ramach terminów ustalonych dla realizacji Umowy, wykonawca dokona wszelkich wymaganych uzgodnień związanych z projektem BRA, a w tym do projektów rowerów i stacji rowerowych, dołączy pisemne uzgodnienie Plastyka Miejskiego i Miejskiego Konserwatora Zabytków dla stacji nowych lokalizowanych w strefie ochrony konserwatorskiej.

Zamawiający przewiduje możliwość odstępstwa dotyczącego opracowania projektów zmian w stałej organizacji ruchu w okresie równoległym do czasu opracowywania innych projektów branżowych niezbędnych do realizacji systemu BRA. Uzgodnione i zatwierdzone projekty stałej organizacji ruchu będą wymagane od wykonawcy dla miejsca lokalizacji stacji rowerowej, która z uwagi na swoją lokalizację takiego projektu będzie wymagała (np. dla lokalizacji stacji na wydzielonych fragmentach jezdni ulic bez przejazdu, pasach parkingowych, parkingach, deptakach z dopuszczonym okresowym ruchem pojazdów itp.).

Zamawiający dopuszcza uzgadnianie pełnych projektów stałej organizacji ruchu przez wykonawcę na bieżąco w okresie realizacji systemu BRA, także podczas trwającego montażu stacji rowerowych lecz nie dłużej niż do dnia ich uruchomienia.

Zamawiający określając warunki terminów realizacji w SIWZ brał pod uwagę standardowe warunki terminów uzgadniania pełnych projektów organizacji ruchu od czasu ich złożenia przez wykonawcę do organu uzgadniającego do dnia ich zatwierdzenia nie przekraczające obecnie w Bydgoszczy okresu ok. 3-4 tygodni,

- na co najmniej 7 dni przed przewidywanym terminem uruchomienia BRA w roku 2018 tj. dniem 01.03.2018 wykonawca wykona montaż wszystkich urządzeń stacji rowerowych systemu BRA (poza wyposażeniem ich w rowery) po uprzednim zatwierdzeniu przez Zamawiającego Koncepcji systemu BRA, projektów i dokumentacji określonych w  pkt 1-3 oraz uzyskaniu wymaganych opinii określonych w pkt. 4 związanych z uruchomieniem BRA dla stacji w nowych lokalizacjach, uzyskaniem pozytywnych opinii dokumentów określonych w pkt 4 tj. wzorów dokumentów określających prawa i obowiązki klientów BRA, m.in. regulamin korzystania z BRA, cennik opłat za wypożyczenia rowerów.

- dostarczy elementy systemu BRA wchodzące w skład zamówienia podstawowego, dokona kompleksowego montażu i uruchomienia wszystkich urządzeń: m.in.  terminali, stojaków dokowania rowerów, dostarczy rowery (zainstaluje je we wszystkich stacjach montowanych w ramach systemu BRA), uruchomi wszystkie stacje rowerowe, uruchomi system BRA (m.in. funkcje nadzoru rejestracji i wypożyczeń, raportowania, rozliczeń finansowych, przesyłu danych, zdalnej kontroli) wraz z innymi wymaganymi funkcjami systemu BRA według zapisów zawartych w OPZ oraz Umowie BRA, w terminach określonych w SIWZ w sposób umożliwiający uruchomienie systemu BRA od dnia 01.03.2018 roku,

- po zakończeniu dostaw i montażu wymaganych elementów realizacji Umowy, wykonawca zgłosi pisemnie Zamawiającemu gotowość do uruchomienia BRA oraz przeprowadzenia testów sprawdzających funkcjonalność BRA i jego zgodność z przedmiotem zamówienia,

- na 10 dni kalendarzowych przed planowanym dniem uruchomieniem systemu BRA w roku 2018 tj. dniem 01.03.2018 roku Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 2 mobilne stanowiska kontrolne z niezbędnym oprogramowaniem oraz zainstaluje na max. 5 wskazanych przez Zamawiającego i będących w jego posiadaniu komputerach, niezbędne oprogramowanie umożliwiające skuteczne pozyskiwanie danych i przeprowadzanie kontroli funkcjonowania wszystkich komponentów BRA zainstalowanych w terenie, w tym również danych statystycznych dotyczących użytkowników systemu BRA i realizowanych wypożyczeń.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany lokalizacji komputerów lub wskazania innych komputerów na których powinno być zainstalowane oprogramowanie systemowe BRA w trakcie trwania Umowy. Wykonawca oczekuje w związku z tym od Wykonawcy dokonania bezpłatnego przeinstalowania oprogramowania systemowego BRA na wskazanych komputerach Zamawiającego podczas trwania Umowy z zastrzeżeniem max. liczby komputerów nie większej niż 5,

Instalowane przez Wykonawcę oprogramowanie dedykowane obsłudze systemu BRA na komputerach Zamawiającego oraz stanowiskach kontrolnych mobilnych powinno być zabezpieczone skutecznie przed dostępem osób nieuprawnionych za pomocą kluczy kodowych lub haseł.

- na 9 dni kalendarzowych przed planowanym dniem uruchomieniem systemu BRA w roku 2018 tj. dniem 01.03.2018 roku wykonawca przeszkoli wskazanych pracowników Zamawiającego w zakresie użytkowania BRA, oraz kontroli i pozyskiwania danych z systemu informatycznego BRA. Szkolenie zostanie przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego, wraz ze sprawdzeniem poprawności funkcjonowania oprogramowania opisanego w powyżej wskazanym pkt 9 na komputerach Zamawiającego oraz dostarczonych przez Wykonawcę mobilnych stanowiskach kontrolnych,

- w terminie do dnia 01.03.2018 roku wykonawca uruchomi systemem BRA 
i będzie nim zarządzał oraz eksploatował i utrzymywał go w pełnej sprawności technicznej, przez cały czas trwania Umowy, tj. do dnia 31.10.2020 roku,

- po zakończeniu Umowy wykonawca zdemontuje urządzenia i przywróci tereny przeznaczone pod stacje rowerowe do stanu pierwotnego do dnia 15.12.2020 roku. Istnieje możliwość, że na wniosek Zamawiającego stacje rowerowe pozostaną po zakończeniu Umowy w dotychczasowych lokalizacjach i dalej będzie świadczona dotychczasowa ich funkcja.

Pozostawienie stacji rowerowych w terenie po zakończeniu realizacji Umowy wymaga spisania odrębnego pisemnego porozumienia pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą systemu BRA na min. 15 dni przed terminem zakończenia rowerowego sezonu aktywnego w roku 2020..

- potwierdzenie wykonania poszczególnych zadań w ramach realizacji zamówienia podstawowego wykonawcy będzie odbywało się na następujących zasadach:

    - wykonawca przedłoży Zamawiającemu Koncepcje, Projekty, wzory dokumentów w trzech kompletnych egzemplarzach ze wszystkimi załącznikami, przy czym do egzemplarza oznaczonego Nr 1 należy dołączyć oryginały wszystkich wymaganych uzgodnień. Do pozostałych dwóch egzemplarzy projektów należy dołączyć kopie tych dokumentów. 
Do każdego egzemplarza projektu wykonawca dołącza oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że projekty zostały wykonane zgodnie z Umową, obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Do każdego egzemplarza należy dołączyć wersję elektroniczną na płycie CD/DVD,

    - po otrzymaniu Koncepcji, Projektów, w terminie 7 dni kalendarzowych Zamawiający dokonuje ich uzgodnienia lub w tym terminie zgłosi do projektów uwagi i zastrzeżenia. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag i zastrzeżeń, wykonawca obowiązany jest do dokonania wymaganych zmian i poprawek projektów w terminie nie przekraczającym 7 dni kalendarzowych. Przy przedstawieniu przez Wykonawcę poprawionych projektów obowiązuje procedura określona w zdaniu pierwszym, z uwzględnieniem pkt 1). Potwierdzeniem przyjęcia projektu przez Zamawiającego jest podpisanie przez niego protokołu odbioru projektu, potwierdzającego należyte wykonanie tego elementu Umowy oraz zgodę na uruchomienie systemu BRA w wersji zaprojektowanej przez wykonawcę,

    - odmowa odbioru projektu nie powoduje zmiany ustalonego terminu wykonania Przedmiotu umowy i nie znosi odpowiedzialności wykonawcy za opóźnienie wykonania prac stanowiących Przedmiot Umowy,

    - przy odbiorze dokumentacji Zamawiający nie jest zobowiązany do dokonania sprawdzenia jej poprawności, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności wobec Zamawiającego z tytułu roszczeń odszkodowawczych wynikających z wad dokumentacji, w tym wad projektów, systemów informatycznych, oprogramowania, umów dotyczących systemów płatności oraz przesyłu danych. Zamawiający dokonuje odbioru dokumentacji wyłącznie pod względem ilościowym i formalnym, na podstawie oświadczenia wykonawcy potwierdzającego jej kompletność, brak wad i zgodność z Umową oraz  wymogami SIWZ. Za jakość i kompletność dokumentacji oraz za szkody wynikające z jej wad Wykonawca odpowiada bez ograniczeń.

- wykonawca, własnym staraniem i na swój koszt wykona demontaż elementów elektronicznych lub innych elementów terminali lub stacji rowerowych narażonych na niekorzystne warunki eksploatacyjne podczas sezonu zimowego, w tym wszystkie rowery w którym system BRA jest nieaktywny (tj. okresu od 01 listopada do końca lutego każdego roku obowiązywania Umowy). Wszystkie demontowane elementy stacji oraz rowery winny być na ten czas zwiezione do magazynu Wykonawcy (magazynu własnego lub wynajmowanego, zorganizowanego również własnym staraniem i na własny koszt) zlokalizowanego na terenie miasta Bydgoszczy, oraz zabezpieczy je i utrzyma w sprawności technicznej do kolejnego sezonu aktywności systemu BRA. Za odpowiednie zabezpieczenie i sprawność demontowanych elementów systemu BRA, rowerów odpowiada Wykonawca. Magazynowanie wszystkich elementów systemu BRA w tym rowerów powinno odbywać się 
w pomieszczeniach odpowiednio do tego przystosowanych. Ponadto powierzchnia magazynowa musi zabezpieczyć możliwość przechowywania rowerów nie powodując pogorszenia ich stanu technicznego. Nie dopuszcza się magazynowania rowerów w systemie piętrowym „ jeden na drugim” bez specjalnych stojaków, regałów itp.

- wykona ponowny montaż zdemontowanych na okres nieaktywnego sezonu rowerowego elementów elektronicznych lub innych elementów terminali, stacji rowerowych oraz uzupełni stacje o wymaganą liczbę rowerów przed rozpoczęciem nowego okresu aktywności systemu BRA w każdego roku obowiązywania Umowy. Wykonawca na swój koszt i staraniem własnym dokona montażu wymienionych urządzeń i uzupełnień stacji w rowery,

- wykona przed uruchomieniem kompletny przegląd wszystkich wcześniej zainstalowanych elementów systemu BRA pod względem sprawności technicznej i funkcjonalnej opisanej w OPZ i Umowie w każdym roku funkcjonowania systemu przed rozpoczęciem funkcjonowania systemu BRA dla użytkowników, zawsze nie później niż do dnia 1 marca w każdym roku obowiązywania Umowy w latach 2019 i 2020. Każdorazowo, protokół 
z przeglądu okresowego zostanie dostarczony Zamawiającemu w formie pisemnej przed dniem uruchomienia w kolejnym roku kalendarzowym systemu BRA,

- przed dniem uruchomienia systemu BRA podpisze staraniem własnym i na własny koszt umowę(-wy) z operatorem(-ami) dotyczącą bezprzewodowego przesyłu danych drogą radiową GPRS w zakresie wymaganym podczas realizowanego systemu BRA dla wszystkich aktywnych miesięcy funkcjonowania systemu BRA w latach 2018-2020. Bezpośrednio przed zakończeniem trwania okresu Umowy dotyczącej systemu BRA wykonawca lub Operator dokona cesji wszystkich umów dotyczących przesyłu danych drogą radiową bezpośrednio na Zamawiającego. Opłaty za przesył danych oraz łączność bezprzewodową podczas trwania całego okresu Umowy ponosi wykonawca – Operator systemu BRA,

- Podczas trwania Umowy, w latach: 2018, 2019 i 2020, wykonawca w ramach realizacji zamówienia podstawowego na pisemne żądanie Zamawiającego zobowiązany jest w ramach Umowy, do bezpłatnego przeniesienia do nowych lokalizacji w obszarze wdrożenia BRA (obejmującym miasto Bydgoszcz) przedstawionym w załączniku graficznym nr 1 do OPZ) do max. 8 stacji rowerowych (lub ich elementów zgodnie z założeniem, że jedna stacja rowerowa obejmuje jeden terminal oraz zestaw 15 szt. stojaków rowerowych, składających się z pojedynczych modułów zawierających od 1 do 5 stojaków rowerowych każdy) w okresie trwania Umowy zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego.

Tym samym łącznie w okresie trwania Umowy w latach: 2018, 2019 i 2020 wykonawca w ramach Umowy jest zobowiązany na żądanie Zamawiającego do dyslokacji max. 8 stacji rowerowych w obszarze wdrożenia BRA (obejmującym miasto Bydgoszcz) przedstawionym w załączniku graficznym nr 1 do OPZ).

Zamawiający oczekuje od Wykonawcy zmiany lokalizacji pojedynczej stacji rowerowej lub kilku stacji rowerowych wraz z jej (ich) ponownym uruchomieniem w systemie w terminie nie przekraczającym 30 dni kalendarzowych od dnia pisemnego powiadomienia o takim zamierzeniu wykonawcy.

Określona liczba bezpłatnych dyslokacji max. 8 stacji rowerowych została określona łącznie w Umowie dla całego systemu BRA. Zamawiający może dokonać w okresie 2018-2020 max. 8 bezpłatnych dyslokacji kompletnych stacji rowerowych bez względu czy stacje przenoszone pochodzą 
z zamówienia podstawowego czy też z zamówienia realizowanego w ramach opcji.

Zamawiający może zwrócić się do wykonawcy lub innego podmiotu wykonującego tą czynność pod nadzorem Wykonawcy (gwaranta) o dokonanie kolejnych dyslokacji stacji rowerowych ponad określone w OPZ max. 8 bezpłatnych dyslokacji stacji rowerowych jednak czynność taka musi zostać zawarta w ramach  odrębnego porozumienia i będzie podlegała opłacie dodatkowej ustalonej pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym.

- na 7 dni kalendarzowych przed planowanym dniem uruchomieniem systemu BRA w roku 2018 tj. dniem 01.03.2018 roku wykonawca dostarczy Zamawiającemu min. 5 szt. kart serwisowych umożliwiających bezpłatne wypożyczanie rowerów BRA bez żadnych limitów czasowych oraz liczbowych w okresie trwania Umowy w latach 2018-2020. Karty będą wykorzystywane do celów kontrolnych przez osoby nadzorujące system z ramienia Zamawiającego.

W ramach realizacji zamówienia w ramach opcji systemu BRA wykonawca dostarczy, zainstaluje, uruchomi w ramach jednej lub kilku dostaw lub m.in.:

- 25 szt. nowych samoobsługowych kompletnych stacji rowerowych wyposażonych  (każda z nich) w:

- min. 15 stojaków (miejsc dokowania rowerów) dla każdej stacji (łącznie 375 stojaków dokowania dla 25  stacji),

- terminal obsługowy z własnym zasilaniem,

- pakiet startowy min. 10 rowerów zainstalowanych w każdej 
z dostarczanych stacji (łącznie 250 szt. rowerów we wszystkich stacjach zamówienia realizowanego w ramach opcji),

- 25 szt. rowerów (ponad pakiet startowy 250 rowerów instalowany w stacjach rowerowych w ramach opcji) na potrzeby uzupełniania stacji przez obsługę BRA,  jako elementy zapasowe do wykorzystania podczas codziennej eksploatacji BRA przy uzupełnianiu stacji rowerowych dla zapewnienia odpowiedniego poziomu napełnień stacji,

- 10 kpl. zestawów akumulatorowych zamiennych i kompatybilnych 
z zastosowanymi w dostarczanych terminalach stacji rowerowych ponad standardowe wyposażenie instalowanych terminali, jako elementy zapasowe 
do wykorzystania podczas eksploatacji BRA wraz z 1 szt. urządzenia służącego do ładowania akumulatora (-ów) ze standardowej sieci o napięciu 230 V,

- zestaw aktywnych kart SIM z urządzeniami nadawczo odbiorczymi w liczbie niezbędnej do zapewnienia oczekiwanej przez Zamawiającego funkcjonalności systemu BRA oraz odpowiedniego poziomu nadzoru jego sprawności 
z wykorzystaniem łączy bezprzewodowych.

Ponadto Wykonawca w ramach realizacji zamówienia w ramach opcji dla dostarczanych elementów  systemu BRA:

- będzie świadczył usługę kompleksowego zarządzania, eksploatacji, serwisowania oraz świadczenia usługi operatora systemu BRA w taki sposób, aby każdy uprawniony klient mógł przez całą dobę i wszystkie dni tygodnia, wypożyczyć/zwrócić rower wg taryfy ustalonej przez Zamawiającego we wszystkich miesiącach aktywnego sezonu rowerowego od dnia uruchomienia BRA do dnia 31 października 2020 włącznie,

- na co najmniej 30 dni kalendarzowych przed wymaganym terminem uruchomienia nowych elementów systemu BRA realizowanych zamówieniem w ramach opcji systemu BRA w latach 2018 – 2020 dostarczy Zamawiającemu opracowaną przez siebie aktualizację Projektu rozszerzenia systemu BRA zawierającą m. in. opis szczegółowy rozwiązań technicznych przewidzianych do wdrożenia systemu BRA, plany sytuacyjne lokalizacji wszystkich nowych stacji rowerowych przewidzianych do montażu w ramach rozbudowy systemu BRA wraz z opisem liczby stanowisk i rowerów w ramach każdej lokalizacji. W koncepcji winien również zawrzeć projekt ze schematem i wizualizacją stacji rowerowej oraz roweru wraz z opisem zasad ich funkcjonowania oraz potwierdzającą dostarczanie elementów zgodnych wizerunkowo i funkcjonalnie (tożsamych) z zastosowanymi podczas realizacji zamówienia podstawowego Umowy.

- na co najmniej 15 dni kalendarzowych przed wymaganym terminem uruchomienia nowych elementów systemu BRA realizowanych zamówieniem w ramach opcji systemu BRA w latach 2018 – 2020 dostarczy Zamawiającemu opracowaną przez siebie aktualizację strony internetowej systemu BRA w zakresie wprowadzonych zmian związanych z realizacją zamówienia w ramach opcji w wersji klasycznej i mobilnej, aplikacji mobilnej na urządzenia typu: smartfon, tablet (dla systemów operacyjnych min:  iOS, Android oraz Windows Phone),

- na co najmniej 15 dni kalendarzowych przed wymaganym terminem uruchomienia nowych elementów systemu BRA realizowanych zamówieniem w ramach opcji systemu BRA w latach 2018 – 2020 potwierdzi pisemnie Zamawiającemu utrzymanie na dotychczasowych zasadach ciągłości dokumentów określających prawa i obowiązki klientów BRA, w szczególności regulaminu korzystania z BRA (Regulamin BRA) wraz z utrzymaniem dotychczasowego cennika opłat za wypożyczenie rowerów.

- uzgodni na etapie przygotowywania aktualizacji projektu rozbudowy systemu BRA z Zamawiającym lokalizacje wszystkich nowych stacji BRA na podstawie opracowanych przez siebie planów sytuacyjnych i wykona wszystkie niezbędne projekty branżowe oraz związane z nimi uzgodnienia wymagane przepisami prawa na terenie Polski. W ramach terminów ustalonych dla realizacji Umowy, Wykonawca dokona wszelkich wymaganych uzgodnień związanych z projektem BRA, a w tym do projektów rowerów i stacji rowerowych, dołączy pisemne uzgodnienie Plastyka Miejskiego dla nowych stacji oraz Miejskiego Konserwatora Zabytków dla stacji nowych lokalizowanych w strefie ochrony konserwatorskiej.

Projekty stałej organizacji ruchu będą wymagane od wykonawcy dla miejsca lokalizacji nowej stacji rowerowej, która z uwagi na swoją lokalizację takiego projektu będzie wymagała (np. dla lokalizacji stacji na wydzielonych fragmentach jezdni ulic bez przejazdu, pasach parkingowych, deptakach z dopuszczonym okresowym ruchem pojazdów itp.).

Zamawiający dopuszcza uzgadnianie pełnych projektów stałej organizacji ruchu przez wykonawcę na bieżąco w okresie realizacji systemu BRA, także podczas trwającego montażu stacji rowerowych lecz nie dłużej niż do dnia ich finalnego uruchomienia.

Zamawiający określając warunki terminów realizacji w SIWZ brał pod uwagę standardowe warunki terminów uzgadniania pełnych projektów organizacji ruchu od czasu ich złożenia przez wykonawcę do organu uzgadniającego do dnia ich zatwierdzenia nie przekraczające obecnie w Bydgoszczy okresu ok. 3-4 tygodni.

- na co najmniej 7 dni przed wymaganym terminem uruchomienia nowych elementów systemu BRA realizowanych zamówieniem w ramach opcji systemu BRA w latach 2018 – 2020 wykonawca wykona montaż wszystkich urządzeń nowych stacji rowerowych systemu BRA (poza wyposażeniem ich w rowery) wraz z dokonaniem aktualizacji mapy lokalizacji nowych stacji rowerowych na wszystkich stacjach systemu BRA (dotychczasowych 
i nowych), w aplikacji użytkownika, portalu internetowym, oprogramowaniu Zamawiającego. Czynności tych dokona  po uprzednim zatwierdzeniu przez Zamawiającego projektu rozbudowywanego systemu BRA oraz innych dokumentów określonych w  pkt 2-4 (tj. projektu, wzorów dokumentów określających prawa i obowiązki klientów BRA, m.in. regulamin korzystania 
z BRA, cennik opłat za wypożyczenia rowerów oraz uzyskaniu wymaganych opinii określonych w pkt. 5 związanych z uruchomieniem nowych elementów systemu BRA.

- dostarczy wszystkie elementy systemu BRA wchodzące w skład zamówienia realizowanego w ramach opcji, dokona kompleksowego ich montażu 
i uruchomienia wszystkich urządzeń: m.in.  terminali, stojaków dokowania rowerów, dostarczy rowery (zainstaluje je we wszystkich stacjach rowerowych), uruchomi wszystkie stacje rowerowe, uruchomi system BRA (m.in. funkcje nadzoru rejestracji i wypożyczeń, raportowania, rozliczeń finansowych, przesyłu danych, zdalnej kontroli) wraz z innymi wymaganymi funkcjami systemu BRA według zapisów zawartych w OPZ (OPZ) oraz Umowie BRA, w terminach określonych w SIWZ lub ustalonych odrębnie z Zamawiającym w sposób umożliwiający optymalne funkcjonowanie systemu BRA od dnia uruchomienia nowych elementów do dnia zakończenia Umowy w roku 2020,

- po zakończeniu dostaw i montażu wymaganych elementów realizacji Umowy w zakresie zamówienia realizowanego w ramach opcji, wykonawca zgłosi pisemnie Zamawiającemu gotowość do ich uruchomienia w ramach systemu BRA oraz przeprowadzenia testów sprawdzających funkcjonalność całości systemu BRA i jego zgodność z przedmiotem zamówienia,

- na 5 dni kalendarzowych przed planowanym dniem uruchomieniem elementów Umowy systemu BRA w latach 2018-2020 realizowanych w ramach opcji Wykonawca zaktualizuje na trzech wskazanych przez Zamawiającego komputerach, niezbędne oprogramowanie umożliwiające skuteczne pozyskiwanie danych i przeprowadzanie kontroli funkcjonowania wszystkich komponentów BRA zainstalowanych w terenie, w tym również danych statystycznych dotyczących użytkowników systemu BRA i realizowanych wypożyczeń,

- w terminie nie przekraczającym:

a) 60 dni kalendarzowych dla liczby dostarczanych kpl. stacji od 1 do 5 i od 10 do 50 rowerów

b) 90 dni kalendarzowych dla liczby dostarczanych kpl. stacji od 6 do 10 i od 60 do 100 rowerów

c) 120 dni kalendarzowych dla liczby dostarczanych kpl. stacji od 11 do 15 i od 110 do 150 rowerów

d) 150 dni kalendarzowych dla liczby dostarczanych kpl. stacji od 16 – 25 i od 160 do 250 rowerów

liczonych od dnia złożeniu oświadczeniu woli Zamawiającego o uruchomienia prawa opcji.

Wykonawca dostarczy i uruchomi nowe elementy systemu BRA i będzie nim zarządzał, eksploatował i utrzymywał w pełnej kompatybilności z systemem BRA, sprawności technicznej, przez cały czas od dnia ich uruchomienia do upływu terminu Umowy, tj. 31 października 2020 roku.

- po zakończeniu Umowy wykonawca zdemontuje wszystkie urządzenia zainstalowane w ramach opcji i przywróci tereny przeznaczone pod stacje rowerowe do stanu pierwotnego do dnia 15.12.2020 roku. Istnieje możliwość, że na wniosek Zamawiającego stacje rowerowe pozostaną po zakończeniu Umowy w dotychczasowych lokalizacjach i dalej będzie świadczona dotychczasowa ich funkcja.

Pozostawienie stacji rowerowych w terenie po zakończeniu realizacji Umowy wymaga spisania odrębnego pisemnego porozumienia pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą systemu BRA na min. 15 dni przed terminem zakończenia rowerowego sezonu aktywnego w roku 2020.

- potwierdzenie wykonania poszczególnych zadań w ramach realizacji zamówienia podstawowego wykonawcy będzie odbywało się na następujących zasadach:

    - wykonawca przedłoży Zamawiającemu  zaktualizowany projekty, wzory dokumentów w 3 kompletnych egzemplarzach ze wszystkimi załącznikami, przy czym do egzemplarza oznaczonego Nr 1 należy dołączyć oryginały wszystkich wymaganych uzgodnień. Do pozostałych dwóch egzemplarzy aktualizacji projektów należy dołączyć kopie tych dokumentów. 
Do każdego egzemplarza aktualizowanego projektu wykonawca dołącza oświadczenie wykonawcy potwierdzające, że projekty zostały wykonane zgodnie z Umową, obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Do każdego egzemplarza należy dołączyć wersję elektroniczną na płycie CD/DVD,

    - po otrzymaniu zaktualizowanego projektu, w terminie 7 dni kalendarzowych Zamawiający dokonuje ich uzgodnienia lub w tym terminie zgłosi do projektu swoje uwagi i zastrzeżenia. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag i zastrzeżeń, wykonawca obowiązany jest do dokonania wymaganych zmian i poprawek projektu w terminie nie przekraczającym 7 dni kalendarzowych. Przy przedstawieniu przez wykonawcę poprawionych projektów obowiązuje procedura określona w zdaniu pierwszym, z uwzględnieniem pkt 1). Potwierdzeniem przyjęcia projektu przez Zamawiającego jest podpisanie przez niego protokołu odbioru projektu, potwierdzającego należyte wykonanie tego elementu Umowy oraz zgodę na uruchomienie systemu BRA w wersji zaprojektowanej przez wykonawcę,

    - odmowa odbioru projektu nie powoduje zmiany ustalonego terminu wykonania Przedmiotu umowy i nie znosi odpowiedzialności Wykonawcy za opóźnienie wykonania prac stanowiących Przedmiot Umowy,

    - przy odbiorze dokumentacji Zamawiający nie jest zobowiązany do dokonania sprawdzenia jej poprawności, co nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności wobec Zamawiającego z tytułu roszczeń odszkodowawczych wynikających z wad dokumentacji, w tym wad projektów, systemów informatycznych, oprogramowania, umów dotyczących systemów płatności oraz przesyłu danych. Zamawiający dokonuje odbioru dokumentacji wyłącznie pod względem ilościowym i formalnym, na podstawie oświadczenia wykonawcy potwierdzającego jej kompletność, brak wad i zgodność z Umową oraz  wymogami SIWZ. Za jakość i kompletność dokumentacji oraz za szkody wynikające z jej wad Wykonawca odpowiada bez ograniczeń.

- wykonawca, własnym staraniem i na swój koszt wykona demontaż elementów elektronicznych lub innych elementów terminali lub stacji rowerowych narażonych na niekorzystne warunki eksploatacyjne podczas sezonu zimowego, w tym wszystkie rowery w którym system BRA jest nieaktywny (tj. okresu od 01 listopada do końca lutego każdego roku obowiązywania Umowy). Wszystkie demontowane elementy stacji oraz rowery winny być na ten czas zwiezione do magazynu Wykonawcy (magazynu własnego lub wynajmowanego, zorganizowanego również własnym staraniem i na własny koszt) zlokalizowanego na terenie miasta Bydgoszczy, oraz zabezpieczy je i utrzyma w sprawności technicznej do kolejnego sezonu aktywności systemu BRA. Za odpowiednie zabezpieczenie i sprawność demontowanych elementów systemu BRA, rowerów odpowiada wykonawca,

- wykona ponowny montaż zdemontowanych na okres nieaktywnego sezonu rowerowego elementów elektronicznych lub innych elementów terminali, stacji rowerowych oraz uzupełni stacje o wymaganą liczbę rowerów przed rozpoczęciem nowego okresu aktywności systemu BRA w każdego roku obowiązywania Umowy. Wykonawca na swój koszt i staraniem własnym dokona montażu wymienionych urządzeń i uzupełnień stacji w rowery,

- wykona przed uruchomieniem kompletny przegląd wszystkich wcześniej zainstalowanych elementów systemu BRA pod względem sprawności technicznej i funkcjonalnej opisanej w OPZ i Umowie w każdym roku funkcjonowania systemu przed rozpoczęciem funkcjonowania systemu BRA dla użytkowników, zawsze nie później niż do dnia 1 marca w każdym roku obowiązywania Umowy w latach 2019 i 2020. Każdorazowo, protokół 
z przeglądu okresowego zostanie dostarczony Zamawiającemu w formie pisemnej przed dniem uruchomienia w kolejnym roku kalendarzowym systemu BRA,

- przed dniem uruchomienia systemu BRA podpisze staraniem własnym i na własny koszt umowę(-wy) z operatorem(-ami) dotyczącą bezprzewodowego przesyłu danych drogą radiową GPRS w zakresie wymaganym podczas realizowanego systemu BRA dla wszystkich aktywnych miesięcy funkcjonowania systemu BRA w latach 2018-2020. Bezpośrednio przed zakończeniem trwania okresu Umowy dotyczącej systemu BRA wykonawca lub Operator dokona cesji wszystkich umów dotyczących przesyłu danych drogą radiową bezpośrednio na Zamawiającego. Opłaty za przesył danych oraz łączność bezprzewodową podczas trwania całego okresu Umowy ponosi Wykonawca – Operator systemu BRA,

- Podczas trwania Umowy, w latach: 2018, 2019 i 2020, wykonawca w ramach realizacji zamówienia podstawowego na pisemne żądanie Zamawiającego zobowiązany jest w ramach Umowy, do bezpłatnego przeniesienia do nowych lokalizacji w obszarze wdrożenia BRA (obejmującym miasto Bydgoszcz) przedstawionym w załączniku graficznym nr 1 do OPZ) do max. 8 stacji rowerowych (lub ich elementów zgodnie z założeniem, że jedna stacja rowerowa obejmuje jeden terminal oraz zestaw 15 szt. stojaków rowerowych, składających się z pojedynczych modułów zawierających od 1 do 5 stojaków rowerowych każdy) w okresie trwania Umowy zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego.

Tym samym łącznie w zakresie Umowy w latach: 2018, 2019 i 2020 Wykonawca jest zobowiązany na żądanie Zamawiającego do dyslokacji max. 8 stacji rowerowych w obszarze wdrożenia BRA (obejmującym miasto Bydgoszcz) przedstawionym w załączniku graficznym nr 1 do OPZ).

Zamawiający oczekuje od Wykonawcy zmiany lokalizacji pojedynczej stacji rowerowej lub kilku stacji rowerowych wraz z jej (ich) ponownym uruchomieniem w systemie w terminie nie przekraczającym 30 dni kalendarzowych od dnia pisemnego powiadomienia o takim zamierzeniu Wykonawcy.

Określona liczba bezpłatnych dyslokacji max. 8 stacji rowerowych została określona łącznie w Umowie dla całego systemu BRA. Zamawiający może dokonać w okresie 2018-2020 max. 8 bezpłatnych dyslokacji kompletnych stacji rowerowych bez względu czy stacje przenoszone pochodzą z zamówienia podstawowego czy też zamówienia realizowanego w ramach opcji.

Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy lub innego podmiotu wykonującego tą czynność pod nadzorem Wykonawcy (gwaranta) o dokonanie kolejnych dyslokacji stacji rowerowych ponad określone w OPZ max. 8 bezpłatnych dyslokacji stacji rowerowych jednak czynność taka musi zostać zawarta w ramach  odrębnego porozumienia i będzie podlegała opłacie dodatkowej ustalonej pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym.

- WYMAGANIA TECHNICZNE WYKONANIA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW SYSTEMU BRA

Szczegółowe wymagania Zamawiającego dotyczące projektów rowerów, stacji rowerowych, strony internetowej, aplikacji mobilnej, dokumentów określających prawa i obowiązki klientów BRA i systemu informatycznego 
dla realizacji systemu BRA

  - Wymagania dotyczące rowerów

1.	Rower ma być fabrycznie nowy, charakterystyczny, identyfikowalny z BRA, Miastem Bydgoszcz, logowany symbolem BRA, odporny na zniszczenie, z ograniczoną ilością elementów regulowanych i odkręcanych oraz powinien spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r., Nr 32, poz. 262 z późn. zm.) i poniższej specyfikacji:

  - Błotniki – z tworzywa sztucznego, stali lub aluminium, głębokie, pełne, mocowane za pomocą wsporników lub w inny sposób przynajmniej trzypunktowo lub zintegrowany z ramą. Błotnik tylny z osłoną lub spełniający rolę osłony szprych, kolor – RAL 7046,

Tylny błotnik musi jednocześnie stanowić obustronny nośnik reklamy lub być wyposażony w dodatkowe nośniki reklamy (na wykorzystanie do materiałów reklamowych i promocyjnych). Powierzchnia reklamowa lub powierzchnia  każdego z nośników (po lewej i prawej stronie roweru) powinna zawierać się w przedziale od 30% do 50% powierzchni bocznej koła.

Powierzchnia przeznaczona na reklamy powinna umożliwiać dokonanie naniesienia reklamy, zdjęcia reklamy z nośnika, wyczyszczenie nośnika  bez konieczności demontażu błotnika lub nośnika reklamy – zapewniać łatwy dostęp.

  - hamulec przedni – rolkowy lub tarczowy lub inny mechaniczny składający się z co najmniej dwóch prostych  dźwigni mocowanych do przednich widełek roweru dociskających jednocześnie i obustronnie klocki hamulcowe do obręczy koła (posiadający łącznie co najmniej dwa klocki hamulcowe),

  - hamulec tylny – rolkowy lub tarczowy lub inny mechaniczny składający się z co najmniej dwóch prostych  dźwigni mocowanych do tylnych widełek ramy roweru dociskających jednocześnie i obustronnie klocki hamulcowe do obręczy koła (posiadający łącznie co najmniej dwa klocki hamulcowe),

  - kierownica – miejska, kierownica ma znajdować się wyżej niż siodło i zapewniać wygodną, wyprostowaną lub lekko pochyloną pozycją na rowerze. Chwyty kierownicy ergonomiczne (typu body geometry zapewniające podparcie bocznej zewnętrznej części dłoni rowerzysty), kolor – czarny,

  - dzwonek – z obracanym pierścieniem (bez dźwigienki),

  - kosz druciany, pojemnik lub inna zindywidualizowana konstrukcja mocowana z przodu roweru na kierownicy lub mocowana bezpośrednio do przedniej części ramy roweru lub mocowana do innego elementu roweru w jego przedniej części – wykonany (-na) z metalu, tworzywa sztucznego, połączenia tych materiałów lub z innego materiału odpornego na warunki użytkowania roweru oraz warunki atmosferyczne, o pojemności ok. 5 – 7 litrów (ograniczonej bokami i dnem), nośności faktycznej ok. 8-10 kg, zamocowany(-na) w sposób uniemożliwiający jego(-ej) demontaż przez użytkownika podczas korzystania z roweru.

Zamawiający oczekuje przedstawienia w dostarczanym rowerze kosza drucianego, pojemnika lub zindywidualizowanej konstrukcji, która zabezpieczy bagaż użytkownika roweru przed wypadnięciem (min. wszystkie boki i dno kosza, pojemnika, innej konstrukcji), który będzie umożliwiał przewóz elementów o małych gabarytach np. kluczy z brelokiem, telefonu komórkowego itp.  Ze względu na zachowanie porządku wewnątrz kosza, pojemnika, innej konstrukcji musi być zapewniony odpływ wody deszczowej tj. dno musi umożliwiać swobodny grawitacyjny odpływ wody i innych płynów.

W celu zapewnienia możliwości przewozu elementów o małych gabarytach zamawiający dopuszcza również zastosowanie konstrukcji mieszanych spełniających wymagania opisane przez Zamawiającego, np. zastosowanie kosza drucianego z elementami z tworzywa sztucznego, pojemnika z tworzywa ze wzmocnieniem z drutu itp.

Zamawiający zabrania zastosowania koszy siatkowych, wykonanych 
z siatki metalowej lub z siatki z tworzywa sztucznego, koszy tkaninowych, koszy drewnianych i wiklinowych.

Kolor elementu – czarny,

  - Napęd:

- przekazanie napędu na tylne koło łańcuchem: mechanizm korbowy – uszczelniony środek suportowy (oś mechanizmu korbowego zintegrowana z łożyskami), korby napędu wykonane z aluminium

lub

- przekazanie napędu na tylne koło za pomocą wału,

  - nóżka – stalowa lub aluminiowa (boczna  lub centralna),

  - opony – rozmiar: 26 x 1,75” do 2,25”, z paskiem odblaskowym i zabezpieczeniem przeciw przebiciowym (wkładka w bieżniku), bieżnik typu miejskiego (niski) lub semislick, profil opony okrągły, opona pompowana,

  - osłona łańcucha – poliwęglan lub inne odporne tworzywo sztuczne, zapobiegająca wkręcaniu odzieży w korby, zabrudzenia odzieży łańcuchem. Kolor osłony łańcucha – RAL 5011. Wersja 2: zintegrowana z wałkiem napędowym (w przypadku jego zastosowania),

  - oświetlenie: lampa tylna – LED, zintegrowane światło odblaskowe; lampa przednia – LED, zintegrowane światło odblaskowe,

  - piasta przednia – piasta-dynamo,

  - piasta tylna – siedmiobiegowa,

  - rama – o dużej wytrzymałości, jednobelkowa, unisex (z niskim przekrokiem), kolor – RAL 5011,

  - siodło – poszycie – pianka integralna, stelaż stalowy, odpowiednie 
do wyprostowanej pozycji na rowerze,

  - szybkozacisk wspornik siodła – zamocowany na stałe do ramy, obsługiwany bez narzędzi,

  - widelec – sztywny (nieamortyzowany), stalowy, o średnicy zewnętrznej minimum 1", rura sterowa stalowa o średnicy zewnętrznej minimum 1", kolor – RAL 5011,

  - wspornik kierownicy - o średnicy zewnętrznej minimum 1" (pogrubiony o wzmocnionej wytrzymałości), aluminiowy lub stalowy,

  - wspornik siodła aluminiowy – zablokowana możliwość wyjęcia z ramy, wysokość siodła regulowana w zakresie min. 20 cm (wskazane 25 cm) z dobrze widoczną wyskalowaną i opisaną podziałką umożliwiającą łatwiejsze i szybsze dopasowanie wysokości indywidualnej przez użytkownika roweru, podziałka oraz jej opis powinny być wykonane na wsporniku w formie wytłoczenia lub grawerowania tj. w sposób zachowujący ich czytelność (Zamawiający nie dopuszcza  naniesienia tych oznaczeń tylko jako malowania, nadruku itp., malowanie i nadruk może być tylko jako uzupełnienie wytłoczenia, graweru).

  - waga roweru w pełnym wymaganym przez Zamawiającego uposażeniu nie powinna przekroczyć: 26 kg,

  - indywidualne zapięcie rowerowe umożliwiające pozostawienie roweru 
w innym miejscu niż przeznaczona do tego stacja rowerowa, od momentu wypożyczenia roweru do chwili jego zwrotu tylko przez osobę, która dokonała wypożyczenia (zapięcie musi umożliwiać jednocześnie przypięcie roweru do stojaka w stacji rowerowej w przypadku zaniku zasilania), zapięcie winno być indywidualizowane umożliwiające wprowadzenie indywidualnego kodu użytkownika który będzie podstawą do zwrotu roweru z wykorzystaniem aplikacji mobilnej BRA w sytuacjach zaniku napięcia w stacji, przepełnienia stacji rowerami lub jej uszkodzenia. Zapięcie powinno być zamocowane do roweru w miejscu umożliwiającym uniwersalność przypięcia roweru do obcego elementu infrastruktury i jednocześnie uniemożliwiając zabór samego zapięcia. Podstawową rolą zapięć indywidualizowanych, jest z jednej strony łatwe ich wykorzystanie przez uprawnionych użytkowników zarówno w stacjach rowerowych jak i poza nimi np. w lesie do czasowego zabezpieczenia roweru przed kradzieżą, a z drugiej strony zabezpieczenia winny uniemożliwić korzystanie z rowerów przez osoby nieuprawnione i działające nie zgodnie z regulaminem systemu BRA. Rolą Wykonawcy jest dostarczenie takiego rozwiązania (zabezpieczenia) aby uniknąć sytuacji nieautoryzowanego wypożyczenia rowerów lub ich kradzieży (nawet z pomocą osób zarejestrowanych w systemie BRA). Zamawiający wymaga od Wykonawcy (Operatora) odpowiedniego poziomu świadczenia usług w całym okresie Umowy, zatem dostawa wadliwie funkcjonujących zabezpieczeń lub zabezpieczeń standardowych może generować dodatkowe koszty samego Wykonawcy w latach 2018-2020. Zamawiający oczekuje, że Wykonawca systemu BRA dostarczy na spełnienie tego wymogu możliwie najdoskonalsze rozwiązanie zabezpieczające rower zarówno w stacji rowerowej w przypadku braku wolnego stojaka (lub elementu dokowania roweru) jak i po za nią bez narażania się na kradzieże rowerów.

  - rower powinien posiadać czytelną informację z numerem roweru oraz danymi kontaktowymi umożliwiającymi zgłoszenie nieprawidłowości (np. usterki, miejsca pozostawienia uszkodzonego roweru) do Centrum Kontaktu BRA oraz serwisanta – za pomocą dwóch  narzędzi:

- całodobowej telefonicznej linii serwisowej  i e-maila

lub

- całodobowej telefonicznej linii serwisowej i dedykowanej funkcji aplikacji systemu BRA

Rolą wymaganych narzędzi do powiadomień jest otrzymanie możliwie szybko informacji o nieprawidłowościach w systemie BRA, w tym również o uszkodzeniach rowerów, stacji czy stojaków. Wykonawca ma wstępnie określone wymagania minimalne, ale jeżeli chce wprowadzić staraniem własnym i na swój koszt  jeszcze inne poza wymienionymi powyżej sposoby powiadomień może tego dokonać np. zastosować łącznie: całodobową linię telefoniczną, e-mail oraz dedykowaną do tego funkcję w dostarczanej aplikacji systemu BRA,

  - dopuszcza się umieszczenie na rowerze elektrozamka spełniającego podobną funkcję, jak w przypadku jego zamontowania w stojakach rowerowych. W takim przypadku nie jest konieczne wyposażenie stojaków stacji rowerowych w elektrozamek,

  - dopuszcza się umieszczenie na rowerze urządzeń regulujących 
i umożliwiających bezpośredni proces rejestracji, wypożyczeń i zwrotów rowerów BRA,

  - wszystkie elementy roweru służące do jego dokowania w stacji rowerowej winny być trwale z nim powiązane (uniemożliwiając ich np. odkręcenie, ułamanie), zabezpieczone antykorozyjnie lub wykonane z metali nierdzewnych.

  - Wszystkie części wykorzystywane do napraw roweru podczas trwania Umowy powinny spełniać parametry techniczne, użytkowe i wytrzymałościowe odpowiadające elementom wchodzącym 
w skład wyposażenia fabrycznie nowego roweru BRA lub częściami zamiennymi przewyższającymi te wymagania.

Zabrania się montażu w rowerze części używanych niepełnowartościowych o parametrach gorszych od montowanych fabrycznie w danym typie roweru oraz łączenia uszkodzonych elementów w celu stworzenia jednego.

  - Wymagania dotyczące stacji rowerowych

- Stacje rowerowe mają umożliwić bezobsługowe wypożyczanie rowerów oraz ich zwrot przez całą dobę i we wszystkie dni tygodnia w całym okresie funkcjonowania systemu BRA bez względu na dostępność wolnych miejsc dokowania (uchwytów) rowerów w danej stacji. Elementy kolorystyczne stacji oraz materiałowe:

- obudowa terminala i podstawa baterii słonecznej – RAL 7046 (kolor),

- zamki dokujące - RAL 5011 (kolor)

- stojaki rowerowe, wspornik zamków dokujących – metalowe lub stal nierdzewna (materiał), według pkt 3

- Wszystkie stacje rowerowe zamówienia podstawowego (51 szt.) oraz zamówienia realizowanego w ramach opcji (25 szt.) rozbudowywanego systemu BRA na lata 2018 -2020 muszą być fabrycznie nowe, jednolite pod względem ich wykonania, zastosowanych rozwiązań konstrukcyjnych (tj. powtarzalności modułów użytych do budowy stacji), kolorystyki stacji, materiałów użytych do wykonania stacji, sposobu zasilania stacji, sposobu dokowania rowerów, sposobu wypożyczeń i zdawania rowerów, wyglądu i sposobu obsługi terminala stacji.

- Wymagane elementy pojedynczej stacji rowerowej:

  - Stojaki – minimum 15 szt. w jednej stacji rowerowej (preferowane projektowanie w modułach 1, 2, 3, 4 i 5-cio stojakowych) wyposażonych 
w element dokowania roweru (np. zamek, stojak z zamkiem) lub pojedyncza zintegrowana konstrukcja  z minimum 15 elementami dokowania rowerów (zamkami, stojakami). Kształt stojaka(-ów) lub miejsc dokowania rowerów 
w  stacji musi umożliwić stabilne ustawienie roweru w pozycji pionowej, ponadto powinny być:

    - wyposażone w elektrozamek umożliwiający zapięcie/wypięcie roweru lub pozbawione elektrozamka w przypadku umieszczenia  go w rowerze (-ch) i spełniającego oczekiwaną funkcjonalność.

Z uwagi na liczne akty wandalizmu dotyczące rowerów publicznych intencją Zamawiającego jest otrzymanie możliwie najskuteczniejszych 
i zarazem najprostszych konstrukcyjnie elektrozamków, wyposażonych 
w możliwie najmniejszą liczbę elementów narażonych na akty wandalizmu dlatego też ich konstrukcja winna być możliwie nieskomplikowana 
i dostatecznie zabezpieczona przed uszkodzeniami.

    - zamontowane w sposób stabilny, uniemożliwiający demontaż zarówno pojedynczego stojaka, jak i całego modułu stojaków, konstrukcji wsporczej dokowania rowerów przez osoby nieupoważnione,

    - Zamawiający oczekuje rozmieszczenia pojedynczych stojaków lub konstrukcji zawierającej miejsca dokowania rowerów jako zintegrowanego systemu połączonego ze sobą gdzie przebieg wszystkich instalacji kablowych np.  zasilających oraz komunikacyjnych będzie zrealizowany wewnątrz konstrukcji lub pod utwardzoną nawierzchnią stacji rowerowej. Elementy stacji odpowiedzialne za dokowanie rowerów muszą posiadać na swoich zakończeniach skosy lub wyokrąglenia minimalizujące możliwość uszkodzenia się użytkownika o te elementy podczas wypożyczania lub zwrotu roweru.

    - Wszystkie elementy konstrukcyjne stacji rowerowej stykające się bezpośrednio z podłożem lub instalowane w poziomie podłoża lub bezpośrednio nad nim powinny być trwale zabezpieczone w zakresie dotyczącym m.in. korozji metalu, utleniania się metalu wynikającym z bezpośredniego kontaktu z zalegającym śniegiem, lodem oraz poddawane okresowemu działaniu drogowych środków przeciwoblodzeniowych stosowanych powszechnie przy zimowym utrzymaniu pasów drogowych (jezdnie, chodniki, drogi rowerowe).

    - Zamawiający oczekuje realizacji stacji rowerowych minimalizujących liczbę miejsc mocowania konstrukcji stacji do nawierzchni oraz utrudniających oczyszczanie nawierzchni stacji rowerowych.

    - konstrukcja(-ie) elementów dokowania rowerów powinny być rozmieszczone w sposób umożliwiający komfortowe wypożyczenie oraz zwrot roweru przez użytkownika,

    - konstrukcja(-ie) elementów dokowania rowerów powinny umożliwiać  przypięcie (zwrot roweru) przy pełnym napełnieniu stojaków stacji (obłożeniu wszystkich zamków rowerami) lub zaniku napięcia stacji za pomocą indywidualnego zapięcia rowerowego

    - wszystkie pozostałe elementy stojaków, stacji rowerowej, terminala poza opisanymi elementami stykającymi się z podłożem lub poddawanymi bezpośrednio niekorzystnym wpływom warunków atmosferycznych powinny być również trwale zabezpieczone antykorozyjnie poprzez powłoki lakiernicze lub galwanizacyjne. Zamawiający dopuszcza również wykonanie ich ze stali nierdzewnej.

  - Terminal – minimum 1 szt. w jednej stacji rowerowej:

- zlokalizowany zawsze w bezpośredniej bliskości stacji rowerowej (na jej terenie) przy stojakach lub miejscach dokowania rowerów. Zamawiający  dopuszcza również trwałe (fizyczne) połączenie terminala z innymi elementami stacji rowerowej.

- zaprojektowany i wykonany jako jednolity, zwarty element, bez wystających części umożliwiających łatwe oderwanie lub składający się z kilku elementów lecz przestrzennie obrysowo tworzących jedną kolumnę,

- wyposażony w źródło energii np. bateria słoneczna (ogniwo fotowoltaniczne) , akumulator, ogniwo(-a) fotowoltaiczne + akumulator (-y)) i z niego całkowicie zasilany

- wymiary – wysokość obudowy terminala: max. 2,5 m, szerokość max. 0,70 m, głębokość max. 0,40 m, dopuszcza się montaż zasilającego w energię ogniwa(-w) fotowoltanicznego(-ch) na większej wysokości niż 2,5 m dla terminali nie posiadających ogniw fotowoltaicznych zintegrowanych z obudową terminala jako jeden z jego boków lub jako jego daszek, w przypadku konieczności montażu dodatkowych ogniw fotowoltanicznych.

W przypadku zastosowania ogniwa fotowoltanicznego nie będącego elementem obudowy terminala tj. ogniwa umieszczonego nad terminalem np. na wysięgniku należy wszystkie przewody połączeniowe prowadzić wewnątrz konstrukcji wsporczej i obudowy ogniwa fotowoltaicznych aby były niedostępne dla osób postronnych, narażone na akty wandalizmu.

- zawierający elementy:

    - logotyp BRA (Zamawiający w Załączniku nr 2 przedstawia logotyp BRA – do zastosowania), numer stacji,

    - wyświetlacz pozwalający na obsługę procesu wypożyczania roweru 
w czterech wersjach językowych: polskiej, angielskiej, niemieckiej oraz rosyjskiej; w stanie spoczynku dopuszcza się całkowite wyłączenie ekranu – wzbudzenie winno nastąpić przy każdym naciśnięciu przycisku obsługi lub sygnale z czytników kart o zbliżeniu karty,

    - Regulamin korzystania z BRA w wersji min. polskiej i angielskiej umieszczony w widocznym miejscu na terminalu. Zamawiający dopuszcza w celu spełnienia wymogu również umieszczenia na terminalach stacji rowerowych w widocznym miejscu skróconych wersji regulaminów wersji polskiej i angielskiej o wielkości czcionki zapewniającej ich wystarczającą czytelność pod warunkiem umieszczenia w ich końcowej treści również adresu strony internetowej gdzie będzie dostępna pełna wersja regulaminu w wersji polskiej i angielskiej. W przypadku zastosowania w terminalu stacji rowerowej ekranu (wyświetlacza) o wielkości przekątnej minimum 10” (cali) dopuszcza się również możliwość umieszczenia dostępności regulaminu systemu BRA na tym ekranie (wyświetlaczu) w wymaganych wcześniej wersjach językowych.

    - aktywną mapę zlokalizowaną na wyświetlaczu na ścianie frontowej terminala pokazującą umiejscowienie stacji BRA w promieniu min. 3 km od danego terminala z numeracją stacji. Mapa ma posiadać możliwość podświetlenia jej na co najmniej 30 sekund, winna być aktywowana przy pomocy przycisku

lub

nieaktywną mapę zlokalizowaną na ścianie frontowej terminala pokazującą umiejscowienie stacji BRA w promieniu min. 3 km od danego terminala, na której każda stacja rowerowa będzie określona za pomocą numeru.

    - czytnik kart zbliżeniowych (typ MIFARE®) zgodny ze standardem ISO/IEC 14443 o następujących cechach:

- szybki interfejs komunikacyjny służący wymianie danych z jednostką nadrzędną,

- możliwość przechowania 16 par kluczy statycznych w pamięci układu czytnika bez możliwości ich odczytu po wgraniu do układu (kluczem można się tylko posłużyć lub go zastąpić, nigdy – odczytać jego wartość); opcjonalnie – klucze mogą być również przechowywane 
na karcie SAM,

- zgodność z ISO/IEC 14443 typ A, części 1-4 (protokół T=CL z cz. 4 
do obsługi kart MIFARE Plus),

- obsługa natywnych kart MIFARE Classic i protokołu MIFARE® Classic Protocol,

- obsługa emulowanych kart MIFARE Classic – włączając w to karty przedstawiające się, jako np. karta SmartMX,

- możliwość odczytu i obsługi zarówno 4-, jak i 7-bajtowego UID karty,

- wyposażenie w gniazdo SAM (czytnik kart ISO-7816 w formacie 
ID-000) i zapewnienie możliwości pracy z kartami SAM,

- pole elektromagnetyczne o parametrach umożliwiających odczyt kart z odległości ok. 10 cm,

- obsługa kart MIFARE Plus działających zarówno na poziomie Security Level 1 (SL1 – oznacza on pełną kompatybilność z MIFARE Classic i CRYPTO1), jak i na poziomach SL2 i SL3 (autoryzacja i/lub szyfrowanie komunikacji karty z czytnikiem protokołem AES-128),

- dodatkowe zabezpieczenia zarówno na poziomie ewentualnej  przyszłościowej aplikacji w okresie trwania Umowy BRA na BKM (Bydgoska Karta Miejska), jak i systemu zarządzającego, np. szyfrowanie danych aplikacji BRA na BKM lub ich zabezpieczenie podpisem elektronicznym (z wykorzystaniem „silnych” protokołów szyfrujących np. AES-256, 3DES, SHA), przy czym rekomendowane jest umieszczenie algorytmów i kluczy kryptograficznych na bezpiecznym module SAM, którego emitentem (i powiernikiem kluczy) jest Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej.

Zamawiający informuje, że oczekuje od Wykonawcy dostawy terminala wyposażonego sprzętowo w czytnik kart zbliżeniowych obsługujący karty typu MIFARE® zgodny ze standardem ISO/IEC 14443 (obecny standard kart BKM, legitymacji studenckiej). Rozwiązanie takie umożliwi lub znacząco ułatwi w przyszłości współpracę terminala z Bydgoską Kartą Miejską, legitymacją studencką, czy też kartami oferowanymi przez banki. Zrealizowanie wymogu Zamawiającego może być zrealizowane poprzez zastosowanie w terminalu czytnika do kart zbliżeniowych przedmiotowego standardu, czytnika, który będzie umożliwiał w przyszłości włożenie bezpiecznego modułu SAM obsługującego inne karty będące w dyspozycji Zamawiającego, przy zachowaniu wszystkich funkcjonalności terminala dla obsługi systemu BRA (np. poprzez zastosowanie w terminalu czytnika posiadającego dwa porty SAM).

Zamawiający nie posiada obecnie bezpiecznego modułu SAM i kluczy systemowych karty BKM, legitymacji studenckiej, kart bankowych, i niezbędnych lokalizacji pól kodowania wymienionych kart, dlatego też nie wymaga obecnie od Wykonawcy systemu BRA żadnego powiązania programowego, baz danych systemu BRA z funkcjonującym oprogramowaniem i bazami danych Zamawiającego lub podmiotów trzecich w zakresie związanym z Bydgoską Kartą Miejską, legitymacjami studenckimi czy też kartami oferowanymi przez banki.

Zamawiający na obecnym etapie oczekuje od Wykonawcy takiej budowy terminala, która w przyszłości bez wymiany czytnika kart zbliżeniowych terminala stacji rowerowej umożliwi instalację dostarczonych przez Zamawiającego modułów SAM.

- Wszystkie projektowane elementy terminalu muszą być odporne na: korozję, czynniki środowiska wielkomiejskiego i zwykłe akty wandalizmu, a połączenie kablowe pomiędzy terminalem a stojakami (zamkami) stacji powinno być poprowadzone pod nawierzchnią utwardzoną stacji rowerowej (dla terminala stojącego obok stacji) lub w elementach konstrukcyjnych samej stacji w sposób niewidoczny dla osób postronnych, umożliwiający uniknięcie aktów dewastacji.

  - Wymagania dotyczące strony internetowej oraz profilu na portalu społecznościowym

Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt uruchomi dedykowaną systemowi BRA oraz logowaną logiem BRA stronę internetową informującą

o zasadach funkcjonowania i korzystania z BRA oraz umożliwiającą zarejestrowanie się w systemie, dokonywanie opłat za korzystanie systemu, a także przekazywanie uwag, składanie reklamacji. Wymagania dotyczące strony internetowej:

- Adres strony musi być łatwy do zapamiętania i identyfikowalny z systemem BRA.

- Strona winna być pozycjonowana w sposób umożliwiający do niej ciągły i równoczesny dostęp dla min. 5000 użytkowników, ponadto strona powinna zostać uruchomiona w sposób umożliwiający jej późniejsze „podlinkowanie” z oficjalnej strony miasta Bydgoszczy: www.bydgoszcz.pl oraz strony Zamawiającego: www.zdmikp.bydgoszcz.pl.

- Materiały udostępnione na stronie muszą być dostępne w językach: polski, angielski, niemiecki i rosyjski. Wybór języka winien następować na etapie pierwszego widoku strony (np. w formie symboli flag wymienionych państw i widniejących pod nimi nazwami wersji językowych).

- Strona musi umożliwić klientom możliwość całodobowego wstąpienia do systemu BRA poprzez zawarcie umowy, zapewnić możliwość całodobowego dokonywania opłat oraz logowania do indywidualnego konta klienta oraz sprawdzanie przez klienta historii wypożyczeń.

- Elementy składowe strony internetowej:

  - regulamin BRA,

  - formularz rejestracyjny,

  - instrukcja korzystania z systemu BRA,

  - mapa systemu z informacją o liczbie rowerów i wolnych miejsc we wszystkich stacjach w czasie rzeczywistym (dopuszczalne opóźnienie – do 5 minut ),

Mapa winna pokazywać umiejscowienie stacji BRA na terenie miasta Bydgoszczy, posiadać możliwość poinformowania użytkownika o lokalizacji stacji BRA z jej nazwą oraz przedstawiać przy stacjach wyróżniki określające stan wyposażenia: tj. stacje posiadające rowery i stacje bez dostępnych rowerów, wymaga się aby przy stacjach posiadających rowery na mapie wskazana była dokładna liczba rowerów (w zakresie do 1 szt.) z podziałem na rowery możliwe do wypożyczenia wpięte w zamki i rowery do wypożyczenia przypięte do stacji za pomocą linek. W przypadku celowego blokowania możliwości dalszego wypożyczenia roweru przez operatora systemu z uwagi na np. zgłoszone uszkodzenie roweru przez jego dotychczasowego użytkownika informacja taka winna być również podawana dla ogółu użytkowników systemu BRA.

Mapa winna posiadać możliwość skalowania w celu dokładnego określenia lokalizacji stacji BRA.

  - dane kontaktowe: telefon oraz e-mail do Centrum Kontaktu Operatora, serwisu systemu BRA lub całodobowy numer Call Center,

  - panel użytkownika, który umożliwi mu całodobowe sprawdzenie stanu rozliczeń, listy wykonanych wypożyczeń oraz edycji danych osobowych,

  - zakładka z narzędziem (aplikacją) umożliwiającym użytkownikowi całodobowe poinformowanie Centrum Kontaktu Operatora lub serwis systemu BRA o zwrocie roweru przy wykorzystaniu  indywidualnego zapięcia rowerowego w stacji po zaniku napięcia stacji lub przy braku wolnych miejsc do pozostawienia roweru w przeznaczonych do tego dokach (uchwytach),

  - dane kontaktowe operatora, numer informacji całodobowej np. Centrum Kontaktu Operatora (np. 24h call center),  serwisu BRA lub adres strony internetowej tych jednostek

  - dane serwisanta z informacją o całodobowej linii serwisowej typu ( 24h call serwis center). Wykonawca ma uruchomić i obsługiwać jedną całodobową linię telefoniczną do której użytkownicy systemu BRA mogliby bezproblemowo zarówno zgłaszać m.in. uszkodzenia elementów systemu BRA jak i dzięki której zostaliby poinformowani o sprawach związanych z obsługą systemu BRA. Wykonawca ma utworzyć jedną sprawnie funkcjonującą w okresie całej doby linię telefoniczną gdzie użytkownicy będą mogli zgłaszać problemy oraz również dzięki której będą informowani o sposobie ich załatwienia. Zamawiającemu nie zależy na dublowaniu rozwiązań oraz wykonaniu rozwiązań odrębnych o np. innych numerach kontaktowych,

  - inne, bieżące i archiwalne materiały związane z BRA, w tym również materiały przekazywane przez Zamawiającego.

  - Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt uruchomi i będzie prowadził w okresie Umowy profil na ogólnodostępnym portalu społecznościowym zawierający link do strony internetowej systemu BRA oraz zawierający informacje bieżące opisane w pkt 5.1., 5.3., 5.4, 5.5., 5.8., 5.9.,

  - Wykonawca realizacji Umowy, najpóźniej do dnia jej zakończenia tj. 1 listopada 2020 roku przeniesie na Zamawiającego wszystkie prawa własności i dysponowania oraz narzędzia umożliwiające zarządzanie stroną internetową i profilem na portalu społecznościowym dedykowanych systemowi BRA wytworzonych przez Wykonawcę

  - Wykonawca realizacji Umowy przez cały okres jej trwania umożliwi osobie(-om) wskazanej(-nym) przez Zamawiającego, dostęp do panelu administracyjnego na portalu społecznościowym poprzez dodanie tej(-ych) osoby(-ób) do listy administratorów profilu lub przekaże konieczne loginy 
i hasła do wykonania czynności z pozycji administratora. Wykonawca realizacji Umowy może uruchomić konto BRA na więcej niż jednym profilu społecznościowym jednak dopiero po uzyskaniu zgody Zamawiającego i na ustalonych przez niego zasadach.

  - Wymagania dotyczące aplikacji mobilnej

Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zaprojektuje i uruchomi dedykowaną systemowi BRA aplikację mobilną. Wymagania dotyczące aplikacji mobilnej:

- dostępna w przynajmniej 4 językach: polskim, angielskim, niemieckim oraz rosyjskim,

- darmowa oraz powszechnie dostępna na platformach Android, IOS, Windows Phone,

- musi umożliwiać wypożyczenie oraz zwrot roweru,

- musi umożliwiać rejestrację w systemie BRA,

- musi zapewniać dostęp do regulaminu oraz instrukcji procesu wypożyczeń 
i zwrotów rowerów,

- musi zapewniać dostęp do mapy systemu z informacją o dokładnej liczbie sprawnych, niezablokowanych rowerów we wszystkich stacjach w czasie rzeczywistym z dokładnością do 1 szt. (dopuszczalne opóźnienie aktualizacji danych do 5 minut), również tych zwróconych i dostępnych na stacji poza zamkami (miejscami dokowania rowerów). W dedykowanej systemowi BRA aplikacji mobilnej na mapie musi być wskazana dokładna liczba rowerów (w zakresie do 1 szt.) z podziałem na rowery możliwe do wypożyczenia wpięte w zamki i rowery do wypożyczenia przypięte do stacji za pomocą linek. W przypadku celowego blokowania możliwości dalszego wypożyczenia roweru przez operatora systemu z uwagi na np. zgłoszone uszkodzenie roweru przez jego dotychczasowego użytkownika informacja taka winna być również podawana dla ogółu użytkowników systemu BRA poprzez aplikację mobilną.

- musi zapewniać dostęp do indywidualnego konta użytkownika, który umożliwia sprawdzenie stanu rozliczeń,

- musi umożliwić weryfikację poprawnego zwrotu roweru w stacji poprzez możliwość wyboru przez użytkownika generowania automatycznych raportów zwrotów w aplikacji,

- musi umożliwiać zgłaszanie awarii rowerów oraz stacji poprzez przypisanie typów usterek do poszczególnych numerów,

- musi zawierać dane kontaktowe do Centrum Kontaktu.

  - Wymagania dotyczące dokumentów określających prawa i obowiązki klientów BRA, w szczególności regulaminu korzystania z BRA

- Wykonawca przygotuje, w oparciu o ogólne warunki przedstawione w SIWZ 
i projekcie Umowy, projekt regulaminu korzystania z systemu BRA oraz projekt umowy zawieranej z klientem systemu BRA. Uregulowane w dokumentach tych będą kwestie korzystania przez klientów z systemu BRA, w szczególności związane z wnoszeniem opłaty inicjalnej oraz ponoszeniem opłat z tytułu korzystania z systemu BRA. Bezzwrotna opłata inicjalna, która będzie wykorzystywana na pokrycie pierwszych wypożyczeń, opłaty za wszystkie wypożyczenie roweru, opłaty wynikające z przekroczenia 12-godzinnego okresu wypożyczenia roweru są jedynymi opłatami dla użytkowników z tytułu korzystania z systemu zgodnie z jego przeznaczeniem. Opłata inicjalna wykorzystana na pokrycie pierwszych wypożyczeń, opłaty z tytułu wypożyczeń rowerów, opłaty wynikające z przekroczenia 12-godzinnego okresu wypożyczenia roweru lub pozostawienia roweru poza stacją rowerową podczas jego zdawania z wykorzystaniem aplikacji mobilnej stanowią w całości wynagrodzenie Wykonawcy - Operatora systemu BRA. Opłata inicjalna wnoszona podczas rejestracji jest opłatą bezzwrotną przeznaczoną do wykorzystania przez użytkowników systemu na opłaty z tytułu wypożyczenia roweru w okresie trwania Umowy.

- Zamawiający określił jednolitą taryfę opłat dla całego okresu trwania Umowy za korzystanie przez użytkowników z systemu BRA w Bydgoszczy. Obowiązujące stawki dla systemu BRA na lata 2018 – 2020 to:

- 1 - 20 minut, opłata 0 zł

- 21 - 60 minut, opłata 1 zł

- 2 godz., opłata 4 zł

- 3 godz., opłata 6 zł

- 4 godz. i każda następna godz., opłata 7 zł

- Opłata dodatkowa za przekroczenie 12 godzinnego okresu wypożyczenia roweru - opłata winna być zawarta w przedziale od 50 do 200 zł.

Zamawiający informuje jednocześnie, że opłata inicjacyjna wnoszona jednorazowo podczas rejestracji przez przyszłego użytkownika w systemie BRA przeznaczona jest na pokrycie pierwszych wypożyczeń roweru przez użytkownika, została ona ustalona na poziomie 10 zł w celu jak największej dostępności i popularyzacji roweru publicznego (BRA) na terenie Bydgoszczy.

Zamawiający informuje, że opłata inicjacyjna w wysokości 10 zł wnoszona jednorazowo przez użytkowników systemu BRA podczas rejestracji i jest wykorzystywana na pierwsze wypożyczenia rowerów BRA podlegające opłacie, ale nie będzie zwracana w całości ani części użytkownikowi systemu BRA po jego wystąpieniu z systemu BRA przed rzeczywistym jej wykorzystaniem przez niego na wypożyczenia rowerów. Opłata inicjacyjna jest jednorazową opłatą bezzwrotną (np. na podstawie zapisów regulaminu przygotowywanego przez Wykonawcę) wnoszoną przez użytkownika systemu, która ma zachęcić użytkownika do rzeczywistego aktywnego korzystania z rowerów publicznych w systemie BRA, 
w przypadkach skrajnych nawet tylko w celu wykorzystania przez użytkownika środków wprowadzonych do systemu BRA w formie opłaty inicjacyjnej.

W celu zagwarantowania optymalizacji funkcjonowania systemu oraz zapewnienia utrzymania odpowiedniego poziomu środków na koncie użytkownika systemu BRA Zamawiający oczekuje aby wypożyczenie roweru przez użytkownika mogło nastąpić przy minimalnym poziomie środków na koncie w przedziale zawartym pomiędzy 1- 2 zł. Ostateczna kwota minimalna winna zostać określona w regulaminie systemu BRA.

- Opłata inicjacyjna wnoszona jednorazowo i bezzwrotnie podczas rejestracji w systemie BRA przeznaczona na pokrycie pierwszych wypożyczeń roweru przez użytkownika: 10 zł

- Projekty wszystkich dokumentów związanych z wdrażaniem systemu BRA muszą uzyskać wcześniejszą pisemną akceptację Zamawiającego.

- Warunkiem przystąpienia klientów do systemu BRA musi być wyrażona przez nich akceptacja regulaminu BRA i zawarcie umowy pomiędzy klientem a Wykonawcą – Operatorem systemu BRA działającym w imieniu i na rzecz Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji dokumentów BRA w trakcie trwania całego okresu Umowy.

  - Wymagania dotyczące systemu informatycznego BRA

Oprogramowanie użytkowe do obsługi systemu BRA przez klienta (wypożyczenie, zwrot) musi zapewnić swobodną i prostą obsługę systemu przez okres całej doby przez  wszystkie dni w tygodniu. Oprogramowanie zarządzające systemu BRA winno cechować się wysokim stopniem niezawodności, w szczególności w odniesieniu do gromadzenia i przetwarzania danych o korzystaniu z BRA przez klientów i wynikających z tego zobowiązań finansowych, rozliczeń oraz do generowania raportów i danych na linii Wykonawca – Zamawiający. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz z  uruchomieniem systemu BRA:

- licencjonowane oprogramowanie systemowe do obsługi i zarządzania systemem BRA w zakresie umożliwiającym docelową jego obsługę przez Zamawiającego w liczbie niezbędnych licencji potrzebnych do jego obsługi. Dostarczane licencjonowane oprogramowanie systemowe winno zapewniać  bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego możliwość implementacji w systemie min. 150 stacji rowerowych z terminalami (o parametrach opisanych w OPZ) i umożliwiające nadzór oraz zarządzanie min. 1500 szt. rowerów w ramach systemu BRA.

- Licencjonowane oprogramowanie do centrum nadzoru Zamawiającego w liczbie min. 4 i maksymalnie 5 licencji do nadzoru systemu BRA dla komputerów posiadanych przez Zamawiającego oraz 2 licencji dla dostarczanych stanowisk mobilnych kontrolnych w zakresie pozyskiwania niezbędnych danych finansowych z systemu BRA, generowania szczegółowych raportów, wymiany danych Wykonawca – Zamawiający, pozyskiwania danych o wypożyczeniach.

- Specyfikacja systemu informatycznego systemu BRA:

  - Realizacja funkcji związanych z naliczaniem i rozliczaniem płatności za korzystanie z systemu BRA.

- Identyfikacja użytkownika w stacji rowerowej poprzez karty:

- kartą dedykowaną dla systemu BRA (karty typu MIFARE® lub MIFARE® PLUS).

- przyszłościowo BKM (Bydgoską Kartę Miejską) w przypadku umożliwienia przez Zamawiającego dostępu do systemu BKM na etapie realizacji Umowy,

- elektroniczną legitymację studencką w przypadku umożliwienia przez Zamawiającego dostępu do systemu obsługi tej karty na etapie realizacji Umowy,

- karty bankowe (przystosowane do kodowana biletów komunikacji miejskiej w Bydgoszczy w przypadku umożliwienia przez Zamawiającego lub bank dostępu do systemu obsługi tej karty na etapie realizacji Umowy

- Weryfikacja ważności kart wykorzystywanych do identyfikacji użytkownika.

- Obsługa płatności za wypożyczenie roweru opartych o stawki progresywne związane z czasem użytkowania roweru z dokładnością do jednej minuty na podstawie różnicy czasu pomiędzy wypożyczeniem 
i zwrotem roweru. W szczególności powinna być możliwość ustalenia stawki zero (wypożyczenie nieodpłatne) dla krótkiego okresu wypożyczenia, np. do 20 minut.

- Tworzenie „czarnej listy” osób wobec systemu BRA. Do „czarnej listy” będą należały osoby, które np. zostały zidentyfikowane, jako niszczące system BRA, zalęgające z opłatami, dokonały kradzieży roweru.

- Blokowanie dostępu do systemu/wypożyczenia osobom z „czarnej listy” systemu BRA.

Wyjaśnienia uzupełniające:

Zamawiający informuje, że wymogi dotyczące nośników w formie kart BKM, elektronicznej legitymacji studenckiej, współpracujących kart bankowych, opisanych w punkcie a):

„a) Identyfikacja użytkownika w stacji rowerowej poprzez karty:

-	kartą dedykowaną dla systemu BRA (karty typu MIFARE® lub MIFARE® PLUS).

-	przyszłościowo BKM (Bydgoską Kartę Miejską) w przypadku umożliwienia przez Zamawiającego dostępu do systemu BKM na etapie realizacji Umowy,

-	elektroniczną legitymację studencką w przypadku umożliwienia przez Zamawiającego dostępu do systemu obsługi tej karty na etapie realizacji Umowy,

-	karty bankowe (przystosowane do kodowana biletów komunikacji miejskiej w Bydgoszczy w przypadku umożliwienia przez Zamawiającego dostępu do systemu obsługi tych kart na etapie realizacji Umowy”,

winny być spełnione przez Wykonawcę systemu BRA w zakresie możliwości sprzętowych.

Zamawiający nie może obecnie zagwarantować, że podmioty będące dysponentami baz, kluczy kodowych kart dostarczą bezpłatnie dokumentacją niezbędną do przeprowadzenia integracji, dlatego też nie oczekuje w ramach tej Umowy od Wykonawcy integracji systemu BRA z już istniejącymi systemami lub bazami Zamawiającego w przypadku braku dostarczenia opisywanych elementów od podmiotów obcych  lub trudności z ich dostarczeniem przez Zamawiającego.

Zamawiający poprzez zapisy dotyczące np. weryfikacja ważności kart wykorzystywanych do identyfikacji użytkownika miał na myśli karty wprowadzone do obiegu przez Operatora systemu BRA jako karty użytkownika systemu BRA, jako rozwiązania alternatywnego i porządkującego identyfikację użytkownika systemu. Jeżeli Wykonawca nie przewiduje takiego rozwiązania,
tj. emisji kart użytkownika systemu BRA to Zamawiający również nie wymaga realizacji weryfikacja ważności kart użytkowników.

Zamawiający zawarł szereg wymagań dotyczących funkcji związanych z naliczaniem i rozliczaniem płatności za korzystanie z systemu BRA o ile Wykonawca będzie stosował do tych celów różne narzędzia płatnicze 
i rozliczeniowe, w tym karty użytkownika systemu BRA. Zamawiający zapisami zawartymi w przedmiotowym punkcie stworzył paletę możliwych funkcji, lecz nie wymagał stworzenia od Wykonawcy wszystkich opisanych funkcji związanych z naliczaniem i rozliczaniem płatności bezgotówkowych. W realizacji systemu BRA w Bydgoszczy Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy tylko tych funkcji, które będą możliwe do uzyskania z narzędzi płatniczych lub rozliczeniowych wprowadzonych w systemie BRA przez Wykonawcę w Bydgoszczy.

Zamawiający informuje również, że nie przewiduje aby Wykonawca rozliczał płatności związane z systemem BRA na podstawie danych pochodzących z karty BKM, legitymacji studenckiej czy też innych kart bankowych w przypadku braku dostarczenia przez Zamawiającego odpowiednich elementów dostępowych do tych nośników.

Zamawiający oczekuje od Wykonawcy stworzenia własnej bazy danych o użytkownikach systemu BRA dedykowanej do obsługi rozliczeń systemu BRA. Zamawiający zakłada, że Wykonawca w tym celu stworzy bazę danych oraz np. swoją kartę użytkownika systemu BRA, którą będą posiadali jego wszyscy użytkownicy jako element umożliwiający wypożyczenia rowerów, doładowania konta karty, np. przez wniesienie opłaty przez Internet na zasadzie karty przedpłaconej. Dlatego też w zakresie dotyczącym weryfikacji ważności kart do identyfikacji użytkownika podstawą byłaby karta systemu BRA emitowana przez Wykonawcę lub Operatora systemu BRA, a nie karty które funkcjonują obecnie u Zamawiającego.

Zamawiający oczekuje, że jeżeli podczas realizacji będą stosowane  jakiejkolwiek metody premiowania dla użytkowników systemu BRA (studentów, pracowników wybranych organizacji, itp.) to informacje o tych użytkownikach za pośrednictwem Wykonawcy będą zawarte w bazie danych systemu BRA 
i widoczne również w generowanych zestawieniach dotyczących liczby wypożyczeń systemu BRA.

  - Funkcje związane z bazą danych o wypożyczeniach roweru i jego zmianach lokalizacji pomiędzy stacjami o danym numerze ID w systemie BRA

  - Tworzenie otwartej bazy danych o wykorzystaniu konkretnego roweru o nadanym numerze ID i jego wykorzystaniu jak. np. liczbie wypożyczeń, okresie wypożyczeń (czasach wypożyczenia) w poszczególnych stacjach, zmiany położeń roweru pomiędzy stacjami w okresie dnia, tygodnia itp. podczas jego użytkowaniu, wieku i płci użytkownika w ramach poszczególnych wypożyczeń.

Inne dane i informacje osobiste o użytkownika roweru mogą być gromadzone w bazie danych tylko w wersji zaszyfrowanej (wyłącznie w wersji szyfrowanej uniemożliwiającej uzyskiwanie jakichkolwiek informacji zastrzeżonych przez GIODO o użytkowniku), a ich odszyfrowanie może nastąpić tylko w przypadku uzasadnionego podejrzenia kradzieży roweru lub na wniosek przedstawicieli służb mundurowych do tego typu działań upoważnionych na podstawie pisemnego wystąpienia.

Dane do systemu BRA winny być zbierane w oparciu o dane z systemu rejestracyjnego, terminali stacji rowerowych oraz aplikacji mobilnej służącej do wypożyczania i zdawania rowerów. Dane te winny być przechowywane w systemie przez cały okres funkcjonowania BRA w latach 2018 - 2020.

  - Wykonawca zapewni możliwość przekazywania raportów o działaniu systemu oraz informacji statystycznych o działaniu systemu BRA i użytkownikach Zamawiającemu na każdym etapie działania systemu. Przekazywane informacje będą umożliwiały tworzenie wielowymiarowych statystyk i nie będą zawierać danych osobowych identyfikujących dane z konkretnymi osobami. Dopuszcza się przekazywanie danych zawierających m.in.: dominujące źródła i cele ruchu, trasy, czasy wypożyczeń, sposoby płatności, obciążenie poszczególnych wypożyczalni. Informacje te służyć mogą jedynie do oceny zasad funkcjonowania systemu, optymalizacji działania systemu, badań 
i określania dalszych kierunków rozwoju systemu BRA w Bydgoszczy. Dane należy przekazywać zawsze z uwzględnieniem wymogów Ustawy o Ochronie Danych Osobowych.

2.7 Wymagania dotyczące stanowisk kontroli mobilnej Zamawiającego

(urządzenie przenośne typu tablet lub  hybryda tabletu z notebookiem)

Wykonawca w ramach realizacji zamówienia podstawowego przygotuje i wyposaży Zamawiającemu w 2 kompletne stanowiska kontroli mobilnej systemu BRA (dostarczy wymagane urządzenie typu tablet lub hybrydę tabletu z notebookiem), ubezpieczy je, będzie utrzymywał i konserwował wszystkie jego elementy przez cały okres trwania umowy, w taki sposób, aby Zamawiający mógł za jego pomocą nadzorować i kontrolować w terenie umowę w trybie non-stop i on-line przez cały okres trwania Umowy.

Podstawowe zadania oczekiwane przez Zamawiającego od urządzeń mobilnych to m.in.:

- Możliwość połączenia się w terenie z systemem zarządzania BRA.

Zamawiający wymaga dostarczenia urządzenia wraz z niezbędnym

oprogramowaniem spełniającym taką funkcję oraz zapewnionym dostępem

do Internetu .

- Przygotowywanie raportów z kontroli w terenie bezpośrednio z kontrolowanej stacji rowerowej

- Możliwość przesyłania ustaleń pokontrolnych bezpośrednio z terenu

- Zapisywanie wyników kontroli w bazie danych Zamawiającego

Dostarczane urządzenia powinny być zabezpieczone przed osobami trzecimi za pomocą kluczy lub haseł dostępu. Zamawiający wymaga zabezpieczenia urządzeń
 w taki sposób aby osoby niepowołane, które uzyskają do nich dostęp nie będą mogły korzystać z ich zasobów ani funkcjonalności, w szczególności edytować 
i przeglądać bazy danych o użytkownikach systemu BRA oraz baz danych Zamawiającego..

W ramach wyposażenia stanowisk mobilnych kontroli Zamawiającego Wykonawca staraniem własnym i na swój koszt dostarczy urządzenia mobilne o przedstawionych parametrach technicznych oraz zapewni staraniem własnym i na swój koszt stały dostęp do sieci internet dla wskazanych urządzeń mobilnych w terenie na obszarze miasta Bydgoszczy przez cały czas trwania Umowy spełniając oczekiwane parametry przesyłu danych:

- brak limitu przesyłu danych lub limit nie mniejszy niż 20 GB/miesiąc

- technologia przesyłu danych w zakresie prędkości pobierania i nadawania danych nie gorsza niż LTE

Wymagania techniczne i funkcjonalne dotyczące kompletnego urządzenia (-eń) mobilnego (-ych) kontrolnego:

- Procesor: 				min. 2 rdzeniowy

- Pamięć RAM: 			min. 4 GB

- Pamięć wbudowana: 		min. 128 GB

- Przekątna ekranu: 			zawarta w przedziale od 10" do 12,9” (cala).

- Ekran dotykowy

- Rozdzielczość ekranu: 		min. 1920×1080 (Full HD)

- Łączność:

-  wbudowany modem WiFi,

- wbudowany modem GSM umożliwiający odbieranie/wysyłanie danych odpowiednio z prędkościami 28 / 11 Mb/s ( 3G+, 3.5G) lub GSM 4G (LTE)

- Czytnik kart pamięci

- Złącze wbudowane USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) – min. 1 szt.

- Zainstalowany system operacyjny: umożliwiający obsługę oprogramowania dedykowanego do nadzoru systemu BRA

- Zainstalowane oprogramowanie umożliwiające obsługę pakietu Office (min. w zakresie tworzenia i edycji plików tekstowych oraz podstawowych narzędzi arkusza kalkulacyjnego), przeglądarka internetowa

- Aparat: 	min. 8.0 Mpix - tył

- Ekran z fabryczną powłoką ochronną ekranu (zabezpieczeniem ekranu przed nadmiernym zarysowaniem ekranu podczas użytkowania urządzenia)

- Wbudowane głośniki stereo

- Dołączone dodatkowe akcesoria do urządzenia:

- rysik,

-klawiatura dedykowana do dostarczanego urządzenia (jeżeli nie jest standardowo dołączona do urządzenia)

- mysz bezprzewodowa o rozdzielczości min. 1000 dpi i pracy na pojedynczym zestawie baterii ponad 12 m-cy,

-zasilacz: 230V oraz 12V (ładowarka samochodowa)

- Urządzenie powinno zapewniać min. 8 h pracy bez konieczności ładowania baterii.

- Waga samego urządzenia bez klawiatury, akcesoriów dodatkowych i dodatkowej obudowy, pokrowca max. 1000 gram

- Dodatkowa obudowa chroniąca urządzenie .

Dodatkowa obudowa lub pokrowiec dla urządzenie dostarczanego przez Wykonawcę powinien być do niego specjalizowany (zindywidualizowany) zabezpieczający urządzenie przed przypadkowym uszkodzeniem, upadkiem 
z niewielkiej wysokości występującym najczęściej  w codziennym użytkowaniu (nie przekraczającym wys. ok. 0,7 – 0,8 metra). Ponadto dodatkowa obudowa lub pokrowiec powinien być wykonany tworzywa sztucznego o wysokiej odporności na uderzenia, wytrzymałej gumy, metalu lekkiego lub połączenia tych materiałów. Pokrowiec powinien zapewniać pełen dostęp do funkcjonalności urządzenia bez konieczności jego demontażu 
z urządzenia.  Faktura materiałów z których wykonany powinien być pokrowiec lub dodatkowa obudowa musi zapewniać pewny chwyt w każdych warunkach,  umożliwiając trzymanie urządzenia jedną ręka podczas pracy.

- Gwarancja 	36 miesięcy (nie krótsza niż do dnia 30 października 2020 roku, (dopuszcza się standardową gwarancję  24 miesiące (gwarancja producenta) + dodatkową gwarancję min. 12 miesięcy wykupioną przez Wykonawcę systemu BRA umożliwiającą spełnienie wymogu Zamawiającego dot. 36 miesięcznej gwarancji)

Zamawiający oczekuje od Wykonawcy dostarczenia urządzenia przenośnego (mobilnego) spełniającego minimalne wymagania opisane w OPZ lub urządzenia przewyższającego te wymagania dostępnego w sprzedaży na dzień dostawy sprzętu Zamawiającemu.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROZBUDOWY, URUCHOMIENIA 
EKSPLOATACJI I KONTROLI BRA

Zamówienie dotyczące rozbudowy systemu BRA na terenie miasta Bydgoszczy składa się z:

a) zamówienia podstawowego w ramach , którego Wykonawca dostarczy, wykona 
i uruchomi m.in.: 51 stacji rowerowych wyposażonych według żądania Zamawiającego m.in. w: 51 terminali, min. 765 stojaków rowerowych (zamków dokujących), min. 560 rowerów (510 w 51 stacjach + 50 rowerów zapasowych), mobilne stanowisko kontrolne Zamawiającego oraz  dostarczy i uruchomi niezbędne licencjonowane oprogramowanie systemowe do obsługi i zarządzania systemem BRA w pełnej wymaganej funkcjonalności w zakresie umożliwiającym kompleksową obsługę  dostarczanego systemu BRA i oprogramowanie umożliwiające docelowo obsługę i implementację w systemie BRA bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego obsługę min. 150 stacji rowerowych i min. 1500 szt. rowerów spełniających wymagania Zamawiającego przedstawione w OPZ.

b) zamówienia w ramach opcji, w którym planuje się, że Wykonawca w okresie trwania Umowy tj. latach 2018 -2020 dostarczy, wykona i uruchomi na terenie miasta Bydgoszczy m.in.: 25 stacji rowerowych wyposażonych według żądania Zamawiającego m.in. w 25 terminali, min. 375 szt. stojaków rowerowych (zamków dokujących), min. 275 rowerów (250 w 25 stacjach + 25 rowerów zapasowych), zaktualizuje niezbędne licencjonowane oprogramowanie systemowe do obsługi i zarządzania dostarczonymi elementami systemu BRA w pełnej wymaganej funkcjonalności w zakresie umożliwiającym kompleksową ich obsługę

Zamawiający przekaże Wykonawcy mapy z przybliżonymi lokalizacjami stacji rowerowych (1 egz. w wersji papierowej) oraz poglądowymi numerycznymi mapami miasta Bydgoszczy w formacie „dgn” (1 egz. w wersji elektronicznej na płycie CD, DVD lub innym nośniku dostarczonym przez Wykonawcę) w ramach wdrażania BRA.

Zarys obszaru lokalizacji elementów systemu BRA, zwanego dalej obszarem wdrożenia BRA  został przedstawiony w załączniku graficznym nr 1 do OPZ.

  - Wymagania Zamawiającego dotyczące przeszkolenia pracowników

Szkolenia pracowników zamawiającego winny być przeprowadzenie w terminach określonych dla realizacji systemu BRA. Terminy te zamawiający określił w opisie realizacji BRA. Wykonawca w ramach zadania określonego Umową BRA przeprowadzi nieodpłatne szkolenia, dla grupy od 4 do 8 osób wytypowanych przez Zamawiającego, w zakresie użytkowania, obsługi, pozyskiwania danych o funkcjonowaniu systemu, raportowania oraz nadzoru sprawności systemu BRA.

  - Wymagania dotyczące oprogramowania umożliwiającego dostęp do danych o funkcjonowaniu BRA

Wykonawca zainstaluje na min 4 , a max. 5 stanowiskach wskazanych przez Zamawiającego (komputerach) oraz na dostarczanych 2 stanowiskach kontroli mobilnej, niezbędne oprogramowanie umożliwiające skuteczne pozyskiwanie danych 
i przeprowadzanie kontroli funkcjonowania wszystkich komponentów BRA zainstalowanych w terenie, w tym również danych statystycznych dotyczących użytkowników systemu BRA i realizowanych wypożyczeń. Zamawiający staraniem własnym i na swój koszt zapewni stały dostęp do sieci Internet dla każdego
posiadanego obecnie stanowiska komputerowego kontroli systemu BRA poza stanowiskami kontroli mobilnej dostarczanymi przez Wykonawcę. Zamawiający w ramach zainstalowanego przez Wykonawcę oprogramowania będzie miał:

- Dostęp do informacji na temat rzeczywistej liczby rowerów (również sponsorskich) z dokładnością ich liczby do 1 szt. udostępnionych dla użytkowników w danej chwili, tj. liczby rowery aktualnie wypożyczonych i używanych przez użytkowników, liczby rowerów znajdujących się w stacjach – wpiętych w zamki, i liczby rowerów na stacjach – przypiętych za pomocą linek.  Zamawiający oczekuje od Wykonawcy podania statusu roweru wraz z jego indywidualnymi danymi identyfikacyjnymi,  minimum numerem roweru zgodnym z numeracja podaną Zamawiającemu w trakcie trwania Umowy.

- Dostęp do informacji na temat rzeczywistej liczby rowerów (również sponsorskich) nie udostępnionych dla użytkowników w danej chwili, tj. liczby rowerów zablokowanych w stacjach i na linkach przez operatora z uwagi na czynności serwisowe, znajdujących się na magazynie oraz przewożonych lub znajdujących się w samochodzie(-ach) serwisowym(-ych). Zamawiający oczekuje od Wykonawcy podania statusu roweru wraz z jego indywidualnymi danymi identyfikacyjnymi,  minimum numerem roweru zgodnym z numeracja podaną Zamawiającemu w trakcie trwania Umowy.

- Dostęp do rzeczywistego statusu danego roweru tj. rower sprawny, uszkodzony, zaginiony, w stacji – w zamku, w stacji – przypięty na linkę, wypożyczony. Zamawiający oczekuje od Wykonawcy podania statusu roweru wraz z podaniem numeru stacji w której zlokalizowany jest rower, numeru zamka (stojaka) 
i wskazania dokładnej lokalizacji roweru w konkretnym zamku wraz z podaniem jego indywidualnych danych identyfikacyjnych,  minimum numerem roweru zgodnym z numeracją podaną Zamawiającemu w trakcie trwania Umowy.

- Możliwość filtrowania danych dot. rzeczywistego statusu stacji oraz jej podstawowych elementów (stacja sprawna, stacja niesprawna, terminal zablokowany, terminal sprawny, zamki sprawne, zamki zablokowane) oraz stanu napełnienia wszystkich stacji rowerowych rowerami w zakresie dokładności do 1 szt. (rowery w zamkach i rowery na linkach) oraz podania statusu stacji: sprawna, uszkodzona wraz z podaniem dokładnej liczby sprawnych zamków rowerowych (zakres do 1 szt.).

Zamawiający na tej podstawie winien mieć możliwość m.in. uzyskania pełnego wykazu statusu sprawności stacji rowerowych oraz stanów napełnienia stacji np. stacji pustych i z maksymalnym zapełnieniem, wraz z okresami w jakim przedziale czasowym nastąpiły braki lub nadwyżki rowerów na stacjach.

Zamawiający oczekuje również przedstawienia rzeczywistego napełnienia pojedynczych stacji rowerowych w zakresie napełnienia ich rowerami 
z dokładnością do 1 szt. i podaniem danych identyfikacyjnych poszczególnych rowerów w stacji m.in. rowerów przypiętych do stacji, zablokowanych w stacji, rowerów gotowych do wypożyczenia.

- Dostęp do historii każdej stacji do 1 min. miesiąca wstecz; historia stacji musi pozwolić na sprawdzenie rowerów wypożyczonych i zwróconych w danym okresie (również przypiętych czy wypiętych z linek) w zakresie dokładności do 1 szt. wraz z dostępem do danych indywidualnych identyfikujących poszczególne rowery w zakresie numeru roweru zgodnym z numeracją podaną Zamawiającemu w trakcie trwania Umowy.

- Dostęp do platformy skarg, wniosków, zgłoszeń z określeniem ich statusów (bez dostępu do danych osobowych).

Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostęp do systemu umożliwiający samodzielne generowanie aktualnych raportów dotyczących funkcjonowania BRA przez cały okres trwania umowy. System powinien w sposób automatyczny weryfikować realizację założonych wskaźników i umożliwiać naliczanie kar za ich przekroczenie. Ponadto Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu dane dotyczące funkcjonowania systemu w raportach dziennych, miesięcznych 
oraz rocznych. Przekazywane informacje nie będą zawierać danych osobowych identyfikujących dane z konkretnymi osobami (z uwzględnieniem wymogów Ustawy 
o Ochronie Danych Osobowych).

Zamawiający wymaga przedstawiania następujących raportów:

- Raporty dzienne (z opóźnieniem max. 12h) w zakresie:

  - liczby rowerów w systemie BRA, przygotowane zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Umowie §20 ust. 4 Umowy,

  - liczba wypożyczeń.

- Raporty miesięczne (z opóźnieniem max. 5 dni) i roczne (z opóźnieniem max. 5 dni licząc od dnia zakończenia aktywnego sezonu rowerowego w danym roku), w zakresie m.in. :

  - liczba rowerów w systemie BRA, przygotowana zgodnie 
z wymaganiami Zamawiającego, uwzględniającymi zapisy Umowy § 20 ust. 4 i 5 Umowy, tj. opracowanie raportu zbiorczego uwzględniającego raporty dzienne danego miesiąca

  - liczba wypożyczeń rowerów,

  - liczba wypożyczeń rowerów w poszczególnych przedziałach czasu 
(0-20 minut, 21-60 minut, itd.),

  - zestawienie liczby wypożyczeń rowerów w poszczególnych stacjach 
(od najbardziej popularnej stacji),

  - zestawienie liczby zwrotów rowerów w poszczególnych stacjach 
(od najbardziej popularnej stacji),

  - średnia liczba wypożyczeń rowerów na dzień – rozkład dobowy liczby wypożyczeń rowerów dla całej sieci (z podziałem na wszystkie dni tygodnia i podaniem łącznej średniej wypożyczeń w godzinach i dniach tygodnia),

  - średnia długość wypożyczeń rowerów na dzień – rozkład dobowy długości czasu wypożyczeń rowerów dla całej sieci (z podziałem 
na wszystkie dni tygodnia i podaniem łącznej średniej czasu wypożyczeń w godzinach i dniach tygodnia),

  - zestawienie 50 najbardziej popularnych połączeń pomiędzy stacjami (sumarycznie zestawienie połączeń wykonywanych pomiędzy stacją 
w jednym kierunku oraz w kierunku powrotnym na relacji przeciwnej),

  - liczba oraz rodzaj awarii rowerów i stacji z wyszczególnieniem rodzaju awarii,

  - liczba użytkowników systemu,

  - liczbę klientów, którzy przystąpili do BRA oraz liczbę klientów, którzy wystąpili z BRA w danym okresie.

Forma raportu oraz danych powinna zostać ustalona z Zamawiającym.

  - Wymagania Zamawiającego dotyczące montażu urządzeń stacji rowerowych

- Rozmieszczenie wszystkich urządzeń winno być przeprowadzone w sposób widoczny, łatwo identyfikowalny w przestrzeni miejskiej oraz możliwie dostosowany do obecnego zagospodarowania terenu.

- Przymocowanie stacji należy zaprojektować jako nieznacznie ingerujące 
w nawierzchnię stacji (np. poprzez metalowe elementy kotwiące, fundament betonowy, fundament prefabrykowany). Montaż instalacji zasilającej oraz komunikacyjnej stacji poza prowadzeniem go w konstrukcji dopuszcza się również jako wykonywany pod nawierzchnią utwardzoną stacji w rurach osłonowych. Lokalizacje stacji mogą być  umieszczone na nawierzchni utwardzonej (kostka, płyty chodnikowe, nawierzchnia asfaltobetonowe). W przypadku planowania zlokalizowania stacji rowerowej na obecnej nawierzchni biologicznie czynnej (trawnik, podłoże gruntowe), należy przewidzieć jej dostosowanie do wymogów wypożyczalni, jako nawierzchnię utwardzoną z wykorzystaniem kostki betonowej, płyt chodnikowych lub asfaltobetonu). Dostosowanie miejsca lokalizacji stacji rowerowej do opisanych wymagań należy dokonać staraniem własnym i na swój koszt (koszt Wykonawcy). Zamawiający nie dopuszcza do wykonania nawierzchni stacji rowerowych z płyt ażurowych, ażurowych płyt z tworzywa sztucznego oraz elementów do nich podobnych (ze znaczną ilością otworów).

- Na obszarach objętych ochroną konserwatorską zagospodarowanie stacji rowerowej systemu BRA powinno być projektowane w sposób zharmonizowany z zabytkowym otoczeniem, to znaczy nie powodować jego nadmiernego wyeksponowania i dominacji w przestrzeni zabytkowej. Elementy identyfikacji wizualnej, kolorystyka i rozwiązania materiałowe powinny zapewniać wysoki poziom estetyki i jednoznacznie identyfikować elementy systemu, jako współczesne, przy jednoczesnym poszanowaniu walorów zabytkowych otoczenia. W zakresie prowadzenia prac przy nawierzchniach należy zachować istniejące historyczne rozwiązania materiałowe poprzez ich odtworzenie i przywrócenie stanu nawierzchni do stanu pierwotnego przed montażem.

- Techniczne rozwiązania posadowienia elementów stacji muszą dawać Wykonawcy możliwość jej demontażu i przywrócenia miejsca instalacji do stanu pierwotnego ją poprzedzającego. Jednocześnie sposób posadowienia elementów musi uniemożliwiać ich zdemontowanie przez osoby trzecie lub dewastację elementów stacji poprzez ich przekrzywianie, wyrywanie itp.

Wyjaśnienia uzupełniające:

Zamawiający informuje, że konieczność dostosowania miejsca lokalizacji stacji rowerowych oraz zakres obszarowy takiego dostosowania będzie wynikał bezpośrednio z przedstawionej przez Wykonawcę systemu BRA Koncepcji (gdzie będą dokładnie zlokalizowane stacje rowerowe) oraz Projektu systemu BRA. Wykonawca przedstawiając koncepcję będzie mógł optymalizować lokalizację stacji rowerowych aby wykorzystać możliwie najwięcej powierzchni utwardzonych zlokalizowanych na chodnikach, deptakach, wydzielonych fragmentach jezdni, miejsc parkingowych. Wielkość utwardzenia miejsc stacji rowerowych będzie również bezpośrednio związana z przyjętym przez Wykonawcę rozkładem stojaków rowerowych.

Zamawiający w sytuacjach lokalizacji stacji rowerowych w pasach postojowych jezdni, na parkingach, deptakach z dopuszczeniem okresowego ruchu pojazdów, pieszojezdni wymaga pełnych projektów stałej organizacji ruchu w zakresie niezbędnym do lokalizacji stacji we wskazanych miejscach. W przypadku lokalizacji stacji w pasach zieleni, pasach chodnikowych nie będą wymagane projekty stałej organizacji ruchu.

Zamawiający określając warunki terminów realizacji w SIWZ brał pod uwagę standardowe warunki terminów uzgadniania pełnych projektów organizacji ruchu od czasu ich złożenia przez Wykonawcę do organu uzgadniającego do dnia ich zatwierdzenia nie przekraczające obecnie okresu 2-3 tygodni.

Zamawiający dopuszcza uzgadnianie pełnych projektów stałej organizacji ruchu przez Wykonawcę na bieżąco w okresie realizacji systemu BRA, lecz nie dłużej niż do dnia jego uruchomienia.

Właścicielem terenów gdzie możliwa będzie realizacja stacji rowerowych systemu BRA jest gmina Bydgoszcz. W przypadku pasa drogowego zarządcą terenu jest Zamawiający (ZDMiKP w Bydgoszczy).

Zamawiający udostępni na czas realizacji zadania tereny przewidziane pod stacje rowerowe systemu niezwłocznie po zakończeniu aktywnego systemu BRA w roku 2017.

Zamawiający w dniu roboczym następującym bezpośrednio po dniu podpisania Umowy przekaże Wykonawcy podkłady mapowe dotyczące proponowanych lokalizacji stacji w zakresie zamówienia podstawowego w wersji elektronicznej w plikach w formacie „.dgn” (Zamawiający pracuje obecnie na oprogramowaniu MicroStation firmy Bentley), mapy numeryczne miasta Bydgoszczy wraz z plikiem zawierającym proponowane lokalizacje przez Zamawiającego. Wykonawca na ich podstawie zoptymalizuje lokalizacje stacji pod względem liczby i typów modułów stojaków, uzgodni z Zamawiającym i przedstawi w opracowanej przez siebie Koncepcji systemu BRA.

Zamawiający nie przewiduje obecnie ani też nie planuje w przyszłości podczas realizacji Umowy podejmowania działań w zakresie dostosowanie na własny koszt 
i staraniem własnym przyszłych terenów przewidzianych pod lokalizację stacji rowerowych systemu BRA. Koszty związane z zagospodarowaniem miejsc pod stacje rowerowe zarówno w zamówieniu podstawowym jak i zamówieniu realizowanym w ramach opcji są zawsze po stronie Wykonawcy i winny być czynione jego staraniem.

  - Wymagania Zamawiającego dotyczące rozruchu testowego BRA

- Potwierdzenie gotowości do uruchomienia BRA będzie odbywać się na następujących zasadach:

    - gotowość do uruchomienia systemu BRA Wykonawca zgłosi pisemnie Zamawiającemu, wskazując w zgłoszeniu:

      - dostarczenie rowerów będących wyposażeniem startowym stacji,

      - rowerów i zestawów akumulatorowych przewidzianych jako dodatkowe elementy eksploatacyjne przewidziane w BRA,

      - zakończenie montażu wszystkich stacji rowerowych zgodnie z projektem BRA,

      - uruchomienie Centrum Kontaktu lub infolinii (call center),

      - przygotowanie i wyposażenie stanowiska centrum nadzoru Zamawiającego,

      - datę i miejsce oraz proponowany sposób przeprowadzenia  rozruchu testowego.

- na co najmniej 3 dni przed przewidywanym uruchomieniem systemu BRA dla wszystkich użytkowników zostanie wykonany rozruch testowy wszystkich stacji BRA, na następujących zasadach :

    - rozruch testowy może nastąpić po uruchomieniu Centrum Kontaktu lub infolinii Call  Center, pełnej konfiguracji oprogramowania służącego do obsługi BRA oraz uruchomieniu centrum nadzoru Zamawiającego niezbędnego dla sprawowania czynności związanych z bezpośrednią kontrolą i nadzorem  nad systemem BRA oraz świadczeniem usługi obsługi BRA przez Wykonawcę,

    - rozruch testowy BRA przeprowadzi Komisja rozruchowa, powołana przez Wykonawcę z udziałem przedstawicieli Zamawiającego,

    - rozruch testowy ma na celu sprawdzenie funkcjonowania BRA, jego kompletności oraz spełnienia parametrów i właściwości określonych w Umowie, SIWZ oraz ofercie Wykonawcy,

    - rozruch testowy będzie polegać na uruchomieniu i ciągłym, trwającym co najmniej 8 godzin sprawdzeniu działania w pełni funkcjonalnego systemu wypożyczania, systemu informatycznego, strony internetowej BRA w wersji klasycznej i mobilnej, aplikacji mobilnej BRA, systemu rozliczeń oraz wykazaniu w tym czasie sprawnego funkcjonowania wszystkich stacji rowerowych, Centrum Kontaktu lub infolinii typu Call Center,

- Zamawiający dokona potwierdzenia gotowości systemu BRA do uruchomienia, 
systemu po pozytywnym zakończeniu rozruchu testowego i stwierdzeniu poprawności wykonanych prac potwierdzonym protokołem rozruchu testowego,

- w razie stwierdzenia nieprawidłowości w wykonaniu prac lub w przypadku negatywnego zakończenia rozruchu testowego, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia nieprawidłowości i ponownego zgłoszenia gotowości do uruchomienia BRA

  - Rozmieszczenie rowerów w stacjach rowerowych

Wykonawca zobowiązany jest do rozmieszczenia rowerów w stacjach rowerowych według wskazania Zamawiającego (rozmieszczenie wyjściowe, ustalone na etapie uruchomienia systemu BRA). W trakcie realizacji umowy Zamawiającemu przysługuje prawo zmiany rozmieszczenia rowerów w stacjach rowerowych na podstawie oficjalnego wystąpienia w formie pisemnej. Z wnioskiem o zmianę rozmieszczenia może się zwracać również Wykonawca zachowując również pisemną formę wystąpienia.

- W przypadku nierównomiernego rozmieszczenia rowerów wynikającego z bieżącej eksploatacji systemu BRA, Wykonawca ma obowiązek dokonywać ciągłej realokacji rowerów pomiędzy stacjami zgodnie z poniższymi wytycznymi:

1.1. Ustala się pięć stopni zapełnienia stacji:

- 0% stanowisk zajętych,

- 1-10% stanowisk zajętych,

- 11-89% stanowisk zajętych,

- 90-99% stanowisk zajętych,

- 100% stanowisk zajętych.

  - Ustala się czas realokacji rowerów przez wykonawcę – Operatora systemu BRA przez cały okres trwania umowy w godzinach 6-22 w przypadku wystąpienia (1) stopnia zapełnienia – 2 godz. oraz (5) stopnia zapełnienia – 2 godziny.

  - Ustala się, że w godzinach 22-6 powinna zostać wykonana realokacja rowerów przez wykonawcę – Operatora systemu BRA przez cały okres trwania umowy tak, żeby na żadnej stacji nie było stopni zapełnienia (1),(2) lub (5).

  - Transport rowerów przez Wykonawcę pomiędzy stacjami oraz do i z magazynu Wykonawcy powinien odbywać się w pojazdach do tego odpowiednio przygotowanych i zaadoptowanych (umożliwiających bezstratny przewóz rowerów). Zamawiający nie dopuszcza możliwości uszkodzenia lub pogorszenia stanu technicznego rowerów w wyniku nieprawidłowego ich przewożenia. Należy rozważyć w pojeździe służącym do przewozu rowerów montaż stojaków, regałów  lub innych mocowań ograniczając tym samym do minimum ewentualne uszkodzenia rowerów. Ponadto zamawiający oczekuje od Wykonawcy posiadania i ciągłej dostępności przez 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w tygodniu min. 2 pojazdów służących do realokacji rowerów.

  - Wymagania dotyczące reakcji na zdarzenia przez Wykonawcę- Operatora systemu BRA

Ustala się czas reakcji dla uszkodzonych elementów BRA:

- rower - do 12 godzin (lub czasu reakcji zadeklarowanego przez Wykonawcę na etapie składania oferty) dla usterek istotnych dla funkcjonowania roweru 
np. uszkodzenie: łańcucha, opony, koła, oświetlenia, siodełka w tym wspornik i szybkozacisk wspornika, dzwonka, przerzutek, bagażnika, hamulców, ramy, kierownicy, mechanizmu korbowego, zapięcia rowerowego, uchwytu dokującego, itp.

- rower – do 48 godziny dla usterek mało istotnych dla funkcjonowania roweru np. słaby hamulec wymagający regulacji, scentrowane koło, brak lub uszkodzony koszyk rowerowy, uszkodzenie błotnika, osłony łańcucha, dokręcenia mocowania np. dzwonka, elementu dokującego, nie powodujących braku bezpieczeństwa w trakcie korzystania z roweru, brak naklejek informacyjnych na rowerze, a także dla usterek estetycznych – rower obklejony innymi obcymi materiałami graficznymi (np. naklejki, wlepki), pomalowany lakierami w spray-u, opisany pisakami, markerami permanentnymi lub innymi środkami trudno zmywalnymi, brudny rower itp.

- stojaki – do 12 godzin należy dokonać naprawy stojaka lub całego zestawu stojaków,

- terminal – do 8 godzin dla usterek istotnych takich jak niedziałający terminal, brak zasięgu GSM itp.,

- terminal i stojaki – do 72 godziny dla usterek estetycznych – obklejone obcymi materiałami graficznymi lub brudne elementy stacji.

Czas reakcji liczy się od momentu pojawienia się zdarzenia w systemie informatycznym lub od momentu zgłoszenia uszkodzenia przez Zamawiającego, użytkownika lub osoby trzecie.

  - Wymagania dotyczące Centrum Kontaktu (Call Center)

- Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zorganizuje tzw. Centrum Kontaktu poprzez uruchomienie całodobowej linii telefonicznej typu Call Center do przyjmowania całodobowych zgłoszeń od użytkowników BRA. Siedziba całodobowej linii telefonicznej typu Call Center nie musi być zlokalizowana na terenie miasta Bydgoszczy.

- Centrum Kontaktu będzie funkcjonować całodobowo przez wszystkie dni 
w tygodniu w okresie aktywnego sezonu rowerowego w każdym roku trwania Umowy. Linia Call Center powinna być obsługiwana w języku polskim i angielskim.

- Każdy z użytkowników systemu BRA musi mieć dodatkowo zapewniony kontakt z operatorem systemu lub Centrum Kontaktu (CK) za pomocą poczty elektronicznej (e-mail), połączenia telefonicznego i informacji SMS.

Koszt każdej minuty rozmowy będzie równy kosztowi impulsu, natomiast koszt wiadomości tekstowej nie będzie wyższy niż 1 zł brutto za jedną wiadomość. Parametry obsługi należy utrzymać na poziomie charakterystycznym dla współczesnych usług tego typu. Maksymalny czas oczekiwania na połączenie z konsultantem nie może przekraczać 5 minut (od momentu uzyskania połączenia z numerem), a podczas oczekiwania dodatkowo klient będzie informowany o liczbie osób w kolejce do obsługi przed nim. Maksymalny czas odpowiedzi na wiadomość elektroniczną e-mailem nie może przekraczać okresu 2 godzin (pomiędzy godz. 6.00 – 22.00 przez wszystkie dni tygodnia).

- Wykonawca zapewni wsparcie techniczne dla użytkowników systemu. Skrzynka poczty elektronicznej i skrzynka głosowa pomocy technicznej (serwisowej) ma być czynna całodobowo. Call Center należy wyposażyć w możliwość nagrania informacji głosowej pozostawianej dla obsługi systemu BRA, identyfikowanej numerem użytkownika (np. zgłoszenie o awarii).

- Rozmowy prowadzone przez Centrum Kontaktu, serwis BRA lub infolinię (Call Center) powinny być rejestrowane i dostępne do wglądu przez personel Zamawiającego przez min. 30 dni od daty ich nagrania (rejestracji).

- Wszystkie e-maile, lub ich kopie kierowane przez użytkowników do Wykonawcy - Operatora w okresie trwania Umowy (na wskazany przez niego adres korespondencyjny poczty elektronicznej) dotyczące: uszkodzeń rowerów, niesprawności systemu, uszkodzeń stacji rowerowych winny być przesyłane w trybie ciągłym przez okres 24 godzin na dobę przez wszystkie dni tygodnia do wiadomości Zamawiającego tj. osób  dokonujących w jego imieniu kontroli terenowych w tym zakresie. Informacje od użytkowników systemu BRA powinny być przekazywane na specjalny adres e-mail Zamawiającego w celu okresowej kontroli podjętych działań przez Wykonawcę w zakresie zgłaszanych spraw.

- Rozmowy prowadzone przez Centrum Kontaktu, serwis BRA lub infolinię (Call Center) powinny być rejestrowane i dostępne do wglądu przez personel Zamawiającego przez min. 30 dni od daty ich nagrania (rejestracji).

- W ramach prowadzenia Centrum Kontaktu Wykonawca zobowiązany jest odpowiadać na wszystkie skargi i wnioski z zakresu funkcjonowania BRA. Skargi mają być rozstrzygane w terminie nie dłuższym niż 21 dni od daty ich wpływu do wykonawcy - Operatora BRA. Zamawiający będzie otrzymywał każdorazowo kopie skarg i odpowiedzi razem z comiesięcznym zestawieniem ilości skarg 
i udzielonych odpowiedzi wraz z możliwością wglądu do treści zapytań 
i odpowiedzi udzielanych przez Wykonawcę – operatora systemu BRA.

  - Wymagania dotyczące ilości rowerów w systemie

W tabeli poniżej Zamawiający określił wymagane wskaźniki dostępności rowerów systemie BRA podczas trwania Umowy.

| Wskaźniki oceny dostępności rowerów w systemie BRA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poziom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Liczba dostępnych rowerów sprawnych w systemie BRA wyrażona w %* | 0% do 80% | powyżej 80% do 85% | powyżej 85% do 90% | powyżej 90% do 95% | powyżej 95% |
| Odczyt dzienny** | Niedopuszczalny – kara w wysokości 10 % miesięcznego wynagrodzenia | Niedopuszczalny – kara w wysokości 5 % miesięcznego wynagrodzenia | Niedopuszczalny – kara w wysokości 3,0 % miesięcznego wynagrodzenia | Niedopuszczalny – kara w wysokości 2 % miesięcznego wynagrodzenia | Właściwy |
| Średnia w skali m-ca*** | Niedopuszczalny – kara w wysokości 40% miesięcznego wynagrodzenia | Niedopuszczalny – kara w wysokości 30% miesięcznego wynagrodzenia | Niedopuszczalny – kara w wysokości 20% miesięcznego wynagrodzenia | Niedopuszczalny – kara w wysokości 10% miesięcznego wynagrodzenia | Właściwy |

* liczba dostępnych rowerów to liczba wszystkich rowerów funkcjonujących w systemie BRA na których użytkowanie zezwolił Zamawiający. W skład tej liczby wchodzą rowery stanowiące podstawowe wyposażenie stacji oraz rowery zapasowe na których wykorzystanie wyraził zgodę Zamawiający w ramach Umowy.

W liczbę dostępnych rowerów systemu BRA nie są wliczane rowery przyszłych stacji sponsorskich

**  liczba rzeczywista wykazana w raporcie dziennym

*** suma ilości z wszystkich odczytów w danym miesiącu podzielona przez ilość dni w danym miesiącu

  - Wymagania Zamawiającego dotyczące kontroli systemu BRA w terenie 
z obowiązkowym udziałem Wykonawcy

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli dodatkowej stanu technicznego stacji oraz rowerów w terenie przy obowiązkowym udziale przedstawiciela Wykonawcy.

2. Czas łącznej wspólnej kontroli dodatkowej w terenie, przedstawicieli Wykonawcy 
i Zamawiającego, w skali miesiąca nie może  przekraczać 32 godz. Kontrola odbywać się będzie przez wszystkie dni w tygodniu tj. od poniedziałku do niedzieli. Przyjmuje się, że kontrola odbywać się będzie w godzinach od 4:00 do 8:00. Liczba  oraz zakres godzinowy kontroli dodatkowej odbywać się będzie w dowolnej konfiguracji wskazanej przez Zamawiającego wg jednego ze wskazanych poniżej wariantów:

- 3 kontrole po 4 godziny i 10 kontroli po 2 godziny w miesiącu,

- 3 kontrole po 4 godziny i 6 kontroli po 2 godziny i 8 kontroli po  1 godzinie 
w miesiącu,

- 4 kontrole po 4 godziny i 8 kontroli po 2 godziny w miesiącu,

- 4 kontrole po 4 godziny i 6 kontroli po 2 godziny i 4 kontrole po 1 godzinie 
w miesiącu,

- 5 kontroli po 4 godziny i 6 kontroli po 2 godziny w miesiącu,

- 5 kontroli po 4 godziny i 4 kontrole po 2 godziny i 4 kontrole po 1 godzinie 
w miesiącu,

- 6 kontroli po 4 godziny i 4 kontrole po 2 godziny w miesiącu,

- 6 kontroli po 4 godziny i 2 kontrole po 2 godziny i 4 kontrole po 1 godzinie 
w miesiącu,

- 8 kontroli po 4 godziny w miesiącu.

Zamawiający ma prawo do skrócenia trwania kontroli w terenie jednak czas jej trwania będzie zaliczony tak jak czas planowany kontroli w powiadomieniu Wykonawcy.

3. Kontroli dodatkowej w terenie z udziałem Wykonawcy podlegać będą:

- stacje rowerowe w zakresie:

- czystości na stacji, (zamawiający przyjmuje że czystość na stacji to stan, gdzie powierzchnia terenu przeznaczona bezpośrednio do stacjonowania rowerów jest wolna od zanieczyszczeń typu: piasek, żwir, liście, śmieci, odchody i inne tego typu nieczystości a ponadto koszyki będące na wyposażeniu rowerów są również wolne od wszelkich odpadów oraz śmieci),

- stanu technicznego terminala (w tym jego sprawności działania, czytelności wyświetlacza, stanu naklejek informacyjnych), zamawiający przyjmuje, że stan wyświetlacza i jego osłony musi umożliwiać użytkownikowi w sposób bezproblemowy odczyt danych zarówno w warunkach dziennych jak i nocnych,

- stabilności mocowania słupków stojaka do podłoża,

- sprawności elektrozamków dokujących rowery do stacji (dotyczy wpinania i wypinania rowerów ze stacji).

szczegółowa tabela jakie elementy stacji będą podlegać kontroli dodatkowej, która jednocześnie stanie się obowiązującym formularzem kontrolnym zamieszczona została w załączniku nr 4 do OPZ.

- rowery w zakresie:

- sprawności układu hamulcowego (skuteczności hamowania w trakcie jazdy),

- sprawności układu napędowego (stan łańcucha i pedałów, bicie kół 
tzw. ósemka),

- stanu przerzutki zmiany biegów (niesprawna, niekompletna),

- stanu oświetlenia (niesprawne, niekompletne, braki),

- stanu koszyka (skorodowany, dziurawy, zniekształcony, luźny, brak),

- stanu ogumienia (ubytki powietrza, pęknięcia, jakość bieżnika),

- stanu błotników (ubytki, pęknięcia, braki, zniekształcenia uniemożliwiające jazdę),

- braku wyposażenia podstawowego lub jego zdekompletowania (dzwonek, stopka, osłona łańcucha, siodełko, zacisk siodełka),

- innych usterek nie wskazanych powyżej (zablokowana sztyca siodełka, nieczytelne numery identyfikacyjne, czystość roweru ( czystość błotników, czystość felg, czystość ramy)).

- szczegółowa tabela jakie elementy roweru będą podlegać kontroli dodatkowej, która jednocześnie stanie się obowiązującym formularzem kontrolnym zamieszczona została w załączniku nr 3 do OPZ.

4. Powiadomienie Wykonawcy o kontroli w terenie nastąpi drogą mailową na wskazany przez Wykonawcę adres e-mail w Umowie: …………………………………………………………………… w przeddzień kontroli do godziny 13.00. W ramach powiadomienia Zamawiający poda Wykonawcy następujące informacje: godzina rozpoczęcia kontroli, czas trwania kontroli, środek transportu (samochód Zamawiającego, transport publiczny, rower BRA), którymi będą odbywać się kontrole.

4.1. Zmiana adresu kontaktowego wymaga powiadomienia Zamawiającego z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem, przy czym zmiana adresu kontaktowego utrzymuje w mocy powiadomienia już wysłane przez Zamawiającego na adres poprzedni.

5. Zamawiający przewiduje następujące sposoby przemieszczania się osób kontrolujących (Zamawiającego i Wykonawcy) między stacjami:

- Pojazd Zamawiającego (Wykonawca przemieszczać się będzie wraz z Zamawiającym tym pojazdem),

- Transport publiczny (Wykonawca przemieszczać się będzie wraz z Zamawiającym lecz jest zobowiązany we własnym zakresie opłacić przejazdy. Wykonawca powinien ponadto przyjąć dwa przejazdy na jedno przemieszczenie się między dwoma kolejnymi stacjami),

- Rowery BRA (Wykonawca przemieszczać się będzie wraz z Zamawiającym, przy czym Wykonawca wypożycza rower we własnym zakresie),

- Pojazd Wykonawcy pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego,

- Zakłada się możliwość mieszanego sposobu przemieszczania się podczas kontroli,

- Dopuszcza się przemieszczanie się Wykonawcy oddzielnie między stacjami podczas kontroli, jedynie pod warunkiem gdy Zamawiający wyrazi na to zgodę.

6.  O lokalizacji pierwszej kontrolowanej stacji Wykonawca zostanie poinformowany najpóźniej na 1 h przed planowaną godziną rozpoczęcia kontroli na wskazany adres mailowy w pkt. 4 lub telefonicznie na numer przedstawiciela wyznaczonego przez Niego.

- Zamawiający zastrzega, że w przypadku przemieszczania się pojazdem Zamawiającego, gwarantuje on transport dla jednego przedstawiciela Wykonawcy a dla pozostałych w miarę miejsca w pojeździe. Zatem w przypadku gdy Wykonawca chce oddelegować więcej niż jedną osobę musi uzgodnić z Zamawiającym czy będzie dla nich miejsce w pojeździe, a jeśli nie będzie tego miejsca, Wykonawca dla tych osób musi zapewnić transport we własnym zakresie. Jednocześnie w przypadku gdy Zamawiający zarządzi przemieszczanie się pojazdem Zamawiającego, a przedstawiciele Wykonawcy, dla których nie było miejsca w pojeździe, wybiorą transport publiczny lub rower BRA, Wykonawca zastrzega sobie prawo do nieoczekiwania na te osoby podczas kontroli na kolejnych stacjach.

- Zamawiający informuje ponadto że:

- Jako podstawową drogę powiadamiania przyjmuje się e-mail podany przez Wykonawcę i zapisany w pkt. 4. Dodatkowo zamawiający może (ale nie musi) dokonać powiadomienia telefonicznego, przy czym w przypadku nie odebrania przez Wykonawcę telefonu, powiadomienie e-mailowe traktuje się jako skutecznie dostarczone.

- Nie stawienie się przedstawiciela Wykonawcy na kontrolę, w wyznaczonym miejscu i czasie lub rezygnacja Wykonawcy z udziału w kontroli podczas jej trwania, ma następujące konsekwencje:

  - Wykonawca rezygnuje z udziału w kontroli i akceptuje wszelkie jej ustalenia,

  - Wykonawca nie wnosi żadnych uwag co do przebiegu i sposobu kontroli,

  - Wykonawca nie będzie wnosić żadnych roszczeń w związku z tą kontrolą,

  - Zamawiający jest uprawniony do przeprowadzenia kontroli bez udziału Wykonawcy a Strony będą traktować tę kontrolę tak jakby Wykonawca w niej uczestniczył.

7. Wykonawca ma obowiązek oddelegować min 1 osobę do kontroli w terenie z zastrzeżeniem pkt 6 ppkt (b. Oddelegowana osoba ma następujące obowiązki:

- stawić się na kontrolę w wyznaczonym miejscu i czasie,

- brać czynny udział w kontroli, w tym prezentować Zamawiającemu stan rowerów i stacji, wykonywać czynności związane z kontrolą (np. wypinanie rowerów, jazdy kontrolne, sprawdzanie stanu elementów rowerów i stacji, symulowanie wypożyczenia i zwrotu roweru, itd.),

- udzielać Zamawiającemu wszelkich wyjaśnień dotyczących stanu rowerów i stacji,

- Kontaktować się z innymi służbami Wykonawcy w celu pozyskania informacji związanych z kontrolą, stanem rowerów i stacji,

- Podpisać protokół kontrolny z uwagami lub bez.

W przypadku konfliktu zdań przedstawiciela Wykonawcy i Zamawiającego, zostanie to odnotowane w protokole, natomiast sporny element kontroli zostanie udokumentowany (zdjęcie, film).

8. Ze strony zamawiającego wymagana jest min 1 osoba, z tym że Zamawiający zastrzega sobie prawo do oddelegowania większej liczby pracowników.

9. W trakcie kontroli zostanie wypełniony formularz kontrolny przygotowany przez Zamawiającego, który w dwóch równobrzmiących egzemplarzach po zakończeniu kontroli zostanie podpisany przez obie strony.

10.W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, usterek  podczas kontroli dodatkowej z udziałem Wykonawcy Zamawiający naliczy kary umowne na podstawie zapisów formularzy kontrolnych sporządzonych w trakcie kontroli dotyczących rowerów i stacji (załączniki nr 3 i 4 do OPZ) oraz wykazu kar przedstawionego w Umowie § 20 ust. 7 i 8 umowy.

Wzór formularza kontroli dodatkowej rowerów stanowi załącznik nr 3 do OPZ, a wzór formularza kontroli dodatkowej stacji rowerowych stanowi załącznik nr 4 do OPZ.

11. Poza karami umownymi wskazanymi podczas kontroli dodatkowej z udziałem Wykonawcy Zamawiający może naliczyć również kary umowne określone w §20 ust. 3 Umowy.

- INFORMACJE DODATKOWE

- Wykonawca po dniu podpisania Umowy, jednak nie później niż przed dniem uruchomienia systemu BRA przekaże Zamawiającemu wykaz utworów 
i praw objętych licencją udzielaną Zamawiającemu.

- Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe w związku z wykonywaniem przez niego usług stanowiących przedmiot Umowy.

- W przypadku, gdyby wobec Miasta Bydgoszczy i/lub ZDMiKP skierowane zostały jakiekolwiek roszczenia osób trzecich powstałe w związku z usługami wykonywanymi przez Wykonawcę – Operatora systemu BRA, Wykonawca przejmie wszelką odpowiedzialność z tego tytułu i we własnym zakresie zaspokoi takie roszczenia.

- W przypadku, gdyby na mocy obowiązujących przepisów prawa albo orzeczenia sądu lub innego organu orzekającego Miasto Bydgoszcz i/lub ZDMiKP zobowiązane zostałyby do zaspokojenia roszczeń powstałych w związku 
z wykonywaniem przez Wykonawcę usług stanowiących przedmiot niniejszej Umowy, Wykonawca – Operator systemu BRA niezwłocznie pokryje takie szkody lub zwróci na rzecz Miasta Bydgoszczy i/lub ZDMiKP wszelkie kwoty, jakie zostały wypłacone osobom i podmiotom poszkodowanym jako zadośćuczynienie.