Opis przedmiotu zamówienia oraz warunki wykonania

1 Wykonanie robót budowlanych obejmuje w szczególności:

-	Rozebranie istniejącej nawierzchni,

-	Przygotowanie koryta,

-	Ułożenie materiału nowego w miejscu rozbiórki,

-	Wywóz materiałów rozbiórkowych na odległość do 15 km,

- wykonanie trawników dywanowych siewem

2 Konstrukcja nawierzchni:

- Kostka betonowa gr. 8 cm na podsypce cem-piaskowej 1:4,

- Warstwa odsączająca,

- Podbudowa z kruszywa betonowego z recyklingu,

- Obramowanie obrzeżem betonowym gr.8 cm,

3 Rozwiązanie wysokościowe:

Wysokościowo należy nawiązać się do przyległego otoczenia tj. do wysokości istniejących nawierzchni, krawężników, obrzeży wg ustaleń z inspektorem nadzoru Zamawiającego.

4 Odwodnienie:

Odwodnienie należy wykonać poprzez spadki podłużne i poprzeczne do istniejącej kanalizacji deszczowej lub na przyległy teren.

3.Kod przedmiotu zamówienia

45.23.32.22-1 – roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45.23.32.53-7 – roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

4. Termin wykonania zamówienia

Od dnia podpisania umowy 45 dni

5. Obowiązki Wykonawcy

Prace Wykonawca wykonuje w taki sposób, aby nie zakłócać bez potrzeby lub 
w stopniu większym niż niezbędne, ruch na drogach publicznych.

Wykonawca zobowiązany jest do prawidłowego zabezpieczenia i oznakowania miejsca prowadzonych prac , zgodnie z „instrukcja oznakowania prac prowadzonych w pasie drogowym”.

Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie prac, zapewnienie wszelkich warunków bezpieczeństwa w czasie ich trwania oraz za metody organizacyjno-techniczne stosowane w miejscu prowadzonych prac w pasie drogowym.

Wykonawca zabezpiecza ciągłość ruchu pieszego i kołowego w miejscu prowadzonych prac w pasie drogowym. Na wszelkie prace wymagające ograniczenia w ruchu kołowym    i pieszym lub powodujące utrudnienia w ruchu drogowym musi być wydana zgoda przedstawiciela Zamawiającego z uwzględnieniem terminu i czasu prowadzenia tych prac oraz sposobem ich oznakowania. Wykonawca musi posiadać wystarczającą ilość znaków drogowych do oznakowania miejsca prowadzenia prac w pasie drogowym.

Wykonawca w trakcie wykonywania prac zapewnia bezpieczeństwo osób trzecich oraz jest odpowiedzialny za wszelkie szkody powstałe w związku z prowadzeniem prac, a wszelkie roszczenia, jakie wpłyną do zamawiającego związane z ich wykonywaniem będą kierowane do załatwienia i załatwiane bezpośrednio przez Wykonawcę.