SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D-01.02.04

ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG I ULIC

Bydgoszcz 2018

# 1. WSTĘP

## 1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z rozbiórką elementów ulic w związku z przebudową nawierzchni brukowych, i betonowych chodników, jezdni, parkingów, zatok autobusowych, schodów terenowych oraz wykonaniem progów zwalniających na terenie miasta Bydgoszczy w 2016 r..

## 1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

## 1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z rozbiórką:

- nawierzchni z kostki granitowej i bazaltowej 9x11;

- nawierzchni chodnika z płyt betonowych 35x35

- nawierzchni chodnika z płyt betonowych 50x50

- obrzeża chodnikowego

- krawężnika betonowego

- krawężnika kamiennego

- ław betonowych

- nawierzchni z brukowca

- podbudowy betonowej grub. 12 cm

- nawierzchni z kostki betonowej

- nawierzchni bitumicznej

- odwóz materiału z rozbiórki na wskazane miejsce.

## 1.4. Określenia podstawowe

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, PN-EN, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

## 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

# 2. MATERIAŁY

## 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 2.

# 3. SPRZĘT

## 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 3.

## 3.2. Sprzęt do rozbiórki

Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg i ulic,  może być wykorzystany sprzęt podany poniżej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

- ładowarki, koparki

- samochody ciężarowe,

- młoty pneumatyczne,

- piły mechaniczne

- frezarki

# 4. TRANSPORT

## 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 4.

## 4.2. Transport materiałów z rozbiórki

Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

# 5. WYKONANIE ROBÓT

## 5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST   „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.15 oraz pkt 5.

## 5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych

Roboty rozbiórkowe elementów dróg i ulic obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów wymienionych w pkt 1.3, wskazanych przez Inspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru może polecić Wykonawcy sporządzenie inwentaryzacji rozbiórkowej, w której zostanie określony przewidziany odzysk materiałów.

Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony przez Inspektora Nadzoru

Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane, przewożone i rozładowywane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy (gruz budowlany) lub nie przewiduje się ich ponownego wykorzystania w miejscu dokonywanej rozbiórki, Wykonawca powinien przewieźć je na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru, rozładować i ułożyć w sposób uporządkowany zgodnie 
z asortymentem.

Inspektor Nadzoru wskaże, które elementy jako możliwe do ponownego wykorzystania pozostają własnością Zamawiającego, a które stają się własnością Wykonawcy.

Elementy i materiały, które zgodnie z SST lub wskazaniem Inspektora Nadzoru stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy.

Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg, znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie z ustaleniami będą wykonane kolejne roboty drogowe, powinny być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej.

Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania kolejnych robót drogowych należy wypełnić, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić zgodnie z wymaganiami określonymi w SST D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża”.

# 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

## 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 6.

## 6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania a także poprawności wykonania prac rozładunkowych na placu magazynowym Zamawiającego..

Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach nawierzchni, ogrodzeń i przepustów powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w SST D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża”.

# 7. OBMIAR ROBÓT

## 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne”     pkt 7.

## 7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów dróg  jest:

- dla wszystkich rodzajów nawierzchni i podbudowy – m2   (metr kwadratowy),

- dla obrzeży chodnikowych i krawężników - m (metr),

- dla ław betonowych – m3 (metr sześcienny)

- dla odwozu materiałów pochodzących z rozbiórki – m3 (metr sześcienny)

# 8. ODBIÓR ROBÓT SST

Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne”   pkt 8.

# 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

## 9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 9.

## 9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robót obejmuje:

a) dla rozbiórki nawierzchni z kostki granitowej i bazaltowej 9x11, nawierzchni chodnika z płyt betonowych 35x35, nawierzchni chodnika z płyt betonowych 50x50, nawierzchni z brukowca, nawierzchni bitumicznej, nawierzchni z kostki betonowej, podbudowy betonowej grub. 15 cm

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki,

- oznakowanie miejsca prowadzonych robót,

- rozkucie, zerwanie lub sfrezowanie nawierzchni,

- oddzielenie materiałów przeznaczonych do ponownego wbudowania od gruzu budowlanego,

- oczyszczenie i ułożenie materiałów przeznaczonych do ponownego wbudowania

- załadunek, wywiezienie i rozładunek materiałów z rozbiórki na plac składowy Wykonawcy (gruz budowlany) lub plac składowy Zamawiającego (materiały staroużyteczne),

- wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki,

b) dla rozbiórki obrzeży chodnikowych i krawężników

- wyznaczenie odcinków przeznaczonych do rozbiórki,

- oznakowanie miejsca prowadzonych robót,

- odkopanie prefabrykatów wraz z wyjęciem, oczyszczeniem i posortowaniem,

- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej

- załadunek, wywiezienie i rozładunek materiałów z rozbiórki na plac składowy Wykonawcy (gruz budowlany) lub plac składowy Zamawiającego (materiały staroużyteczne),

- wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki,

c) dla rozbiórki ławy betonowej

- wyznaczenie odcinków przeznaczonych do rozbiórki,

- oznakowanie miejsca prowadzonych robót,

- rozkucie ław,

- załadunek i odwóz na plac składowy Wykonawcy materiałów pochodzących z rozbiórki

- wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki,

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

1.  BN-77/8931-12    Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu