Nazwa zamówienia: „Modernizacja zabezpieczeń układów napędowych zwrotnic tramwajowych najazdowych elektrohydraulicznych na terenie miasta Bydgoszcz w systemie zaprojektuj i wybuduj”.

Adresy obiektów:    Rondo Fordońskie,

Rondo Jagiellonów,

Skrzyżowanie ul. Focha z ul. Królowej Jadwigi (Węzeł Focha),

Rondo Toruńskie,

Ul. Nakielska (Pętla Wilczak)

Ul. Zygmunta Augusta (Pętla Rycerska)

Nazwy i kody kategorii robót: W ramach zamówienia planowane jest wykonanie                     prac o następujących oznaczeniach klasyfikacyjnych i nazwach:

CPV:45234126-5 Roboty związane z liniami tramwajowymi

CPV:71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

Zamawiający:          Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej

w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a

85-844 BYDGOSZCZ

Program funkcjonalno-

-użytkowy opracował:              Grzegorz Belter

Spis zawartości programu

funkcjonalno-użytkowego:      I Część opisowa

1.  Opis ogólny przedmiotu zamówienia

2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do    przedmiotu zamówienia

II. Część informacyjna

- Uwagi ogólne

- Normy i przepisy

III. Załączniki

- Informacje techniczne,

- Warunki wykonania i odbioru robót,

- Rysunki z zaznaczeniem miejsc dostosowania, doposażenia istniejących sterowników.

BYDGOSZCZ,   2018 ROK

Spis zawartości PF- U

- Część opisowa……………………………………………………………….……

- Opis ogólny przedmiotu zamówienia…………………………………………

  - Charakterystyka  stanu istniejącego……………………….…………

  - Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia..…..

    - Cel i zakres rzeczowy wykonania przedmiotu zamówienia…….

1.2.2.  Lokalizacja konstrukcji wsporczych ……………………………...

    - Materiały ……………………………………………….……………

    - Wymagania zamawiającego……………………………………….

  - Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe ……….………………

- Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia..

2.1. Opis techniczny…………………………………………………………...

2.2. Informacje techniczne - załączniki Nr 1 ………..................................

2.3. Wymagania stawiane Zleceniobiorcy - załączniki Nr 2  ……………….

2.4. Rysunki z  miejscami modernizacji - załączniki Nr 5, 6, 7, 8, 9, 11

- Część informacyjna………………………………………….………………......

- Uwagi ogólne………………………………………………………….…….

- Normy i przepisy…………………………………………...……………….

- Część opisowa

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy opisuje i określa warunki techniczne na opracowanie  dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych 
w zakresie sieci trakcyjnej polegające na modernizacji zabezpieczeń układów napędowych,  istniejących sterowników i napędów zwrotnic w celu podniesienia bezpieczeństwa przejazdów przez zwrotnice najazdowe do dwukierunkowego systemu sterowania radiowego 2,4 GHz, systemu istniejącego w mieście Bydgoszczy.

1.1.  Charakterystyka  stanu istniejącego sieci trakcyjnej:

- linia tramwajowa dwutorowa i jednotorowa,

- torowisko tramwajowe wbudowane w jezdnię i wydzielone,

- prześwit toru  1000mm,

- rozstaw osiowy na szlaku od 3,60m do 3,90m,

- na całej długości szyny typu kolejowego S – 49 i 180 S,

- szyny ułożone na podkładach drewnianych i żelbetowych,

- tabor tramwajowy typu 805 Na, 122Na,

- napięcie sieci trakcyjnej 600 V DC.

1.2.  Cel i zakres rzeczowy wykonania przedmiotu zamówienia.

Celem  modernizacji istniejących napędów zwrotnic i sterowników jest zwiększenie bezpieczeństwa przejazdów wagonów tramwajowych przez zwrotnice najazdowe 
i dostosowanie do istniejącego systemu komunikacji radiowej dwukierunkowej 2,4 GHz funkcji kolejkowania i sterowania.

W  zakres wykonania przedmiotu  zamówienia  wchodzą;

- wykonanie dokumentacji projektowej:

  - wykonawczej,

  - Informacji BIOZ,

  - specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (SST),

Dokumentacja powinna być sprawdzona zgodnie z prawem budowlanym przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia oraz doświadczenie w projektowaniu układów zasilania, sterowania, sygnalizacji, blokad i napędów zwrotnic tramwajowych 
do dwukierunkowego  systemu sterowania radiowego w sieci trakcyjnej tramwajowej 
na podstawie której będzie realizowana budowa i powinna zawierać następujące informacje, opracowania opisowe i rysunki:

  - uzyskać mapę ewidencyjną wraz z wpisem rejestru gruntów,

  - inwentaryzację szaf sterujących i ich  wyposażeniu   podlegających  
na dostosowaniu i doposażeniu nowych urządzeń i umiejscowienia w szafach sterowniczych,

  - opracować sposób prowadzenia kanalizacji i przewodów do anten usytuowanych w torowisku,

  - opisać ochronę przeciwporażeniową i przeciwprzepięciową,

  - przedstawić sposób połączeń elektrycznych,  uczynień,

  - opracować przepisy BHP jakie należy przestrzegać w trakcie prowadzenia robót,

  - załączyć uprawnienia do projektowania co najmniej jednej osoby 
w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych a dla Wykonawców krajowych aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa,

  - załączyć uprawnienia osoby sprawdzającej

  - załączyć schematy, normy i akty prawne oraz rysunki związane 
z dwukierunkowym systemem sterowania radiowego 2,4 GHz,

  - nanieść nową numerację doposażonych szaf,

  - projektowanie konsultować  z Zamawiającym,

  - przed rozpoczęciem robót, dokumentacja podlega uzgodnieniu,

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do:

- przedstawienia i uzgodnienia wyłączeń sieci trakcyjnej w porze nocnej,

- zapewnienia nadzoru autorskiego wraz z wszystkimi koniecznymi decyzjami i uzgodnieniami umożliwiającymi wykonanie robót budowlanych,

Dokumentacje wykonać w wersji papierowej 3 egz. i w wersji elektronicznej w formacie PDF na nośniku CD.

- w zakres wykonania robót budowlanych wchodzą min:

- wyznaczenie  miejsc zainstalowania czujników odbieraka prądu (indukcyjny / optyczny),

- wyznaczenie  miejsc zainstalowania czujników zbliżeniowych detekcji wagonów tramwajowych (ultradźwiękowych)

- wyznaczenie trasy prowadzenia kanalizacji,

- wykonanie połączeń elektrycznych,

- wykonanie regulacji i pomiarów izolacji,

- rekultywacja trawników w niezbędnym zakresie,

- niezbędne przebruki chodników,

- przebudowa lub zabezpieczenie istniejących urządzeń obcych na czas prowadzenia robót,

- zabezpieczenie ruchu pieszego i pojazdów na czas trwania robót,

- wykonanie robót wykończeniowych w obszarze przy obiektach 
i dojazdach, np. wyrównywanie i uporządkowanie poboczy, skarp i terenu,

- wykonanie wszystkich innych robót niezbędnych dla zapewnienia zamierzonego efektu,

- uporządkować i przywrócić teren prowadzonych robót do stanu pierwotnego.

Wykonawca zobowiązany jest wykonać modernizację zabezpieczeń układów napędowych i dostosowanie do istniejącego systemu komunikacji  sterowania dwukierunkowego radiowego 2,4 GHz zgodnie z zamówieniem, zasadami prowadzenia robót budowlanych, wiedzy technicznej, obowiązującymi normami, katalogami, przepisami eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych i posiadać min. sprzęt specjalistyczny:

-   samochód wieżowy teleskopowy lub linowy z platformą i  balkonem

-   żuraw samochodowy 5 - 6 t

-   ubijak spalinowy  50 kg

- samochód dostawczy 0,9 t

- samochód skrzyniowy do 3,5 t

-   piła mechaniczna

-   przyczepa do przewożenia kabli

- wciągarka

- kołkownica pneumatyczna

Wszelkie opłaty, kary i odszkodowania dla osób trzecich związane 
z realizacją przedmiotu zamówienia w tym z ewentualnym wejściem w teren, przycięciem gałęzi drzew itd. obciążą Wykonawcę.

1.3.  Lokalizacja dostosowania, doposażenia istniejących sterowników.

Sterowniki i napędy zwrotnic, które należy dostosować, doposażyć do dwukierunkowego systemu radiowego o częstotliwości 2,4 GHz    usytuowane są  na szlakach komunikacyjnych   
w n/w miejscach i na załączonych do niniejszego opisu rysunkach. Oznaczone są okręgiem koloru niebieskiego i lokatami:

a)   Ul. Zygmunta Augusta, pętla przy ul. Rycerskiej;

odcinek nr 1004

●    zwrotnica Nr 29E

●    załącznik Nr 5

- Ul. Nakielska (Pętla Wilczak):

odcinek  nr 206

- Zwrotnica Nr 35 E

- Załącznik Nr 6

c)   Skrzyżowanie ul. Focha i ul. Królowej Jadwigi (Węzeł Focha);

odcinek nr 1001

●    zwrotnica Nr 21E, zwrotnica Nr 23E i zwrotnica Nr 25E

●    załącznik Nr 7

d)   Rondo Jagiellonów;

odcinek nr 302

●    zwrotnica Nr 41E i zwrotnica Nr 45E

●    załącznik Nr 8

e)   Rondo Fordońskie;

odcinek nr 305

●    zwrotnica Nr 49E i zwrotnica Nr 51E

●    załącznik Nr 9

f)  Rondo Toruńskie;

odcinek nr 506

●    zwrotnica Nr 65E

●    załącznik Nr 11

1.4.   Materiały.

- Na powyżej wyszczególnionych miejscach doposażenia sterowników  zastosować materiały zgodnie z odpowiednią klauzulą o Zamówieniach Publicznych i normami zatwierdzonymi przez Zamawiającego.

- Dostawca urządzeń musi posiadać doświadczenie w zakresie produkcji 
i przedstawić przed przystąpieniem do robót wyniki badań wykonanych 
w latach 2014 – 2016 oraz wdrożone systemy jakości ISO 9001 obejmujące zakresy projektowania, produkcji i montażu konstrukcji stalowych: ISO-14001 oraz BSOHSAS 18001 odnośnie środowiska.

- Urządzenia i aparaty zastosowane w doposażeniu sterowników muszą zostać zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru ZDMiKP.

- Wszystkie elementy wchodzące w skład poszczególnych komponentów powinny pochodzić od tego samego producenta w celu zapewnienia pełnej kompatybilności i bezawaryjnego funkcjonowania tych zestawów.

- Wszystkie części składowe użytych elementów muszą być wykonane 
z materiałów nierdzewnych. Nie dopuszcza się zastosowania elementów złącznych takich jak śruby, nakrętki podkładki, sworznie wykonanych  jako cynkowane galwanicznie  lub ogniowo.

1.5.   Wymagania Zamawiającego.

Jeżeli urządzenia obce położone przy obiektach będą kolidować z robotami budowlanymi 
to roboty należy prowadzić po uzgodnieniu i pod nadzorem Zarządców wg właściwości tych urządzeń. Koszty projektu przełożenia, opłat nadzorów specjalistycznych należy uwzględnić 
w cenie ofertowej.

Jeżeli będą wymagane roboty regulacyjne lub zabezpieczeniowe w zakresie określonym przez Zarządcę to roboty należy prowadzić po uzgodnieniu i pod jego nadzorem.

1.6.   Ogólne właściwości  funkcjonalno – użytkowe:

Roboty związane z modernizacją  układów napędowych zabezpieczających napędy najazdowe elektrohydrauliczne i doposażeniem istniejących sterowników i napędów zwrotnic systemu dwukierunkowego sterowania radiowego 2,4 GHz,  należy zaprojektować  i wykonać zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.

Dokumentacja projektowa wraz z uzgodnieniami i decyzjami powinna być przekazana 
po otrzymaniu akceptacji Zamawiającego w 3 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej.

Całość robót powinna być wykonana wraz z zapewnieniem ciągłości ruchu tramwajowego. Przerwa w ruchu tramwajowym występuje w porze nocnej od godziny 23.45 do godziny 04.20.

2.    Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

2.1.   Opis techniczny;

  - Przygotowanie miejsc pracy,

  - Wykonawca w czasie prowadzenia robót zapewni bezpieczne użytkowanie miejsc  doposażenia w czujniki,

  - Wykonawca będzie odpowiedzialny za utrzymanie i bezpieczeństwo ruchu tramwajowego i drogowego w tym pieszych na terenie prowadzenia prac,

  - Wszelkie materiały i odpady pochodzące z demontażu i montażu z robót, 
po oczyszczeniu należy przygotować do odbioru przez firmę EKO-ODZYSK Janikowo,

  - Wszystkie użyte części łączne muszą być wykonane z materiałów nierdzewnych,  
Do każdego asortymentu musi być dołączony dokument potwierdzający zgodność wykonania wyrobu  z  normą lub własną normą zakładową. Może to być: certyfikat, atest, świadectwo dopuszczenia do eksploatacji, badania laboratoryjne lub inne dokumenty stwierdzające zgodność wykonania z wymogami normy.

  - Wykonawca powinien przed złożeniem oferty zapoznać się z lokalizacją, miejscami dostosowania, doposażenia sterowników  wchodzących w zakres niniejszego zadania oraz z warunkami technicznymi zamówienia i miejscami dostosowania, doposażenia sterowników. Przed przystąpieniem do wykonania kanalizacji  konieczne jest przeprowadzenie wykopów kontrolnych do głębokości około 0,7m 
w celu uniknięcia kolizji z mediami, które mogą być nie naniesione na mapach sytuacyjno – wysokościowych.

2.2   Informacje techniczne -                                   Załączniki Nr  1

2.3.  Wymagania  stawiane Zleceniobiorcy              Załączniki Nr  2

2.4. Rysunki z zaznaczeniem miejsc dostosowania, doposażenia sterowników -                               Załączniki Nr  5, 6, 7, 8, 9, 11

- II  Część informacyjna.

- Uwagi ogólne

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie na własny koszt oraz do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości, gdyż wyklucza się możliwości Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy,

- Zaplecze budowy Wykonawca zorganizuje we własnym zakresie i zobowiązany będzie po zakończeniu robót przywrócić do stanu pierwotnego teren zaplecza budowy,

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu  egzemplarze projektu,

- Prace związane z doposażeniem układów zabezpieczeń napędów zwrotnicowych 
w system czujników na sieci trakcyjnej tramwajowej wykonać przy wyłączonym napięciu sieci trakcyjnej wykorzystując  wyłączenie ruchu tramwajowego w porze nocnej,

- Zachować szczególną ostrożność z uwagi na odbywający się w obu kierunkach torowiska jak i jezdni ruch tramwajowy, samochodowy i pieszy,

- Prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, wiedzą techniczną oraz 
na podstawie podstawowych norm i aktów prawnych.

2.  Normy i przepisy

- PN-92/E-05024 (PN-EN 50122-2/2004)

Ograniczenie upływu prądów błądzących z trakcyjnych sieci powrotnych prądu stałego,

  - PN/K/92001

Osprzęt sieci trakcyjnej tramwajowej i trolejbusowej,

  - PN/K/92002

Sieć jezdna tramwajowa i trolejbusowa,

2.4        PN/K/92009

Komunikacja miejska. Skrajnia budowli,

- PN/K/92020

Elementy sieci tramwajowej i trolejbusowej,

  - PN/K/92021

Symbole graficzne,

  - PN/K/89000

Osprzęt - Tablice ostrzegawcze przed porażeniem prądem elektrycznym,

  - PN-76/E-05125

Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa,

            - PN-93/E-90401

Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce polwinitowej 
na napięcie nie przekraczające 6,6 kV. Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 0,6/1kV,

            - PN-93/E-90403

Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce polwinitowej 
na napięcie znamionowe nie przekraczające 6,6 kV. Kable sygnalizacyjne na napięcie znamionowe 0,6/1 kV,

            - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy  w komunikacji miejskiej oraz autobusowej komunikacji międzymiastowej, Dz. U. 2002, Nr 37 poz. 341,

            - Przepisy Budowy Urządzeń Elektrycznych,

            - Ustawa z dnia  7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2013    poz. 1409),

            - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych przy wykonywaniu robót budowlanych ( Dz. U. 2003 Nr 47  poz. 401  z późniejszymi zmianami),

            - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów BHP (Dz. U. z 2003 r.Nr 169, poz. 1650 z późniejszymi zmianami),

            - Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 26.11.1990r. w sprawie warunków technicznych jakimi powinny  odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej. (Dz. U. Nr 81 poz. 473 z dnia 26.11.1990 r. z późniejszymi zmianami),

            - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120 po. 1126),

            - Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647),

            - Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn.zm.),

            - Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.),

            - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.),

            - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1113 z późn. zm.),

            - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjinalno – użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389),

            - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121).

            - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o Drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 19, poz. 115 z późn. zm.),

            - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 z późn.zm.),

            - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o Ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r., Nr 151, poz. 1120),

            - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430 z późn. zm.),

            - Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r., w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 poz. 462).

            - PN-EN 1090 -2+A1:2012P.

Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych, Część 2: Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji stalowych.

2.31     PN-EN ISO 3834

Wymagania dotyczące jakości spawania materiałów metalowych.

- i inne nie wymienione wyżej akty prawne i przepisy konieczne do zrealizowania przedmiotowego zadania oraz uzyska wszelki dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów.