OPIS TECHNICZNY

# 1  INFORmACJE OGÓLNE

## Inwestor

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy,

ul. Toruńska 174a,

85-844 Bydgoszcz

## Podstawa opracowania

Opracowanie sporządzono na podstawie:

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 243 poz. 1623
z późniejszymi zmianami).

- Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,
z dn. 02.03.1999r. (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

- Katalogu Typowych Konstrukcji Podatnych i Półsztywnych, załącznik
do zarządzenia nr 31 GDDKiA z 2014 r.

-  Mapy do celów informacyjnych,

-  Wizji w terenie oraz inwentaryzacji stanu istniejącego przeprowadzonej w grudniu 2017r.

## Temat opracowania i przedmiot inwestycji

Tematem opracowania jest projekt odtworzenia nawierzchni, a także odtworzenie istniejącej krawędzi jezdni ulicy Zamczysko. Przewiduje się poprawę stanu opisanych ulic na odcinku ok. 2150m i szerokości 5,0  - 5,5m.

Przewiduje się realizację robót budowlanych na działkach stanowiących własność Gminy Bydgoszcz:

- działki nr 53,52, 51/1 z obrębu ewidencyjnego 373,

- działka nr 4/1 z obrębu ewidencyjnego 376,

- działka nr 10 z obrębu ewidencyjnego 377,

- działka nr 9 z obrębu ewidencyjnego 377,

- działki nr 1/1, 3/35, 6/33 z obrębu ewidencyjnego 384,

- działka nr 169/13 z obrębu ewidencyjnego 382,

- działka nr 49/1 z obrębu ewidencyjnego 373.

Projektowane przedsięwzięcie objęte niniejszym opracowaniem zlokalizowane jest na terenie miasta i gminy Bydgoszcz. Dokładne usytuowanie i lokalizację inwestycji przedstawia rysunek planu sytuacyjnego. Teren przeznaczony pod wykonanie odtworzenia jezdni ulicy położony jest w liniach rozgraniczających istniejącego pasa drogowego ulicy Zamczysko. Teren inwestycji znajduje się w trwałym zarządzie ZDMiKP 
w Bydgoszczy.

## Cel i zakres opracowania

Realizacja przedsięwzięcia ma na celu poprawę warunków ruchu poprzez odtworzenie nawierzchni jezdni oraz krawędzi ulic poprzez obramowanie jezdni opornikami betonowymi oraz likwidację przewężeń opisanej drogi, a także zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego w tym obszarze poprzez poprawę parametrów geometrycznych drogi oraz stanu nawierzchni.

Zakres opracowania

W ramach planowanego przedsięwzięcia przewiduje się następujący zakres robót drogowych:

- rozbiórkę istniejących warstw nawierzchni drogowej ulicy Zamczysko 
– rozbiórka istniejącej warstwy asfaltowej i warstwy podbudowy (z wyjątkiem odcinka 1+259,65 – 2+109,65, na którym przewiduje się pozostawienie istniejącej warstwy podbudowy oraz poprawę jej parametrów poprzez doziarnienie miałem kamiennym 0/5 na grubość ok. 3 cm i zagęszczenie)

- wycinkę kolidujących z inwestycją drzew,

- rozbiórkę istniejących oporników na docinku km 1+280,20 – km 2+100,00

- odtworzenie krawędzi jezdni poprzez wykonanie obramowania z opornika betonowego wbudowanego na ławie betonowej na całej długości inwestycji,

- wykonanie podbudowy oraz warstw z betonu asfaltowego i mieszanki mastyksowo-grysowej

- wykonanie poboczy z destruktu asfaltowego oraz przystanków autobusowych,

- plantowanie skarp przy krawędzi jezdni,

- wykonanie progów zwalniających

- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

## Warunki gruntowo – wodne

Na obszarze planowanej inwestycji panują dobre warunki geotechniczne do posadowienia obiektów budowlanych. Podłożem dla przebudowywanej jezdni, po usunięciu konstrukcji będą różnoziarniste piaski w stanie średniozagęszczonym, charakteryzujące się wysokimi parametrami wytrzymałościowymi, odpowiadające grupie nośności G-1.

# STAN PROJEKTOWANY

2.1  Parametry geometryczne chodnika

Zaprojektowano przebudowę ulicy na długości ok. 2109,65 m z wydzieloną, jednoprzestrzenną jezdnią i obustronnymi poboczami z destruktu asfaltowego.

Projektuje się poprawę stanu ciągu komunikacyjnego o nawierzchni asfaltowej, kategoria drogi – gminna, klasa funkcjonalności ulicy – L, kategoria ruchu KR3. Szerokość nawierzchni jezdni ulicy Zamczysko 
5,0 - 5,5m. Boczne ograniczenie projektowanej jezdni stanowi opornik betonowy o wymiarach 15x22cm na ławie betonowej C12/15 z oporem do 2/3 wysokości opornika. Pobocza gruntowe projektuje się z destruktu asfaltowego o szerokości zmiennej (od 0,5m do 1,50m) o grubości 20cm.

Zestawienie powierzchni i długości:

| nawierzchnia asfaltowa - jezdnia | 11550,06 m2 m2 |
| --- | --- |
| nawierzchnia asfaltowa – nakładka – (SMA 4 cm) | 347,88 m2 |
| nawierzchnia asfaltowa na istniejącej podbudowie z KŁSM (warstwa wiążąca 6 cm) | 631,00 m2 |
| nawierzchnia asfaltowa na istniejącej podbudowie z KŁSM (warstwa wiążąca 8 cm) | 3667,68 m2 |
| nawierzchnia asfaltowa na nowej podbudowie z KŁSM | 6903,50 m2 |
| pobocze z destruktu asfaltowego | 3837,82 m2 |
| Razem | 15387,88 m2 |
| opornik betonowy | 4189,91 m |
| Razem | 4189,91 m |

2.2 Rozwiązanie wysokościowe

Rozwiązania wysokościowe zdeterminowane są niweletą i wysokością nawierzchni jezdni ulicy Zamczysko w rejonie planowanych prac. Nie przewiduje się zmian w istniejącej niwelecie, natomiast w trakcie prowadzonych prac należy uwzględnić stopień wyeksploatowania nawierzchni jezdni i w rejonie lokalnych zaniżeń nie „przenosić” ich na niweletę jezdni. Przewiduje się wykonanie nawierzchni z pochyleniem poprzecznym jednostronnym 2%. Spływ wody odbywać się będzie w kierunku pobocza z destruktu asfaltowego i otoczenia gruntowego - w sposób w jaki odbywa się obecnie.

2.3 Rozbiórki i roboty ziemne

Na odcinku km 0+000 do km 1+259,65 przewiduje się wykonanie rozbiórek istniejącej nawierzchni składającej się z warstwy betonu asfaltowego oraz warstwy wzmacniającej z destruktu asfaltowego 
i podbudowy. Po rozebraniu istniejącej konstrukcji jezdni, wycince drzew i usunięciu pni oraz korzeni przewiduje się korytowanie pod projektowaną nawierzchnię. Roboty ziemne polegać będą na mechanicznym wykonaniu koryta w miejscu projektowanych nawierzchni drogowych i sprowadzać się będą do wybrania i wywiezienia rozebranej konstrukcji istniejącej jezdni oraz gruntu nasypowego.

Na odcinku km 1+259,65 do km 2+109,65 przewiduje się wykonanie rozbiórek istniejącej nawierzchni składającej się z warstwy betonu asfaltowego. Istniejącą podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie przewiduje się miejscowo doziarnić miałem kamiennym 0/5 o grubości 3cm i dogęścić.

Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z PN-S-02205 „Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania  i badania.” Roboty rozbiórkowe i ziemne należy prowadzić zwracając szczególną uwagę na możliwość wystąpienia niezinwentaryzowanego podziemnego uzbrojenia terenu.

2.4 Konstrukcja jezdni

Przewiduje się wykonanie jezdni asfaltowej w obramowaniu z oporników betonowych. Projektuje się oporniki betonowe o wymiarach 15x22cm wykonane na ławie betonowej C12/15 z oporem sięgającym 2/3 wysokości opornika.

Przyjęto wykonanie nawierzchni jezdni ulicy Zamczysko o następującej konstrukcji:

- Odcinek km 1+259,65 – km 2+109,65

- warstwa ścieralna SMA 11PMB 25/55-60 – 4 cm,

- emulsja asfaltowa szybkorozpadowa C60BP3ZM  - 0,3kg/m2,

- warstwa wiążąca AC WMS16W PMB25/55-60 – 8 cm,

- emulsja asfaltowa szybkorozpadowa C60B10ZM/R  - 0,5 kg/m2,

- istniejąca podbudowa – KŁSM 0/31,5  - 20 cm (doziarnienie miałem kamiennym 0/5 na grubość 3cm i zagęszczenie)

W rejonie wlotu ulicy Zamczysko na skrzyżowanie ulic Armii Krajowej – Zamczysko  oraz na wlocie ulicy Sądeckiej przewiduje się wykonanie jedynie nowej warstwy ścieralnej SMA 11PMB 25/55-60 (4 cm). Ponadto przy chodniku na wlocie ulicy Zamczysko w celu zachowania ukształtowania wysokościowego niwelety jezdni przewiduje się zmniejszenie grubości warstwy wiążącej konstrukcji jezdni (1) do 6 cm. Na dalszym odcinku przewiduje się zmianę grubości warstwy wiążącej z 6 cm do 8 cm. Szczegóły dot. konstrukcji zostały przedstawione na przekroju 1.

- Odcinek km 0+000 – km 1+259,65

- warstwa ścieralna SMA 11PMB 25/55-60 – 4 cm,

- emulsja asfaltowa szybkorozpadowa C60BP3ZM  - 0,3kg/m2,

- warstwa wiążąca AC WMS16W PMB25/55-60 – 8 cm,

- emulsja asfaltowa szybkorozpadowa C60B10ZM/R  - 0,5 kg/m2,

- podbudowa – KŁSM 0/31,5  - 20 cm

- warstwa odsączająca – 10 cm (do decyzji Inspektora Nadzoru)*,

- istniejące podłoże zagęszczone**.

* warunkową warstwę odsączającą wykonywaną w zależności od decyzji Inspektora Nadzoru należy ująć 
w przedmiarze robót.

**wskaźnik zagęszczenia gruntów w nasypach na całej szerokości korpusu – Is=1,00.

Na całej długości przebudowywanego odcinka drogi przewiduje się wykonanie poboczy z destruktu asfaltowego o grubości 20 cm. Szerokość pobocza wynosi minimum 50 cm. Po stronie południowej jezdni ulicy Zamczysko od km 0+287,00 do km 2+100,00 przewiduje się wykonanie pobocza gruntowego 
z destruktu asfaltowego o szerokości minimum 1,50 m (z lokalnymi zawężeniami zgodnie z planem sytuacyjnym).

W rejonie skrzyżowania ulic Zamczysko – Armii Krajowej – Sądeckiej  po sfrezowaniu istniejących warstw betonu asfaltowego przewiduje się wykonanie nakładki z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA 
o grubości 4 cm.

2.5 Oświetlenie uliczne i pozostałe uzbrojenie podziemne

W strefie planowanych robót występuje oświetlenie uliczne stanowiące własność miasta. W związku z planowanym odtworzeniem krawędzi i nawierzchni jezdni ulicy Zamczysko nie zachodzi potrzeba przebudowy istniejącego oświetlenia. Kabel zasilający oświetlenie znajduje się poza istniejącymi krawędziami jezdni, a także poza planowaną krawędzią nowej nawierzchni.

Nie przewiduje się ingerencji w przebieg istniejących sieci a także ich przebudowy.  Roboty ziemne związane z wykonaniem koryta pod konstrukcję nawierzchni przewiduje się prowadzić poza przebiegiem sieci, które znajdują się poza obrysem ulicy. W bezpośrednim sąsiedztwie urządzeń podziemnych (przejścia w poprzek jezdni) należy wykonać przekopy próbne, a same roboty ziemne prowadzić sposobem ręcznym. Ponadto zastrzega się możliwość wystąpienia w rejonie prowadzonych prac niezinwentaryzowanych urządzeń uzbrojenia technicznego. W przypadku nieprzewidzianej kolizji należy skontaktować się z odpowiednim gestorem sieci o określenie warunków jej usunięcia.

W ramach zadania przewiduje się regulację wysokościową urządzeń uzbrojenia terenu (studzienki kanalizacyjne, zawory, zasuwy itp.) Wykaz urządzeń podano w tabeli.

2.6 Organizacja ruchu drogowego

Projekt stałej organizacji ruchu drogowego stanowi odrębne opracowanie dołączone do dokumentacji przetargowej.

Na ul. Zamczysko przy skrzyżowaniu z al. Armii Krajowej należy uporządkować oznakowanie pionowe. Projekt uwzględnia również dyslokacje przystanków autobusowych (na ul. Zamczysko przy al. Armii Krajowej oraz na ul. Zamczysko pomiędzy posesjami 29-31). Obszary przystanków autobusowych 1,5 m x 15 m należy utwardzić.

Projekt zakłada również wprowadzenie również 6 lokalizacji, w których należy wprowadzić progi zwalniające wyspowe wraz ze słupkami U-12c po bokach.

2.7 Gospodarką zielenią

W związku z projektowanym odtworzeniem krawędzi jezdni oraz istniejącym drzewostanem, które w części pozostaje w kolizji z planowanym przebiegiem przekroju ulicy lub znajduje się w skrajni korytarza ruchu pojazdów przewiduje się do wycinki następujące drzewa i krzewy:

| Lp | Gatunek | Obwód pnia (cm) | Lokalizacja | Obręb | Działka | Przyczyna usunięcia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Topola mieszaniec gatunków rodzimych | 200 | ul. Zamczysko | 378 | 9 | Rośnie w skrajni drogowej, zagrożenie dla ruchu drogowego, posusz |
|  | Topola mieszaniec gatunków rodzimych | 245 | ul. Zamczysko | 378 | 9 | Rośnie w skrajni drogowej, zagrożenie dla ruchu drogowego, posusz |
|  | Topola mieszaniec gatunków rodzimych | 215 | ul. Zamczysko | 378 | 9 | Rośnie w skrajni drogowej, zagrożenie dla ruchu drogowego, posusz |
|  | Topola mieszaniec gatunków rodzimych | 257 | ul. Zamczysko | 378 | 9 | Rośnie w skrajni drogowej, zagrożenie dla ruchu drogowego, posusz |
|  | Topola mieszaniec gatunków rodzimych | 312 | ul. Zamczysko | 378 | 9 | Rośnie w skrajni drogowej, zagrożenie dla ruchu drogowego, posusz, próchnica pnia |
|  | Sosna czarna | 75 | ul. Zamczysko | 378 | 9 | Rośnie w skrajni drogowej, zagrożenie dla ruchu drogowego |
|  | Sosna czarna | 59 | ul. Zamczysko | 378 | 9 | Rośnie w skrajni drogowej, zagrożenie dla ruchu drogowego |
|  | Sosna czarna | 56 | ul. Zamczysko | 378 | 9 | Rośnie w skrajni drogowej, zagrożenie dla ruchu drogowego |
|  | Sosna czarna | 45 | ul. Zamczysko | 378 | 9 | Rośnie w skrajni drogowej, zagrożenie dla ruchu drogowego |
|  | Sosna czarna | 80 | ul. Zamczysko | 378 | 9 | Rośnie w skrajni drogowej, zagrożenie dla ruchu drogowego |
|  | Sosna czarna | 63 | ul. Zamczysko | 378 | 9 | Rośnie w skrajni drogowej, zagrożenie dla ruchu drogowego |
|  | Sosna czarna | 76 | ul. Zamczysko | 378 | 9 | Rośnie w skrajni drogowej, zagrożenie dla ruchu drogowego |
|  | Sosna czarna | 47 | ul. Zamczysko | 378 | 9 | Rośnie w skrajni drogowej, zagrożenie dla ruchu drogowego |
|  | Sosna czarna | 49/90 | ul. Zamczysko | 378 | 9 | Rośnie w skrajni drogowej, zagrożenie dla ruchu drogowego |
|  | Sosna czarna | 53 | ul. Zamczysko | 378 | 9 | Rośnie w skrajni drogowej, zagrożenie dla ruchu drogowego |
|  | Sosna czarna | 44/30 | ul. Zamczysko | 378 | 9 | Rośnie w skrajni drogowej, zagrożenie dla ruchu drogowego |
|  | Sosna czarna | 70 | ul. Zamczysko | 378 | 9 | Rośnie w skrajni drogowej, zagrożenie dla ruchu drogowego |
|  | Sosna czarna | 68 | ul. Zamczysko | 378 | 9 | Rośnie w skrajni drogowej, zagrożenie dla ruchu drogowego |
|  | Sosna czarna | 45 | ul. Zamczysko | 378 | 9 | Rośnie w skrajni drogowej, zagrożenie dla ruchu drogowego |
|  | Sosna czarna | 50 | ul. Zamczysko | 378 | 9 | Rośnie w skrajni drogowej, zagrożenie dla ruchu drogowego |
|  | Sosna czarna | 65 | ul. Zamczysko | 378 | 9 | Rośnie w skrajni drogowej, zagrożenie dla ruchu drogowego |
|  | Sosna czarna | 75 | ul. Zamczysko | 378 | 9 | Rośnie w skrajni drogowej, zagrożenie dla ruchu drogowego |
|  | Sosna czarna | 65 | ul. Zamczysko | 378 | 9 | Rośnie w skrajni drogowej, zagrożenie dla ruchu drogowego |
|  | Sosna czarna | 64 | ul. Zamczysko | 378 | 9 | Rośnie w skrajni drogowej, zagrożenie dla ruchu drogowego |
|  | Sosna czarna | 67 | ul. Zamczysko | 378 | 9 | Rośnie w skrajni drogowej, zagrożenie dla ruchu drogowego |
|  | Sosna czarna | 42 | ul. Zamczysko | 378 | 9 | Rośnie w skrajni drogowej, zagrożenie dla ruchu drogowego |
|  | Sosna czarna | 52 | ul. Zamczysko | 378 | 9 | Rośnie w skrajni drogowej, zagrożenie dla ruchu drogowego |
|  | Sosna czarna | 69 | ul. Zamczysko | 378 | 9 | Rośnie w skrajni drogowej, zagrożenie dla ruchu drogowego |
|  | Sosna czarna | 50 | ul. Zamczysko | 378 | 9 | Rośnie w skrajni drogowej, zagrożenie dla ruchu drogowego |
|  | Sosna czarna | 59 | ul. Zamczysko | 378 | 9 | Rośnie w skrajni drogowej, zagrożenie dla ruchu drogowego |
|  | Sosna czarna | 48 | ul. Zamczysko | 378 | 9 | Rośnie w skrajni drogowej, zagrożenie dla ruchu drogowego |
|  | Sosna czarna | 65 | ul. Zamczysko | 378 | 9 | Rośnie w skrajni drogowej, zagrożenie dla ruchu drogowego |
|  | Sosna czarna | 61 | ul. Zamczysko | 378 | 9 | Rośnie w skrajni drogowej, zagrożenie dla ruchu drogowego |
|  | Sosna czarna | 30 | ul. Zamczysko | 378 | 9 | Rośnie w skrajni drogowej, zagrożenie dla ruchu drogowego |
|  | Olcha czarna | 97 | ul. Zamczysko | 378 | 9 | Rośnie w skrajni drogowej, zagrożenie dla ruchu drogowego |
|  | Sosna czarna | 30 | ul. Zamczysko | 378 | 9 | Rośnie w skrajni drogowej, zagrożenie dla ruchu drogowego |
|  | Sosna czarna | 25 | ul. Zamczysko | 378 | 9 | Rośnie w skrajni drogowej, zagrożenie dla ruchu drogowego |
|  | Topola mieszaniec gatunków rodzimych | 236 | ul. Zamczysko | 377 | 10 | Rośnie w skrajni drogowej, zagrożenie dla ruchu drogowego, posusz |
|  | Buk zwyczajny | 65 | ul. Zamczysko | 4/1 | 376 | Rośnie w skrajni drogowej, zagrożenie dla ruchu drogowego |
|  | Buk zwyczajny | 38 | ul. Zamczysko | 4/1 | 376 | Rośnie w skrajni drogowej, zagrożenie dla ruchu drogowego |
|  | Dąb szypułkowy | 37 | ul. Zamczysko | 4/1 | 376 | Rośnie w skrajni drogowej, zagrożenie dla ruchu drogowego |
|  | Topola mieszaniec gatunków rodzimych | 196 | ul. Pod Skarpą | 36 | 386 | Rośnie w skrajni drogowej, zagrożenie dla ruchu drogowego, posusz |

Ponadto przewiduje się wycinkę istniejącej zieleni niewymagającej uzyskania decyzji na wycinki znajdującej się w skrajni projektowanego korytarza ruchu i pobocza (wycięcie krzewów, skoszenie traw). 
Poglądowy szkic sytuacyjny z wykazem zieleni przeznaczonej do wycinki dołączono do dokumentacji przetargowej. Szczegółowe wskazanie drzew do wycinki odbędzie się na podstawie wizji lokalnej z ZDMIKP.

2.8 Załączniki

- Plan sytuacyjny.

- Przekroje normalne.

- Szkic sytuacyjny z wykazem zieleni do wycinki.