Nr sprawy 030/2018 	                                                       Opis Przedmiotu Zamówienia – załącznik Nr 9 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Zadanie: Stabilizacja nawierzchni dróg gruntowych płytami ażurowymi – pakiet II

Nazwa i kod przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV 
oraz rodzaj zamówienia:

kod CPV: 45.23.00.00-8 roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównanie terenu

45.23.31.20-8 roboty w zakresie budowy dróg

Zadanie polega na stabilizacji ulic gruntowych za pomocą betonowych płyt ażurowych. Czynności wchodzące w skład zadania:

- korytowanie na głębokość 40 cm

- ramowanie nawierzchni poprzez ustawienie krawężnika wtopionego 15x22 cm na ławie 
z betonowej z betonu C12/15z oporem

- układanie podbudowy z kruszywa betonowego o frakcji 0-31,5mm z recyklingu grub. 25cm

- regulacja pionowych włazów kanałowych

- wykonanie nawierzchni z betonowych płyt ażurowych grub. 10 cm układanych na podsypce z pospółki o frakcji 0-8mm o wskaźniku wodoprzepuszczalności k10=8m/dobę oraz wskaźniku różnoziarnistosci U>5 gr 5cm

- wypełnienie płyt ażurowych pospółką o frakcji 0-16mm i wskaźniku wodoprzepuszczalnosci k10=20m/dobę