| ZAMAWIAJĄCY | # Miasto Bydgoszcz ul. Jezuicka 1 85-102 Bydgoszcz w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy ul. Toruńska 174a 85-844 Bydgoszcz |
| --- | --- |
| NAZWA ZADANIA | Dostawa i montaż 500 stojaków rowerowych na terenie Bydgoszczy wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej. |
| TEMAT OPRACOWANIA | OPIS PRRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| LOKALIZACJA INWESTYCJI | działki nr: wg. odrębnego zestawienia |
| KOD CPV | Dostawy: 39151100-6 Stojaki Usługi projektowe: 71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej Roboty budowlane: 45233293-9 Instalowanie mebli ulicznych |

SPIS ZAWARTOŚCI

# I. Część opisowa

- Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

1.1. Charakterystyczne parametry i warunki dla zakresu zamówienia.

1.2. Zakres zamówienia.

1.3. Termin realizacji zamówienia.

- Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

2.1. Wymagania do dokumentacji projektowej.

2.2. Wymagania do realizacji zadania.

- Wytyczne do opracowań branżowych.

3.1. Wytyczne techniczne konstrukcji stojaka.

3.2. Wytyczne dla montażu stojaków.

# II. Część informacyjna

I. Część opisowa

- Opis ogólny przedmiotu zamówienia

1.1. Charakterystyczne parametry i warunki dla zakresu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż 500 stojaków rowerowych 
we wskazanych lokalizacjach na terenie m. Bydgoszczy wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej.

Przedmiot zamówienia przewidziany do realizacji składa się z dwóch części:

- Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownych opinii, zatwierdzeń, uzgodnień i decyzji administacyjnych,

- Dostawy oraz montażu stojaków rowerowych wraz z wykonaniem robót towarzyszących.

1.1.1. Powierzchnie i inne wielkości charakteryzujące przedmiot zamówienia:

- dostawa wraz z montażem – 393 szt. stojaków rowerowych zwykłych typu U,

- dostawa wraz z montażem – 107 szt. stojaków rowerowych ozdobnych typu U,

- dostawa wraz z montażem – 39 szt. słupów blokujących typu U-12c,

- dostawa wraz z montażem – 4 szt. słupków blokujących typu ozdobnego.

W ramach zadania należy również wykonać roboty towarzyszące tj. likwidacja istniejących stojaków, likwidacja istniejącego płotka, usunięcie gazonów kwiatowych oraz zmiany w organizacji ruchu itp. zgodnie opisem w zestawieniu tabelarycznym – Załącznik nr 1 do OPZ. Zamówienie nie obejmuje wykonania utwardzenia terenów.

Wszystkie usuwane elementy należy zwieźć do siedziby Wydziału Utrzymania i Ewidencji Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, przy ul. Redłowskiej 8.

1.2. Zakres zamówienia

1.2.1. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa, na podstawie której będzie realizowana budowa powinna składać się z następujących opracowań i projektów:

- projekt zagospodarowania terenu/materiały do zgłoszenia,

- projekty wykonawcze:

- projekt organizacji ruchu tymczasowego,

- projekt organizacji ruchu stałego (Wykonawca do opracowania projektów stałej organizacji ruchu może użyć map z Załącznika nr 2 do Opisu Przedmiotu Zamówienia – Mapy z lokalizacją stojaków rowerowych),

- uzyskanie niezbędnych opinii, zatwierdzeń, uzgodnień i decyzji administracyjnych,

- inne opracowania:

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

1.2.2. Realizacji zadania

Realizacja zadania polega na dostawie i montażu 500 stojaków rowerowych oraz 43 słupków blokujących wraz z wykonaniem innych robót w oparciu o przygotowaną 
i uzgodnioną dokumentację projektową, zgodnie z pkt. 1.2.1. W obszarze Śródmieścia (strefy ochrony konserwatorskiej) zaplanowano ustawienie stojaków typu ozdobnego, 
w pozostałych miejscach – typu zwykłego. W Załączniku nr 3 do Opisu Przedmiotu Zamówienia – Schematy stojaków rowerowych pokazano schematy, wg których należy wykonać stojaki oraz podano podstawowe wymiary (na załączonej fotografii pokazano podobny stojak ustawiony na terenie m. Bydgoszczy). Zabezpieczenie stojaków 
w miejscach parkingowych należy dokonać za pomocą słupków blokujących (zwykłych typu U-12c lub ozdobnych). W Załączniku Nr 4 do Opisu Przedmiotu Zamówienia – Schemat słupka ozdobnego pokazano kształt słupka ozdobnego.

Zamawiający w Załączniku nr 2 do Opisu Przedmiotu Zamówienia – Mapy z lokalizacją stojaków rowerowych rozplanował lokalizację większości stojaków. Na poszczególnych mapach (planach sytuacyjnych) pokazano rozmieszczenie stojaków, zwymiarowano (dowiązano) ustawienie do trwałych elementów. Poza tym podano liczbę stojaków 
w danym miejscu, opisano lokalizację i dodatkowo zamieszczono zdjęcie terenu 
z orientacyjną lokalizacją. Stojaki zlokalizowano na terenie Miasta Bydgoszczy oraz 
w Ostromecku (5 szt. przy pałacu). Większość z nich znajduje się w pasach drogowych dróg publicznych. Zamawiający uzyskał ponadto zgodę następujących jednostek miejskich, na terenach których (utrzymywanych i zarządzanych przez te jednostki) również są rozlokowane stojaki:

- Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy (szkoły: Szkoła Podstawowa nr 64-ul. Sardynkowa 7, Szkoła Podstawowa nr 35-ul. Nakielska 273, Zespół Szkół Elektronicznych-ul. M. Karłowicza 20, Zespół Szkół Nr 16-ul. Koronowska 74, Zespół Szkół Nr 19-ul. A. Grzymały - Siedleckiego 11, Zespół Szkół Nr 29-ul. Słoneczna 26, Zespół Szkół Nr 12-ul. Stawowa 41),

- Muzeum Okręgowe (Exploseum),

- CWZS Zawisza Bydgoszcz,

- Hala Sportowo – Widowiskowa "Łuczniczka",

- Sąd Rejonowy w Bydgoszczy,

- Leśny Park Kultury i Wypoczynku "Myślęcinek".

W Załączniku Nr 1 do OPZ – Zestawienie tabelaryczne lokalizacji stojaków rowerowych umieszczono szczegółowe informacje dotyczące lokalizacji stojaków, liczby stojaków 
w danych miejscach, typu stojaka (zwykły lub ozdobny), właściciela / zarządcy terenów, na których stojaki będą ustawiane, oznaczenia geodezyjnego działki / obrębu, słupków przewidzianych do zabezpieczenia stojaków oraz elementów do przestawienia, likwidacji itp.

UWAGA – w ramach zadania (w ramach 500 stojaków) ujęte jest również 45 stojaków rowerowych, które będą nagrodą w konkursie i będą ustawiane na terenach szkół. Zamawiający najpóźniej w terminie 7 dni po podpisaniu umowy przekaże listę z wykazem szkół i liczbą stojaków rozdysponowanych do wszystkich z nich. Łączna liczba stojaków przewidziana na terenach szkół wynosi – 78 sztuk.

Zadaniem Wykonawcy jest również uzgodnienie z dyrekcjami wszystkich szkół oraz Miejskim Centrum Kultury (Zespół Pałacowo – Parkowy w Ostromecku) lokalizacji stojaków i ich montaż. Uzgodnienia w pisemnej formie należy przekazać Zamawiającemu.

Zamawiający uzyskał już uzgodnienie z Miejskim Konserwatorem Zabytków na lokalizację stojaków rowerowych w strefach ochrony konserwatorskiej.

1.3. Termin realizacji zamówienia: max. 3 miesiące od podpisania umowy
- w terminie nieprzekraczającym 21 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia prototypu stojaka rowerowego ozdobnego do akceptacji (1 szt.).

2. Wymagania w stosunku do przedmiotu zamówienia

2.1 Wymagania w stosunku do dokumentacji:

2.1.1. Dokumentacja winna być przekazana w wersji papierowej i elektronicznej (edytowalnej i nieedytowalnej).

2.1.2. Zapis w formie elektronicznej powinien zostać dokonany na płycie CD (DVD) 
w następujący sposób:

- katalog – nazwa „wersja edytowalna dokumentacji”

- katalog – nazwa „wersja nieedytowalna dokumentacji”

- plik (*doc) – nazwa „zestawienie dokumentacji”

2.1.3. W katalogach należy zamieścić podkatalogi, które będą zawierały poszczególne opracowania zgodnie z ich wersją papierową.

2.1.4. Wersja edytowalna powinna zawierać wszystkie opracowania będące przedmiotem Umowy oraz zostać zapisana na płycie CD (DVD) w formie:

- pliki tekstowe wykonane w MS Word i zapisane jako:  *doc,

- tabele, obliczenia wykonane w MS Excel i zapisane jako: *xls,

- rysunki wykonane w programie AutoCad i zapisane jako: *dwg lub za pomocą oprogramowania firmy Bentley Systems i zapisane jako: *dgn,

- wyniki obliczeń przy użyciu programów obliczeniowych zapisane w formatach tych programów,

2.1.5. Wersja nieedytowalna powinna zawierać wszystkie opracowania będące przedmiotem Umowy oraz zostać zapisana na płycie CD (DVD) w formie plików *pdf w taki sposób, aby każdy z plików stanowił kompletne opracowanie będące wierną kopią jego wersji papierowej, tj. z podpisami Projektantów. Niedopuszczalne jest zamieszczanie osobno poszczególnych stron opracowań. Zamieszczone opracowania powinny być zeskanowane, w jakości umożliwiającej odczytanie wszystkich detali.

2.1.6. Wykonawca niezwłocznie po opracowaniu i uzgodnieniu dokumentacji projektowej przekaże z Zamawiającemu 3 egz. dokumentacji projektowej w wersji papierowej i 2 płyty CD z wersją elektroniczną.

2.1.7. Dokumentację dla organizacji ruchu tymczasowego i stałego należy opracować zgodnie z:

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych 
oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220 poz. 2181 ze zm.),

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. Nr 177 poz. 1729 ze zm.).

Zadaniem wykonawcy jest m.in. opracowanie niezbędnych projektów stałej i czasowej organizacji ruchu i uzyskanie dla nich opinii i zatwierdzeń, w związku z realizacją zadania.

2.1.8. Zamawiający wymaga dostarczenia pisemnych uzgodnień (Wykonawca – dyrekcja szkoły i Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy) lokalizacji stojaków 
na terenach szkół i przy Zespole Pałacowo – Parkowym w Ostromecku.

  - Wymagania w stosunku do realizacji zadania:

  - Zamówienie musi być realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego, wszelkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy budowlanej.

  - Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej w terenie (na własny koszt) 
i zdobyć wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości robót.

  - Wykonawca we własnym zakresie:

a) uzyska niezbędne uzgodnienia, opinie i zatwierdzenia,

b) urządzi teren budowy,

c) wykona i utrzyma w należytej sprawności oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy.

  - Jeżeli zaistnieje taka potrzeba Wykonawca, na etapie opracowania dokumentacji projektowej, zobowiązany jest uzyskać uzgodnienia z właścicielami gruntów, które nie są w zarządzie Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy.

  - Projekt organizacji ruchu powinien zapewniać obsługę komunikacyjną przyległych obiektów.

  - Wykonawca w trakcie opracowywania dokumentacji będzie konsultował 
z Zamawiającym przyjęte rozwiązania projektowe.

  - Wykonawca będzie ponosić odpowiedzialność za ochronę instalacji
i urządzeń podziemnych oraz zapewni ich właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie wykonywanych prac. W przypadku nieprzewidzianych kolizji z istniejącymi sieciami uzbrojenia podziemnego wykonawca zgłosi fakt Zamawiającemu i właścicielowi sieci celem uzyskania odpowiednich uzgodnień dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

  - Wykonawca, który wygra przetarg, przekaże niezwłocznie Zamawiającemu:

- program zapewnienia jakości,

- harmonogram rzeczowo-finansowy. Harmonogram powinien m.in. pokazać kolejność postępowania, etapowanie robót, czas w jakim wykonawca proponuje wykonać roboty, niezbędną ilość sprzętu i pracowników na każdym etapie robót oraz planowany miesięczny przerób. Harmonogram należy dostarczyć w formie papierowej i elektronicznej i aktualizować każdorazowo, bez wezwania w razie zmian terminów wykonania planowanych robót. Harmonogram każdorazowo wymaga akceptacji Zamawiającego.

  - Wykonawca we własnym zakresie:

- uzyska niezbędne uzgodnienia,

- urządzi teren budowy,

- wykona i utrzyma w należytej sprawności oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy,

- poniesie koszty związane z wypłatą odszkodowań za wszelkie zniszczenia, które powstaną w trakcie prowadzenia robót,

  - Wykonawca zobowiązany będzie do ustawicznego utrzymania terenu budowy i zaplecza w stanie gwarantującym bezpieczeństwo osób korzystających z tych terenów.

  - Projekt organizacji ruchu powinien zapewniać obsługę komunikacyjną przyległych obiektów.

  - Wykonawca w trakcie realizacji robót będzie musiał umożliwić przejazd (zaopatrzenie, służby komunalne itp.) i dojścia do wszystkich obiektów zlokalizowanych w rejonie budowy. Wszelkie prace na i w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów należy wykonać w uzgodnieniu z właścicielami 
lub administratorami tych obiektów. Prace na czynnych sieciach należy wykonywać pod nadzorem użytkowników tych sieci.

  - Wykonawca jest odpowiedzialny za przejezdność i bezpieczeństwo ogólnodostępnego ruchu drogowego i pieszego prowadzonego po terenie budowy, zgodnie z zatwierdzoną organizacją ruchu. Wykonawca w czasie realizacji zamówienia zobowiązany będzie do wykonania prac utrzymaniowych (na własny koszt) na czynnych, ogólnodostępnych drogach i chodnikach przebiegających przez teren budowy.

  - Wykonawca ponosić będzie pełną odpowiedzialność za wypadki i szkody powstałe w trakcie wykonania przedmiotu umowy.

  - Wykonawca po przejęciu terenu zdejmie, przechowa i zabezpieczy majątek Gminy, tj. istniejące oznakowanie pionowe, elementy zabezpieczenia ruchu i inne wyposażenie pasa drogowego. Przed protokolarnym przekazaniem terenu budowy Wykonawca wykona na terenie przyszłych robót inwentaryzację majątku drogowego ZDMiKP obejmującą wszystkie materiały i urządzenia stanowiące wyposażenie pasa drogowego. Inwentaryzacja podlegać będzie weryfikacji Zamawiającego.

  - Wykonawca jest wytwórcą i posiadaczem wszystkich odpadów powstałych w wyniku prowadzenia prac, w tym odpadów niebezpiecznych. Na Wykonawcy ciążą wszystkie obowiązki wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 
o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21 ze zm.). Klasyfikacji odpadów należy dokonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadów (DZ.U. z 2014r. poz.1923).

  - Przy realizacji niniejszego zamówienia odpadami są materiały pochodzące 
z rozbiórek i robót ziemnych (z wyjątkiem materiałów kamiennych, elementów stalowych i żeliwnych oraz przeznaczonych do ponownego wbudowania w ramach niniejszego zamówienia), które Wykonawca zagospodaruje na własny koszt zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami.

  - Przedsiębiorcy, niebędący wytwórcą  odpadów powstających w wyniku realizacji przedmiotu umowy, którzy będą transportować odpady są zobowiązani do posiadania wpisu do rejestru zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 5b ustawy 
o odpadach lub zezwolenia na transport odpadów.

  - Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia we własnym zakresie (przed przystąpieniem do robót budowlano-montażowych) wszelkich materiałów niezbędnych do wykonania robót. Wyroby, które zakupi Wykonawca, muszą spełniać wymagania określone w art. 5 ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 ze zm.) oraz w SST. Wbudowane materiały muszą odpowiadać wymogom, które określa art. 10 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 290) odpowiadać Normom oraz posiadać stosowne atesty, aprobaty i deklaracje zgodności.

  - O terminach rozpoczęcia robót i wprowadzenia zmian w organizacji ruchu wykonawca powiadomi ZDMiKP, Prezydenta Miasta Bydgoszczy oraz właściwy organ Policji z minimum 7 dniowym wyprzedzeniem. Wykonawca powiadomi Wydział Organizacji Transportu ZDMiKP w Bydgoszczy, w przypadku wprowadzenia ewentualnych zmian zbiorowej komunikacji z min. 16-dniowym wyprzedzeniem.

  - Wykonawca zobowiązany będzie do protokolarnego przekazania terenu budowy po zakończeniu robót w stanie uporządkowanym oraz dokonania demontażu ewentualnych obiektów tymczasowych, nie później niż w dniu odbioru ostatecznego robót.

  - Wykonawca udzieli minimum 48 miesięcy gwarancji na roboty objęte przedmiotem zamówienia.

3. Wytyczne dla opracowań branżowych

3.1 wytyczne techniczne konstrukcji stojaka zwykłego:

- stojaki fabrycznie nowe, rok produkcji 2018,

- materiał stojaków – stal ocynkowana ogniowo, min. 70 µm,

- naroża gięte,

- umożliwiające wbudowanie na stałe w podłożę,

- wymiary szczegółowe:

wysokość – 700 mm,

długość – 800 mm,

średnica rury: Ø 60 mm,

dł. elementu kotwiącego: 350 mm,

grubość ścianek rury stojaka: min 3 mm.

3.2 wytyczne techniczne konstrukcji stojaka ozdobnego:

- stojaki fabrycznie nowe, rok produkcji 2018,

- materiał stojaków – stal lakierowana proszkowo, kolor RAL 7021

- umożliwiające wbudowanie na stałe w podłożę,

- wymiary szczegółowe:

wysokość – 700 mm,

długość – 800 mm,

średnica rury: Ø 60 mm i Ø 40 mm,

dł. elementu kotwiącego: 350 mm,

grubość ścianek rury stojaka: min 3 mm.

UWAGA – Zamawiający wymaga wprowadzenia numeracji stojaków. Wszystkie stojaki należy ponumerować od wartości 001 do 500. Numery należy umieścić pośrodku poprzeczki poziomej (górnej – w stojaku ozdobnym).

Wielkość numeru: wysokość min. 3 cm i długość dostosowana do cyfr (oraz lich liczby) 
i użytej czcionki. Numerację należy wykonać w trwały i estetyczny sposób uniemożliwiający usunięcie oznakowania przez osoby postronne bez wykorzystania narzędzi, bez konieczności wykonania szlifowania lub też wykorzystania do zakrycia oznakowania innej powłoki lakierniczej, np. zamalowywania sprayem itp.

3.3 wytyczne techniczne konstrukcji słupka blokującego typu U-12c – zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220 poz. 2181 
ze zm.).

- słupki fabrycznie nowe, rok produkcji 2018,

- materiał słupków – metalowe, kolor biało – czerwony,

- wymiary szczegółowe:

wysokość – 800 mm,

średnica rury: Ø 120 mm.

3.4 wytyczne techniczne konstrukcji słupka blokującego typu ozdobnego:

- słupki fabrycznie nowe, rok produkcji 2018,

- materiał słupków – stal lakierowana proszkowo, kolor RAL 7021

- umożliwiające wbudowanie na stałe w podłożę,

- wymiary szczegółowe:

wysokość – 700 mm,

średnica rury: Ø 2 cale,

z taśmą odblaskową w kolorze grafitowo – szarym,

grubość ścianek rury słupka: min 3 mm.

3.5 wytyczne dla montażu stojaków:

- montaż stojaków powinien uwzględniać zasady wskazane w Załączniku Nr 5 do Opisu Przedmiotu Zamówienia – Rozmieszczenie stojaków rowerowych do ściany budynku, jezdni itp.

- odległość pomiędzy poszczególnymi stojakami ustawianymi prostopadle – 1,2m,

- odległość pomiędzy poszczególnymi stojakami ustawianymi równolegle – 1,4m,

- odległość minimalna stojaków od przeszkód (np. obiektów budowlanych, drzew itp.) – 0,7m,

- wymagane, minimalne wymiary betonowego elementu kotwiącego:

dł. 25 cm x szer. 25 cm x wys. 35 cm,

- stojaki rowerowe w sąsiedztwie jezdni należy zamontować w taki sposób, 
aby zaparkowany rower ustawiony był poza skrajnią drogową jezdni. W zatokach parkingowych stojaki i rowery należy zabezpieczyć za pomocą słupków.

### II. Część informacyjna

- Załącznik Nr 1 do OPZ – Zestawienie tabelaryczne lokalizacji stojaków rowerowych 
– plik pdf,

- Załącznik nr 2 do OPZ – Mapy z lokalizacją stojaków rowerowych – plik pdf,

- Załącznik nr 3 do OPZ – Schematy stojaków rowerowych – plik pdf,

- Załącznik nr 4 do OPZ – Schemat słupka ozdobnego – plik pdf,

- Załącznik nr 5 do OPZ – Rozmieszczenie stojaków rowerowych do ściany budynku, jezdni itp. – plik pdf,

6. Podstawowe przepisy, które należy zastosować w dokumentacji projektowej:

- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane - Dz. U. z 2016 r., poz. 290
z późniejszymi zmianami.

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25,04,2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego - 
Dz. U. Nr 2012, poz. 462 z późniejszymi zmianami.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego - Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z późniejszymi zmianami.

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013 poz. 21 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999 r. nr 43, poz.430 z późn.zm.).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. u. Nr 220, poz. 2181 z późniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 Nr 1137
z późniejszymi zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729).

- Polskie Normy