Załącznik Nr 3

do OPZ

| D O K U M E N T A C J A P O W Y K O N A W C Z A |  |
| --- | --- |
| Inteligentne Systemy Transportowe w Bydgoszczy Część 4 – Podsystem transportu publicznego Tom I – Tablice informacji przystankowej |  |
| NUMER OPRACOWANIA: | PX/GD/13/1065/PW/ITS |
| RODZAJ INWESTYCJI: | Inteligentne Systemy Transportowe |
| OBIEKT: | Centrum Sterowania Ruchem ul. Toruńska 180a 85-844 Bydgoszcz |
| ZAMAWIAJĄCY: | Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy |
|  | Ul. Toruńska 174 A |
|  | 85-844 Bydgoszcz |
| PROJEKTOWAŁ: | mgr inż. Grzegorz Zieliński |
|  | mgr inż. Piotr Pluciński |
|  | mgr inż. Janusz Czok |
| EGZEMPLARZ NUMER: | 1 |
| EGZEMPLARZY: | 6 |
| ROZDZIELNIK: |  |
| Egzemplarz numer 1-5: | ZDMiKP |
| Egzemplarz numer 6: | SPRINT S.A. |
| Bydgoszcz, marzec 2015 |  |

Spis treści

1. Spis rysunków	3

2. Wiadomości ogólne	4

2.1. Przedmiot i zakres opracowania	4

2.2. Inwestor	4

2.3. Podstawa opracowania	4

2.4. Założenia projektowe	4

3. Opis techniczny	5

3.1. Rodzaj prezentowanych informacji.	5

3.2. Dane techniczne tablicy	6

3.3. Środowisko pracy	6

4. Konstrukcja tablicy	7

4.1. Tablica jednostronna	7

4.1.1. Tablica jednostronna mocowana do ściany	8

4.1.2. Tablica jednostronna mocowana na konstrukcji wsporczej	9

4.2.  Tablica dwustronna	10

# Spis rysunków

Rysunek 1. Przykład układu informacji na tablicy PTI-TFT-42.	5

Rysunek 2. Tablica jednostronna mocowana do ściany	7

Rysunek 3. Tablica jednostronna mocowana na ścianie	8

Rysunek 4. Tablica jednostronna mocowana na konstrukcji wsporczej	9

Rysunek 6. Tablica dwustronna mocowana na konstrukcji wsporczej	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

# Wiadomości ogólne

## Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja wykonawcza tablic informacji pasażerskiej. Zadanie zrealizowane w ramach projektu „Inteligentne Systemy Transportowe w Bydgoszczy”.

Zakres opracowania obejmuje:

- opis działania;

- konstrukcje nośne tablic;

- parametry techniczne tablic.

## Inwestor

Inwestorem niniejszego przedsięwzięcia jest:

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy

ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz.

## Podstawa opracowania

Podstawę opracowania projektu stanowią:

- Umowa nr 1/TB/2013 z dnia 9 stycznia 2013r.;

- Program Funkcjonalno-Użytkowy (Instalacyjny);

- Specyfikacja Techniczne;

- Koncepcja Systemu;

- Dane inwentaryzacyjne zebrane w terenie;

- Wytyczne Zamawiającego;

- Obowiązujące normy i przepisy.

## Założenia projektowe

Podsystem transportu publicznego zaprojektowany przez Wykonawcę współpracuje z zainstalowanym wcześniej systemem dynamicznej informacji pasażerskiej realizowanym obecnie w Bydgoszczy w ramach odrębnego zadania inwestycyjnego (tzw. „małego ITS-u” dla transportu zbiorowego wdrażanego w ramach budowy linii tramwajowej z centrum miasta do dworca PKP Bydgoszcz Główna). Głównym zadaniem podsystemu transportu publicznego w Systemie w odniesieniu do opisywanego wcześniej systemu dynamicznej Informacji pasażerskiej („małego ITS-u”) jest integracja wzajemna obu systemów w obszarze realizowanego projektu.

W ramach projektu wykonanych zostało 180 tablic informacji pasażerskiej. Lokalizacje i rodzaj zamontowanych tam tablic opisane zostały w odrębnych opracowaniach. W projekcie użyto nowocześniejszych monitorów z podświetleniem w technologii LED i poprawionymi parametrami wyświetlania. Poprawiono również konstrukcje wsporcze tablic pod względem przeprowadzenia kabli.

# Opis techniczny

Przystankowa Tablica Informacyjna typ PTI-TFT-42 (Rys. nr 1) przeznaczona jest do

prezentacji informacji dla pasażerów korzystających z usług przewoźników miejskich. Tablica przygotowana jest do pracy na przystankach tramwajowych i autobusowych na wolnym powietrzu lub pod wysokimi wiatami.

W szczególności, tablice PTI-TFT-42 przeznaczone są do:

- wyświetlenia wszystkich niezbędnych informacji o bieżącym rozkładzie jazdy na danym przystanku;

- natychmiastowego wyświetlenia informacji wprowadzonych i zatwierdzonych przez operatora (dyspozytora) systemu o opóźnieniach i innych zmianach w kursowaniu pojazdów w obrębie obsługiwanego przystanku;

- prezentacji ważnych informacji dodatkowych dotyczących zmian w kursowaniu pojazdów w innych rejonach miast.

## Rodzaj prezentowanych informacji.

Rysunek 1. Przykład układu informacji na tablicy PTI-TFT-42.

Rys. 1.

Na tablicy mogą znajdować się następujące informacje:

- Logo dyspozytora systemu.

- Nazwa przystanku.

- Aktualny czas.

- Numer linii.

- Kierunek jazdy.

- Czas odjazdu.

- Dodatkowe informacje tekstowe.

## Dane techniczne tablicy

- Całkowite wymiary tablicy – 841/1150/603 [mm] (wys./szer./głęb.)

- Wymiary pola roboczego tablicy – 523mm x 930mm

- Rozdzielczość – 1920 x 1080 pikseli (pozioma/pionowa)

- Rozmiar piksela – 0,48mm x 0,48mm

- Ilość wyświetlanych kolorów – ok. 1,06x109

- Jasność ekranu – 1000 cd/m2

- Kąty widzenia – 170° lewo/prawo/góra/dół (przy kontraście ≥ 10)

- Dynamiczny wsp. kontrastu – 4000:1

- Podświetlanie diodami LED

- Zasilanie z układu sieci TN-S – 230 VAC 50/60 Hz

- Maksymalna przerwa w zasilaniu – ok. 10 min.

- Czas uzupełnienia energii UPS – ok. 8 godzin (przy pełnym rozładowaniu UPS)

- Minimalny/Maksymalny pobór mocy – 60 / 750W (60/600W tablica jednostronna)

- Średni pobór mocy – ok. 200 W

- Zakres temperatur pracy – -35oC do + 45oC

- Zakres wilgotności pracy – 10% do 90%

- Stopień ochrony – IP-65

- Masa tablicy – ok. 230 kg

Do prezentacji informacji w tablicy dwustronnej PTI-TFT-42 wykorzystano dwa profesjonalne monitory TFT LCD o przekątnej 42” i rozdzielczości odpowiadającej standardowi „Full HD” pracujące w swej naturalnej, poziomej pozycji (W przypadku tablicy jednostronnej jest to jeden monitor). Monitorami steruje sterownik lokalny w postaci przemysłowego komputera umieszczonego wewnątrz tablicy. Obraz na obu monitorach jest identyczny.

Tablica zasilana jest z sieci energetycznej 230VAC w układzie TN-S lub TT i wyposażona w UPS o mocy 500W, podtrzymujący zasilanie lokalnego sterownika w przypadku krótkich przerw (max. ok. 10 min), a także zabezpieczający monitory i sterownik przed uszkodzeniami w przypadku nagłego zaniku zasilania bądź wystąpienia rożnego rodzaju zakłóceń jak np. przepięcia w sieci.

## Środowisko pracy

Tablice przystosowane są do pracy w przestrzeni otwartej w zakresie temperatur zewnętrznych od –35°C do +50°C oraz odporne są na wpływ promieniowania słonecznego w zakresie UV.

Tablice pracują poprawnie i są czytelne w zakresie od 20% do 90% wilgotności względnej oraz są odporne (w sensie czytelności informacji) na szybkie zmiany temperatury o wartości 0,5°C/min w pełnym zakresie temperatur pracy.

Tablice spełniają wymagania normy PN-EN ISO 14001 w zakresie wykorzystania materiałów nieuciążliwych dla środowiska oraz emisji hałasu, ciepła i zakłóceń elektromagnetycznych.

# Konstrukcja tablicy

Wykorzystano jedną konstrukcję wsporczą dla wszystkich rodzajów tablic. Wszystkie przewody są prowadzone wewnątrz konstrukcji wsporczej.

Projekt Konstrukcji wsporczej tablic dwu- i jednostronnych dołączony jest jako załącznik numer 1.

## Tablica jednostronna

Rysunek 2. Tablica jednostronna mocowana do ściany

### Tablica jednostronna mocowana do ściany

Rysunek 3. Tablica jednostronna mocowana na ścianie

Tablica została zamocowana do ściany za pomocą stelażu opisanego w załączniku 2 i 3.

### Tablica jednostronna mocowana na konstrukcji wsporczej

Rysunek 4. Tablica jednostronna mocowana na konstrukcji wsporczej

## Tablica dwustronna

Rysunek 5. Tablica dwustronna mocowana na konstrukcji wsporczej