Serwis Tablic Informacji Pasażerskiej dla komunikacji publicznej 
na terenie Miasta Bydgoszczy w 2019 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiot zamówienia

Świadczenie usług serwisowych Tablic Informacji Pasażerskiej dla komunikacji publicznej na terenie Miasta Bydgoszczy w 2019 r.

- Termin realizacji zamówienia:

Od dnia 01.01.2019 do 31.12.2019 r.

- Zakres rzeczowy:

- współpraca wykonawcy z firmą serwisującą system ITS dla komunikacji publicznej 
w Bydgoszczy (odpowiedzialną za oprogramowanie i serwery systemu) w zakresie łączności komputerów sterujących tablicami i infokioskami z serwerem zainstalowanym w siedzibie Zamawiającego,

- bieżące utrzymanie tablic i infokiosków w stałej sprawności technicznej, dotyczy to min. wyświetlaczy LCD, komputerów sterujących tablicami (bez ingerencji wewnątrz komputerów) oraz innych elementów tablic odpowiedzialnych za ich prawidłowe funkcjonowanie (m.in. grzałki, wentylatory, elektronika, UPS).

W przypadku usterek komputerów sterujących tablicami wymagających ich otwarcia, 
(tj.: naruszenia plomb producenta systemu) zapewnienie obsługi serwisowej 
wg następującego wykazu czynności:

- demontaż uszkodzonych komputerów z tablic,

- przekazanie (wysyłka) na koszt Wykonawcy uszkodzonych komputerów 
do Zamawiającego,

- odbiór sprawnych komputerów od Zamawiającego (wysyłka) na koszt Wykonawcy,

- montaż sprawnych komputerów w tablicach.

W całym okresie trwania umowy wykonawca będzie posiadał min. 3 dodatkowe 
i sprawne wyświetlacze LCD, w celu wymiany uszkodzonego wyświetlacza na którejkolwiek tablicy objętej niniejszą umową. W przypadku, gdy Wykonawca nie posiada wyświetlaczy, zobowiązany jest do ich nabycia w terminie do 90 dni od daty podpisania umowy. Po upływie tego okresu wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokument potwierdzający nabycie wyświetlaczy. Parametry zainstalowanych wyświetlaczy określono w Rozdziałach III – V Opisu przedmiotu zamówienia.

Po zakończeniu umowy wszystkie dodatkowe wyświetlacze przechodzą na własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie do ich dostarczenia na własny koszt we wskazane przez Zamawiającego miejsce na terenie miasta Bydgoszczy. Przekazanie wyświetlaczy musi nastąpić na podstawie podpisanego przez obie strony protokołu przekazania. Wszystkie przekazane Zamawiającemu wyświetlacze muszą być sprawne, co zostanie potwierdzone przez strony w protokole przekazania. O ile Zamawiający posiadał będzie tablice rezerwowe, zastrzega sobie prawo do ich przekazania Wykonawcy celem ich dalszego ewentualnego wykorzystania w ramach usług serwisowych. Powyższe nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku zabezpieczenia dodatkowych trzech wyświetlaczy rezerwowych we wskazanym wyżej terminie.

- zapewnienie właściwego stanu technicznego instalacji kablowej, sieci światłowodowej 
(od przełącznika w szafie sterownika do tablicy i infokiosku)  i urządzeń wsporczych, zapewniający prawidłową pracę urządzeń umieszczonych wewnątrz tablic bez zagrożenia bezpieczeństwa osób trzecich, poprzez:

  - naprawę kabli zasilających i światłowodowych, tj. wymianę całego odcinka kabla lub ich poszczególnych odcinków,

  - wymianę uszkodzonych elementów złącza kablowego i światłowodowego,

  - wymianę lub naprawę uszkodzonych elementów konstrukcji wsporczej.

- likwidacja uszkodzeń sieciowych powodujących wyłączenie tablic i infokiosków.

- wsparcie w postaci konfigurowania i uruchamiania tablic przystankowych i infokiosków w przypadkach wystąpienia trudności w ich obsłudze po stronie Zamawiającego,

- wymiana raz w roku filtrów powietrza. Zamawiający wymaga aby przedmiotowe prace zostały zakończone w drugim kwartale trwania umowy,

- czyszczenie raz w roku tablic wewnątrz wraz z ekranem monitora i szybą 
po wewnętrznej stronie tablicy. Zamawiający wymaga aby przedmiotowe prace zostały zakończone w drugim kwartale trwania umowy,

- dokonywanie przeglądów elektrycznych w tym ochrony przeciwporażeniowej 
i rezystancji, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami wszystkich tablic 
i infokiosków. Pomiary powinny zostać potwierdzone protokołem sporządzonym przez osoby uprawnione. Zamawiający wymaga aby pomiary zostały zakończone w drugim kwartale trwania umowy.

- zabezpieczanie konstrukcji tablic i infokiosków w przypadku ich uszkodzenia w wyniku aktów wandalizmu, zdarzeń drogowych itp.

Wykaz tablic i infokiosków objętych czynnościami wymienionymi w niniejszym paragrafie określa Rozdział II – Wykaz tablic i infokiosków.

Za nieterminowe wykonywanie prac, o których mowa powyżej, naliczane będą kary zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie umowy

Zamawiający wymaga prowadzenia przez serwis techniczny Wykonawcy wykazu zgłoszeń awarii  oraz wykazu interwencji serwisu (z podaniem wykonanych czynności) 
w formie dostępnej dla Zamawiającego – zgłoszenia poprzez panel zgłoszeniowy Serwis Internetowy Wykonawcy. Panel do zgłoszeń dostarczy Wykonawca w terminie 45 dni od daty podpisania umowy. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia historii napraw dla każdego urządzenia z wyszczególnieniem daty, rodzaju usterki, wymienionych części itp. Historia napraw powinna być dostępna dla Zamawiającego 
w formie elektronicznego zestawienia.

Zamawiający będzie zgłaszał awarie i usterki poprzez skrzynkę mailową, na wskazany przez Wykonawcę adres. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia na bieżąco zgłoszeń i informacji o wszelkich sprawach związanych z naprawą w panelu zgłoszeniowym. Wykonawca zobowiązany jest umożliwić Zamawiającemu stały podgląd wszystkich zdarzeń w panelu zgłoszeniowym.

Panel zgłoszeniowy musi zawierać całą historię awarii i usterek od dnia obowiązywania umowy.

Wymaga się, aby serwis pracował w godzinach od 730 do 1530 od poniedziałku 
do piątku. Za moment zgłoszenia awarii uważa się godzinę wpisu dokonanego 
w panelu zgłoszeniowym. W szczególnie uzasadnionych przypadkach 
np. bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia osób postronnych, Zamawiający przewiduje możliwość natychmiastowej reakcji serwisu na zaistniałe zdarzenie.

- Z uwagi na specyfikę zamówienia Zamawiający nie przewiduje wymagań związanych 
z realizacją zamówienia, określonych w art. 29 ust. 4, 5 i 6 UPZP.

ROZDZIAŁ I

PROCEDURA USUWANIA ZDARZEŃ

(PROCEDURA SERWISOWA)

W celu przywrócenia pełnej funkcjonalności tablic informacji pasażerskiej należy przeprowadzić następującą procedurę:

- Zamawiający powiadamia Wykonawcę, poprzez serwis internetowy, o niesprawnej tablicy podając stwierdzoną usterkę.

- Wykonawca wyznacza zadania odpowiedniemu personelowi.

- Personel Wykonawcy udaje się na miejsce zdarzenia, bezzwłocznie (przy zachowaniu terminu reakcji serwisu) od momentu powiadomienia, w celu naprawy tablicy. Prace będą realizowane w dni robocze, od poniedziałku do piątku. Dopuszcza się prowadzenie prac w weekendy oraz w godzinach nocnych, po wcześniejszym uzgodnieniu tego faktu przez Strony.

- Personel Wykonawcy udokumentuje wszystkie wykonane prace poprzez wykonanie fotografii miejsca zdarzenia: przed i po interwencji.

- Personel Wykonawcy opisuje zdarzenie w serwisie internetowym, łącznie 
z przeprowadzonymi czynnościami oraz statusem końcowym (awaria usunięta – nieusunięta).

- Jeżeli urządzenie nie zostanie naprawione w miejscu zdarzenia, Wykonawca zobowiązany jest zastąpić niesprawne urządzenie urządzeniem sprawnym. Niesprawne urządzenie zostanie wysłane do siedziby Wykonawcy celem jego naprawy lub wymiany na sprawne (z wyłączeniem komputera sterującego). Czynności te zostaną odnotowane przez personel wykonawcy w serwisie internetowym.

- W przypadku wystąpienia usterek komputerów sterujących tablicami wymagającymi 
ich otwarcia (naruszenia plomb producenta systemu), zapewnienie obsługi serwisowej 
wg następującego wykazu czynności:

- demontaż uszkodzonych komputerów z tablic,

- przekazanie (wysyłka) na koszt Wykonawcy uszkodzonych komputerów 
do Zamawiającego,

- odbiór sprawnych komputerów od Zamawiającego (wysyłka) na koszt Wykonawcy,

- montaż sprawnych komputerów na tablicach.

- Weryfikacja prawidłowości działania zamontowanego urządzenia przy udziale upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.

ROZDZIAŁ II

WYKAZ TABLIC I INFOKIOSKÓW

ROZDZIAŁ III

TABLICE INFORMACJI PRZYSTANKOWEJ

# Wiadomości ogólne

## Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja wykonawcza tablic informacji pasażerskiej. Zadanie zrealizowane w ramach projektu „Inteligentne Systemy Transportowe w Bydgoszczy”.

Zakres opracowania obejmuje:

- opis działania;

- konstrukcje nośne tablic;

- parametry techniczne tablic.

## Inwestor

## Założenia projektowe

Podsystem transportu publicznego zaprojektowany przez Wykonawcę współpracuje z zainstalowanym wcześniej systemem dynamicznej informacji pasażerskiej realizowanym obecnie w Bydgoszczy w ramach odrębnego zadania inwestycyjnego (tzw. „małego ITS-u” dla transportu zbiorowego wdrażanego w ramach budowy linii tramwajowej z centrum miasta do dworca PKP Bydgoszcz Główna). Głównym zadaniem podsystemu transportu publicznego w Systemie w odniesieniu do opisywanego wcześniej systemu dynamicznej Informacji pasażerskiej („małego ITS-u”) jest integracja wzajemna obu systemów w obszarze realizowanego projektu.

# Opis techniczny

Przystankowa Tablica Informacyjna typ PTI-TFT-42 (Rys. nr 1) przeznaczona jest do

prezentacji informacji dla pasażerów korzystających z usług przewoźników miejskich. Tablica przygotowana jest do pracy na przystankach tramwajowych i autobusowych na wolnym powietrzu lub pod wysokimi wiatami.

W szczególności, tablice PTI-TFT-42 przeznaczone są do:

- wyświetlenia wszystkich niezbędnych informacji o bieżącym rozkładzie jazdy na danym przystanku;

- natychmiastowego wyświetlenia informacji wprowadzonych i zatwierdzonych przez operatora (dyspozytora) systemu o opóźnieniach i innych zmianach w kursowaniu pojazdów w obrębie obsługiwanego przystanku;

- prezentacji ważnych informacji dodatkowych dotyczących zmian w kursowaniu pojazdów w innych rejonach miast.

## Rodzaj prezentowanych informacji.

Rysunek 1. Przykład układu informacji na tablicy PTI-TFT-42.

Rys. 1.

Na tablicy mogą znajdować się następujące informacje:

- Logo dyspozytora systemu.

- Nazwa przystanku.

- Aktualny czas.

- Numer linii.

- Kierunek jazdy.

- Czas odjazdu.

- Dodatkowe informacje tekstowe.

## Dane techniczne tablicy

- Całkowite wymiary tablicy – 841/1150/603 [mm] (wys./szer./głęb.)

- Wymiary pola roboczego tablicy – 523mm x 930mm

- Rozdzielczość – 1920 x 1080 pikseli (pozioma/pionowa)

- Rozmiar piksela – 0,48mm x 0,48mm

- Ilość wyświetlanych kolorów – ok. 1,06x109

- Jasność ekranu – 1000 cd/m2

- Kąty widzenia – 170° lewo/prawo/góra/dół (przy kontraście ≥ 10)

- Dynamiczny wsp. kontrastu – 4000:1

- Podświetlanie diodami LED

- Zasilanie z układu sieci TN-S – 230 VAC 50/60 Hz

- Maksymalna przerwa w zasilaniu – ok. 10 min.

- Czas uzupełnienia energii UPS – ok. 8 godzin (przy pełnym rozładowaniu UPS)

- Minimalny/Maksymalny pobór mocy – 60 / 750W (60/600W tablica jednostronna)

- Średni pobór mocy – ok. 200 W

- Zakres temperatur pracy – -35oC do + 45oC

- Zakres wilgotności pracy – 10% do 90%

- Stopień ochrony – IP-65

- Masa tablicy – ok. 230 kg

Do prezentacji informacji w tablicy dwustronnej PTI-TFT-42 wykorzystano dwa profesjonalne monitory TFT LCD o przekątnej 42” i rozdzielczości odpowiadającej standardowi „Full HD” pracujące w swej naturalnej, poziomej pozycji (W przypadku tablicy jednostronnej jest to jeden monitor). Monitorami steruje sterownik lokalny w postaci przemysłowego komputera umieszczonego wewnątrz tablicy. Obraz na obu monitorach jest identyczny.

Tablica zasilana jest z sieci energetycznej 230VAC w układzie TN-S lub TT i wyposażona w UPS o mocy 500W, podtrzymujący zasilanie lokalnego sterownika w przypadku krótkich przerw (max. ok. 10 min), a także zabezpieczający monitory i sterownik przed uszkodzeniami w przypadku nagłego zaniku zasilania bądź wystąpienia rożnego rodzaju zakłóceń jak np. przepięcia w sieci.

## Środowisko pracy

Tablice przystosowane są do pracy w przestrzeni otwartej w zakresie temperatur zewnętrznych od –35°C do +50°C oraz odporne są na wpływ promieniowania słonecznego w zakresie UV.

Tablice pracują poprawnie i są czytelne w zakresie od 20% do 90% wilgotności względnej oraz są odporne (w sensie czytelności informacji) na szybkie zmiany temperatury o wartości 0,5°C/min w pełnym zakresie temperatur pracy.

Tablice spełniają wymagania normy PN-EN ISO 14001 w zakresie wykorzystania materiałów nieuciążliwych dla środowiska oraz emisji hałasu, ciepła i zakłóceń elektromagnetycznych.

# Konstrukcja tablicy

Wykorzystano jedną konstrukcję wsporczą dla wszystkich rodzajów tablic. Wszystkie przewody są prowadzone wewnątrz konstrukcji wsporczej.

Projekt Konstrukcji wsporczej tablic dwu- i jednostronnych dołączony jest jako załącznik numer 1.

## Tablica jednostronna

Rysunek 2. Tablica jednostronna mocowana do ściany

### Tablica jednostronna mocowana do ściany

Rysunek 3. Tablica jednostronna mocowana na ścianie

### Tablica jednostronna mocowana na konstrukcji wsporczej

Rysunek 4. Tablica jednostronna mocowana na konstrukcji wsporczej

## Tablica dwustronna

ROZDZIAŁ IV

TABLICA INFORMACJI PRZYSTANKOWEJ - ZBIORCZA

ROZDZIAŁ V

INFOKIOSK