CZĘŚĆ I – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

- Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: „ Budowa ul. Bytowskiej oraz budowa sięgacza Augustowska 3 w ul. Człuchowskiej w Bydgoszczy w ramach Programu BBO”.

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - dalej „UPZP” polegające na budowie w rozumieniu art. 3 pkt. 6 ustawy 
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane - dalej „UPb”, w zakresie i na warunkach wykonania zamówienia, szczegółowo określonych w:

a)	dokumentacji projektowej (DP) oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (SST), opracowanych przez Zakład Usług Technicznych i Reklamowych „MP” mgr inż. Piotr Milik, 
ul. Sienkiewicza 31, 89-200 Szubin, Biuro: ul. Gołębia 73/3, 85-309 Bydgoszcz,

b)	wzorach kosztorysów ofertowych zawierających przedmiary robót,

c)	wzorze umowy,

- Przedmiotem zamówienia jest budowa pieszojezdni o nawierzchni z kostki betonowej i kanalizacji deszczowej.

Powierzchnia pieszojezdni wynosi: ca 918 m2.

Kanalizacja deszczowa:

- kanały z rur kanalizacyjnych PVC(U) dn 315 mm		ca 201 m

- kanały z rur kanalizacyjnych PVC(U) dn 200 mm		ca 59 m

Planowane roboty polegają na:

- Rozbiórce istniejących nawierzchni

- Budowie odwodnienia ulicznego

- Zabezpieczeniu i regulacji infrastruktury technicznej

- Wykonaniu nowych nawierzchni pieszo jezdni

- Uporządkowaniu terenu

- Wprowadzeniu tymczasowej i docelowej organizacji ruchu

3.	Zamawiający wymaga min. 2 letniego – max. 3 letniego okresu gwarancji na wykonane roboty budowlane.

4.        Projektowana nawierzchnia pieszojezdni:

| Warstwa ścieralna z kostki betonowej szarej (kształt tetka) | 8 cm |
| --- | --- |
| Warstwa podsypki cementowo-piaskowej (1:4) | 3 cm |
| Podbudowa zasadnicza z betonu C8/10 | 20 cm |
| Warstwa odsączająca | 25 cm |
| Geotkanina separacyjno -filtracyjna |  |
| RAZEM | 56 cm |

4.  Wymagania dotyczące harmonogramu i realizacji zadania:

Harmonogram winien uwzględniać realizację robót w godzinach od 06:00 do 22:00. Dopuszcza się prowadzenie robót w godzinach 22:00 – 6:00 w wyjątkowych przypadkach jedynie za zgodą Inspektora Nadzoru.