ROBOTY AWARYJNO – UTRZYMANIOWE I REMONTOWE 
NA DROGOWYCH OBIEKTACH MOSTOWYCH 
I INŻYNIERSKICH NA TERENIE MIASTA BYDGOSZCZY

W ROKU 2020

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem Zamówienia są roboty budowlane w rozumieniu art. 2 pkt. 8 UPZP, polegające na wykonaniu robót awaryjno – utrzymaniowych na drogowych obiektach inżynierskich na terenie miasta Bydgoszczy, w tym:

- usuwanie awarii i uszkodzeń oraz wykonywanie innych prac z asortymentu prac przedstawionego w kosztorysie ofertowym,

- zabezpieczeniu przecieków w obszarze belki stropowej konstrukcji przejścia dla pieszych pod Rondem Jagiellonów,

- wykonanie umocnienia skarpy i naprawa ciągu pieszo-rowerowego w rejonie południowego przyczółka estakad Trasy Uniwersyteckiej.

- remont dojazdu do kładki nad torami PKP w ciągu ulic Rekreacyjnej i Jeździeckiej

- remont nawierzchni żywicznej kładki nad ul. Fordońską w rejonie ulic Jasinieckiej
i Wiślanej,

oraz przedmiotem Zamówienia są usługi w rozumieniu art. 2 pkt. 10 UPZP, polegające na świadczeniu usług inżynierskich, w tym:

- wykonanie ekspertyzy technicznej kładki przez Brdę w rejonie ul. Krakowskiej,

- wykonanie ekspertyzy stanu technicznego podpór Wiaduktów Warszawskich,

- wykonanie ekspertyzy podpór pośrednich północnego wiaduktu w ciągu ul. Wojska Polskiego nad Al. Jana Pawła II,

- wykonanie okresowych pomiarów osiadań i przemieszczeń konstrukcji Mostu Pomorskiego,

- wykonanie pomiarów naciągu want Mostu Uniwersyteckiego (most podwieszony M2) wraz z oceną techniczną,

- wykonanie ekspertyzy wiaduktu wschodniego w ciągu ul. Armii Krajowej,

- wykonanie przeglądów pięcioletnich (rozszerzonych) dla 35 obiektów mostowych,

- wyznaczenie klas MLC dla tunelu pod Al. Wyszyńskiego w ciągu łącznicy do marketu (dawniej TESCO) oraz dla tunelu pod ul. Kruszwicką w ciągu dojazdową do Centrum Handlowego Rondo,

- opracowanie kart obiektów mostowych.

Do obowiązków Wykonawcy robót będzie wykonanie wszelkich czynności przygotowawczych, umożliwiających realizację prac, w szczególności wprowadzenie czasowej organizacji ruchu, jeśli taka będzie konieczna (w przypadku zaistnienia potrzeby, czasową organizację ruchu należy zaprojektować i uzgodnić). Do obowiązków Wykonawcy robót będzie należało również sporządzenie wszelkich projektów montażowych, technologicznych, wykonawczych czy warsztatowych wraz z niezbędnymi obliczeniami, a także zgłoszeń i uzgodnień, jeżeli okażą się konieczne.

Roboty budowlane będą rozliczane obmiarowo w zakresie asortymentu wymienionego
w kosztorysie ofertowym. Zakres obejmuje również wszelkie prace związane
z zabezpieczeniem sąsiednich elementów, zapewnieniem bezpieczeństwa i organizacją zapleczy budowy.

Uzupełnieniem opisu przedmiotu zamówienia są następujące dokumenty:

1.	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (SST),

2.	Dokumentacja fotograficzna,

3.	Kosztorys ofertowy zawierający przedmiary robót,

4.	Wycena usług inżynierskich.

Realizacja robót budowlanych zgodna z wyżej wymienionymi dokumentami, stanowiącymi załączniki do SIWZ, które są dostępne na stronie internetowej Zamawiającego, w miejscu ogłoszenia niniejszego postępowania: www.zdmikp.bydgoszcz.pl.

Nazwa i kod przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):

45221119-9 – Roboty budowlane w zakresie renowacji mostów

45221120-9 – Roboty budowlane w zakresie wiaduktów

71300000-1 – Usługi inżynieryjne

Roboty awaryjno – utrzymaniowe będą prowadzone na następujących drogowych obiektach:

  - wiadukty	w ilości 38 szt.,

  - mosty	w ilości 43 szt.,

  - kładki	w ilości 18 szt.,

  - tunelem i przejścia podziemne w ilości   9 szt.,

  - przepusty	w ilości 36 szt.

  - konstrukcje oporowe 26 szt.

- Uszczegółowienie omówienia prac.

  - Naprawa i czyszczenie przepustów – elementy rurowe betonowe z tworzyw sztucznych, lub murowane.

Przedmiotem zamówienia jest naprawa i czyszczenie przepustów znajdujących się na terenie miasta Bydgoszczy.

Przepusty należy oczyścić z namułu, roślinności, liści lub innych zanieczyszczeń utrudniających spływ wody. Duży przepust można oczyścić przy użyciu sprzętu mechanicznego. Mniejszy przepust, w zależności od wielkości przekroju poprzecznego, można czyścić za pomocą:

– przeciągania przez otwór linek ze szczotką lub tłokiem, wiader kanałowych, czyszczaków talerzowych, spiral kanałowych, skręcanych żerdzi,

– użycia motopomp przepuszczających silny strumień wody,

– specjalnych samochodów z urządzeniami ssąco-tłoczącymi do ciśnieniowego czyszczenia przewodów.

Roboty wykończeniowe/naprawcze, zgodnie z dokumentacją projektową, ST lub wskazaniami Zamawiającego dotyczą prac związanych z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących warunków terenowych, takie jak:

- odtworzenie przeszkód czasowo usuniętych,

- naprawa ścianek żelbetowych (wlot i wylot),

- naprawa izolacji elementów betonowych,

- uzupełnienie zniszczonych w czasie robót istniejących elementów drogowych lub terenowych,

- obrukowanie wlotu i wylotu przepustu,

- roboty porządkujące otoczenie terenu robót,

- usunięcie oznakowania drogi wprowadzonego na okres robót.

  - Odtworzenie (wykonanie) i naprawy barier, barieroporęczy, balustrad i innych elementów stalowych

Przedmiotem zamówienia jest naprawa barier, barieroporęczy, balustrad i innych  elementów stalowych na obiektach mostowych, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. nr 63 z 2000 r. z późniejszymi zmianami). Poza elementami, które powinny być zabezpieczone poprzez ocynkowanie zanurzeniowe, pozostałe należy zabezpieczyć antykorozyjnie odpowiednim systemem farb antykorozyjnych (system W2 lub R2 o grubości 400um wg zaleceń antykorozyjnych GDDKiA z 2006 r.) jednego producenta, zgodnie z zasadami wykonywania prac antykorozyjnych na elementach stalowych (np. przygotowanie powierzchni poprzez oczyszczenie do stopnia Sa 2 ½, zadbanie o odpowiednie warunki cieplno-wilgotnościowe itp.). Szczegółowe rozwiązania techniczne należy przed podjęciem prac uzgodnić z Zamawiającym przedkładając projekt wykonawczy, technologiczny lub w prostych przypadkach szkic rozwiązania z proponowanym sposobem łączenia. Jeśli będzie to wymagane, należy załączyć również obliczenia statyczno-wytrzymałościowe potwierdzające spełnienie wymagań Polskich Norm oraz rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie
i ich usytuowanie (Dz. U. nr 63 z 2000 r.) z późniejszymi zmianami.

  - Konserwacja metalowych poręczy, balustrad, osłon przeciwporażeniowych i innych detali metalowych powłokami malarskimi

Przedmiotem zamówienia jest konserwacja metalowych balustrad, osłon przeciwporażeniowych i innych detali metalowych powłokami malarskimi, które, należy zabezpieczyć antykorozyjnie odpowiednim systemem farb antykorozyjnych (system W2 lub R2 o grubości 400um wg zaleceń antykorozyjnych GDDKiA z 2006 r.) jednego producenta, zgodnie z zasadami wykonywania prac antykorozyjnych na elementach stalowych (np. przygotowanie powierzchni poprzez oczyszczenie do stopnia Sa 2 ½, zadbanie o odpowiednie warunki cieplno-wilgotnościowe itp.). Szczegółowe rozwiązania techniczne należy przed podjęciem prac uzgodnić z Zamawiającym.

  - Renowacja konstrukcji stalowych obiektów mostowych powłokami malarskimi

Przedmiotem zamówienia jest renowacja konstrukcji stalowych obiektów mostowych
powłokami malarskimi, które, należy zabezpieczyć antykorozyjnie odpowiednim systemem farb antykorozyjnych (system W2 lub R2 o grubości 400um wg zaleceń antykorozyjnych GDDKiA z 2006 r.) jednego producenta, zgodnie z zasadami wykonywania prac antykorozyjnych na elementach stalowych (np. przygotowanie powierzchni poprzez oczyszczenie do stopnia Sa 2 ½, zadbanie o odpowiednie warunki cieplno-wilgotnościowe itp.). Szczegółowe rozwiązania techniczne należy przed podjęciem prac uzgodnić
z Zamawiającym.

  - Naprawa lub budowa chodników i dojazdów z prefabrykowanych elementów betonowych (kostka, płytki itp.)

Przedmiotem zamówienia jest naprawa, odbudowa lub budowa nawierzchni
z prefabrykowanych elementów betonowych na dojściach i dojazdach (np. drogach dla rowerów, ciągach pieszych i pieszo-rowerowych, jezdniach). Zniszczone elementy należy wymienić na nowe – w przypadku wymiany należy użyć elementów o tym samym wzorze
i kolorze, co elementy uszkodzone. Prace związane z naprawą lub budową wykonać zgodnie ze sztuką układania nawierzchni, zapewniając równość i nośność całej konstrukcji zgodną
z przeznaczeniem, odpowiednimi polskimi normami i przepisami technicznymi (rozporządzenia, zarządzenia). Do budowy nowej nawierzchni należy użyć nowych elementów, o ile Zamawiający nie zdecyduje inaczej, układanych na podbudowie z betonu C8/10 gr. 10 cm i podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm.

  - Naprawa, odbudowa lub budowa betonowych lub żelbetowych elementów obiektów i budowli inżynierskich (w tym ścian oporowych)

Przedmiotem zamówienia jest naprawa, odbudowa lub budowa betonowych lub żelbetowych elementów obiektów i budowli inżynierskich (np. ścian oporowych, schodów, spoczników). Drobne naprawy przeprowadzić za pomocą mas szpachlowych i zapraw niskoskurczowych, zgodnie z pkt. 2.8. Większe naprawy, odbudowy i budowy wykonywać przy użyciu betonu konstrukcyjnego i zbrojenia. Wymagania są zawarte w SST oraz
w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. nr 63 z 2000 r.). Szczegółowe rozwiązania techniczne należy przed podjęciem prac uzgodnić z Zamawiającym przedkładając szkic rozwiązania, projekt technologiczny lub wykonawczy oraz – jeśli będzie to wymagane – obliczenia statyczno-wytrzymałościowe potwierdzające spełnienie wymagań Polskich Norm (PN-S-1030:1985) oraz ww. Rozporządzenia.

  - Naprawa, wymiana lub konserwacja elementów drewnianych  na obiektach mostowych

Przedmiotem zamówienia jest naprawa, wymiana lub konserwacja drewnianych elementów na obiektach mostowych. Spróchniałe, zgniłe, połamane elementy należy wymienić na nowe. Dotyczy to zarówno drobnych elementów jak barierki, balustrady, gzymsy, jak i pokładów drewnianych (dyliny) czy elementów konstrukcji zasadniczej. O ile nie precyzuje się innych wymagań, należy użyć drewna sosnowego, odpowiednio składowanego i sezonowanego, impregnowanego ciśnieniowo. Po zamontowaniu elementów, należy przeprowadzić powtórne zabezpieczenie impregnacyjne (preparat jednoskładnikowy, do nakładania
w dwóch warstwach), nakładając powłokę barwną (o ile elementy podlegające wymianie taką posiadały) zgodną z kolorystyką pierwotną. Szczegółowe rozwiązania techniczne należy przed podjęciem prac uzgodnić z Zamawiającym przedkładając szkic rozwiązania
z proponowanym sposobem łączenia oraz – jeśli będzie to wymagane – obliczenia statyczno-wytrzymałościowe potwierdzające spełnienie wymagań Polskich Norm oraz rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. nr 63 z 2000 r.) z późniejszymi zmianami.

  - Naprawy zaprawami PCC

Przedmiotem zamówienia są lokalne naprawy uszkodzeń powierzchni z betonu jak ubytki otulin. Do wykonania prac należy użyć preparatów przeznaczonych do stosowania na obiektach mostowych (posiadających aprobatę IBDiM lub inny równoważny dokument potwierdzający przeznaczenie). Prace należy wykonywać z zachowaniem zasad zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni betonowych oraz zgodnie z zapisami kart technologicznych
i aprobat. W zakresie jest również przywrócenie pierwotnej kolorystyki miejsc podlegających naprawie.

  - Naprawa nawierzchni bitumicznych na obiektach mostowych

Przedmiotem zamówienia jest naprawa lokalnych ubytków nawierzchni bitumicznych. Niewielkie, lecz głębokie ubytki należy wypełnić specjalną masą zalewową. Większe zniszczenia należy poprzedzić rozbiórką uszkodzonej warstwy np. ścieralnej i ją odtworzyć stosując mieszankę o parametrach nie gorszych od usuwanej (zniszczenia warstwy
z mieszanki SMA należy odtworzyć z użyciem mieszanki SMA, asfalt lany asfaltem lanym MA itp. Przy odtwarzaniu należy zwrócić uwagę na spełnienie wymagań co do równości - odtworzenie dużych powierzchni należy przeprowadzić w sposób zmechanizowany, przy użyciu rozściełarki samojezdnej. Zakres obejmuje również naprawę nawierzchni bitumicznych na dojazdach, w tym ścieżkach i drogach dla rowerów, ciągach pieszo-rowerowych i chodnikach oraz niezbędne rozbiórki.

  - Przebudowa, odtworzenie lub budowa nasypów pod dojścia i dojazdy do obiektów mostowych

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa, odtworzenie lub budowa nasypów pod dojścia
i dojazdy do obiektów mostowych. Nasypy muszą spełniać wszelkie wymagania dotyczące nasypów drogowych, zgodnie z Polskimi normami i przepisami, powinny być wykonane
z kruszywa niespoistego o wskaźniku różnoziarnistości nie mniejszym niż 5, mrozoodpornego i zagęszczonego do wskaźnika >1.

  - Naprawa i czyszczenie wpustów mostowych i elementów odwodnienia liniowego oraz urządzeń dylatacyjnych

Przedmiotem zamówienia jest naprawa i czyszczenie elementów odwodnienia takich jak wpusty, odwodnienia liniowe, koryta, ścieki przykrawężnikowe oraz urządzeń dylatacyjnych. Czynności polegają na usunięciu roślinności i nieczystości oraz pełnym udrożnieniu odpływu wody, a w przypadku zauważonych uszkodzeń, na wymianie elementów. Preferuje się czyszczenie strumieniem wody pod dużym ciśnieniem. Roślinność i zanieczyszczenia zakleszczone usuwać ręcznie. W przypadku konieczności, narzędzi i sprzętu mechanicznego używać z ostrożnością – bez powodowania uszkodzeń. Czyszczenie urządzeń dylatacyjnych przeprowadzić minimum dwa razy w roku – na wiosnę i przed zimą oraz każdorazowo na wezwanie Zamawiającego.

  - Wymiana uszkodzonych wkładek neoprenowych modułowych urządzeń dylatacyjnych na obiektach mostowych

Przedmiotem zamówienia jest wymiana uszkodzonych wkładek neoprenowych w stalowych modułowych urządzeniach dylatacyjnych na obiektach mostowych. Wkładki należy dobrać odpowiednio do rodzaju urządzenia (typu, modelu, producenta itp.). Powinny mieć zachowaną ciągłość i szczelność. Nie dopuszcza się łączenia krótszych fragmentów w ramach jednej szczeliny jednego urządzenia dylatacyjnego.

  - Czyszczenie stożków skarp i nasypów

Przedmiotem zamówienia jest czyszczenie stożków skarp i nasypów mostowych z roślinności, gruzu i innych zanieczyszczeń. Prace przeprowadzać ręcznie, w uzasadnionych przypadkach przy użyciu kosiarek, pił i narzędzi ręcznych.

  - Wymiana rur spustowych

Przedmiotem zamówienia jest wymiana uszkodzonych rur spustowych odwadniających obiekty mostowe lub montaż nowych w miejscach, w których jest to wymagane. Należy zastosować typy i średnice rur identyczne do istniejących, a w przypadku braku takiej możliwości należy zaproponować kompleksowe rozwiązanie zamienne uzyskując uzgodnienie i akceptację Zamawiającego. W przypadku obiektów o nietypowym kolorze rur spustowych, nowe rury powinny być identyczne.

  - Czyszczenie obiektów mostowych

Przedmiotem zamówienia jest czyszczenie obiektów mostowych z wszelkich zabrudzeń na powierzchniach konstrukcji i zadaszeń (np. nad wejściami do przejść podziemnych, wind itp.). Do czyszczenia należy użyć środki odpowiadające zabrudzeniom. Zasadniczo, przewiduje się czyszczenie woda pod ciśnieniem i szczotkami. Graffiti zmywać gorącą wodą pod ciśnieniem. W szczególnych przypadkach użyć neutralizatorów, rozpuszczalników lub detergentów z zachowaniem zasad ochrony środowiska.

  - Montaż odblasków na barierach i barieroporęczach energochłonnych

Przedmiotem zamówienia jest zakup i montaż odblasków na barierach i berieroporęczach mostowych. Należy zastosować typowe odblaski z tworzywa sztucznego (można zastosować blaszane z przyklejoną taśmą odblaskową jedynie w przypadku uzupełniania na barierach, na których wcześniej zastosowano taki typ). Odblaski należy montować w sposób tworzący jednolity ciąg o równomiernym rozstawie nie większym niż 10 m (wymóg nie dotyczy wymiany pojedynczych uszkodzonych odblasków). Uzupełnienia wg powyższego należy wykonać na obiektach Trasy Uniwersyteckiej i estakadzie nad torami PKP w rejonie ul. Artyleryjskiej.

  - Tablice emaliowane ostrzegawcze

Przedmiotem zamówienia jest zakup i montaż emaliowanych tablic ostrzegawczych wg wzoru w załączniku. Wymiary tablic 15 x 20 cm. Wykonanie w formie wypukłej blachy stalowej w tradycyjnej technologii emalierskiej (emalia piecowa) o wysokiej trwałości.

  - Tablice emaliowane informacyjne

Przedmiotem zamówienia jest zakup i montaż emaliowanych tablic informacyjnych wg wzoru w załączniku. Orientacyjne wymiary tablic 110 x 40 cm. Wykonanie w formie wypukłej blachy stalowej w tradycyjnej technologii emalierskiej (emalia piecowa) o wysokiej trwałości. Tablice wykonać dla następujących obiektów: Most Pomorski, Most Bernardyński, wiadukty południowy i tramwajowy w ciągu ul. Wojska Polskiego nad Al. Jana Pawła II, kładka przez Brdę w rejonie ul. Krakowskiej.

  - Wykonanie renowacji powłok antykorozyjnych powierzchni betonowych

Przedmiotem zamówienia jest renowacja powłok antykorozyjnych powierzchni betonowych na obiektach mostowych. Stare powłoki o dobrej przyczepności należy zmyć wodą pod ciśnieniem, odpylić, odtłuścić i usunąć inne zabrudzenia. Powłoki uszkodzone, o niskiej przyczepności usunąć metodą strumieniowo-ścierną w osłonie wodnej. Nałożyć preparaty antykorozyjne przeznaczone do stosowania na powierzchnie betonowe obiektów mostowych (przeznaczenie musi być potwierdzone stosownym dokumentem – aprobatą IBDiM lub innym równoważnym). Prace należy wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prowadzenia prac antykorozyjnych na powierzchniach betonowych oraz kartami technologicznymi producenta. Kolorystykę należy uzgodnić w Zamawiającym.

  - Zabezpieczenie przecieków w obszarze belki stropowej wzdłuż osi tunelu ronda Jagiellonów.

Przedmiotem zamówienia jest naprawa przecieków konstrukcji przejścia dla pieszych pod Rondem Jagiellonów – III etap, zgodnie z projektem załączonym do SIWZ. Dotychczas wykonano 2 etapy polegające na iniektowaniu konstrukcji żelbetowej w obszarze ciągów komunikacyjnych. Nie zrealizowano zakresu w obszarze placówek handlowych z uwagi na brak możliwości ich wyłączenia z eksploatacji w planowanym okresie. W zakresie Wykonawcy robót będzie ustalenie terminu realizacji robót z głównym najemcą przejścia podziemnego z uwzględnieniem interesów podnajemców. W zakresie również będzie przywrócenie lokali użytkowych do stanu sprzed podjęcia prac (uznaje się, że cena podana przez Wykonawcę w ofercie zawiera ten zakres robót). Jeżeli w trakcie realizacji prac okaże się, że będą niezbędne bardziej szczegółowe opracowania (np. projekt wykonawczy), to uznaje się, że Wykonawca robót ma to w zakresie umownym. Termin realizacji: 31 sierpnia 2020 r.

  - Wykonanie umocnienia skarpy i naprawa ciągu pieszo-rowerowego w rejonie południowego przyczółka Trasy Uniwersyteckiej

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie umocnienia stromej skarpy przy ciągu pieszo-rowerowym (CPR) wraz z renowacją nawierzchni. Umocnienie należy wykonać z materaców faszynowych lub faszynowo-ziemnych i krzewów: uzupełnić grunt, skorygować kształt skarp, wykonać materace i kotwienie oraz nasadzenia krzewami umacniającymi. W zakresie jest wykonanie niezbędnych prac remontowych zdeformowanej nawierzchni CPR wraz
z odwodnieniem. Do umocnienia skarp nie należy stosować elementów z tworzyw sztucznych, np. geokrat. Materace należy dodatkowo zakotwić za pomocą kotew stalowych. Skarpę w rejonie konstrukcji przyczółka umocnić konstrukcją żelbetową wykonywaną
w technologii torkretu z okładziną z kamienia łupanego jak kontynuację rozwiązań siąsiadujących. Wykonawca sporządzi niezbędną dokumentację projektową (wykonawczą, technologiczną) i uzgodni ją z Zamawiającym. Przewidujemy użycie następujących krzewów (projekt uzgodnić z Wydziałem Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Bydgoszczy):

- Trzmielina Fortune’a ‘Emerald ‘ n ‘ Gold’, w rozstawie 4 szt./ 1 m2, o wysokości 0,6 m,

- Irga pozioma, 3 szt./1 m2, o wysokości 0,5 m,

- Barwinek większy Variegata, 5-10 szt./ 1 m2, o wysokości 0,4 m.

  - Naprawa rys i pęknięć kap chodnikowych.

Przedmiotem zamówienia jest naprawa rys i pęknięć żelbetowych kap chodnikowych poprzez ich nacięcie, wypełnienie i uszczelnienie. Niewielkie rysy należy wypełnić żywicą. Duże rysy i pęknięcia naciąć i wypełnić kitem trwale plastycznym. Uszkodzeni mechaniczne zaszpachlować, w razie potrzeby odtwarzając nawierzchnię.

  - Remont dojazdu do kładki nad torami PKP w ciągu ulic Rekreacyjnej i Jeździeckiej.

Przedmiotem zamówienia jest remont dojazdu do kładki nad torami PKP linii kolejowych nr 131 i 201 w ciągu ulic Rekreacyjnej i Jeździeckiej, polegający na sfrezowaniu górnej warstwy nawierzchni bitumicznej na głębokość średnio 2 cm (usunięciu podlega zerodowana część) od strony ul. Rekreacyjnej, w pasie o szerokości ok. 3 m i długości ok. 50 m, oczyszczeniu
i skropieniu emulsją bitumiczną i nałożeniu w to miejsce nowej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC-8S. Nową warstwę bitumiczną należy ułożyć za pomocą rozściełarki automatycznej. Wystające krawędzie boczne należy zukosować w celu umożliwienia zjazdu pojazdom samochodowym. Najazdy na nową część nawierzchni od strony ul. Rekreacyjnej
i od strony kładki wykonać bez progów, skosów i pochyleń.

  - Remont nawierzchni żywicznej kładki nad ul. Fordońską w rejonie ulic Jasinieckiej
i Wiślanej.

Przedmiotem zamówienia jest remont nawierzchni żywicznej kładki nad ul. Fordońską
w rejonie ulic Jasinieckiej i Wiślanej polegający na usunięciu starej nawierzchni i zastąpieniu jej nową nawierzchnią na bazie żywic metakrylanowych lub epoksydowych. Kolor RAL7032
z wyjątkiem stref wymagających odmiennej kolorystyki dla osób niedowidzących, zgodnie
z obowiązującymi przepisami. Należy zastosować kompletny system nawierzchniowy jednego producenta, posiadający aktualną aprobatę IBDiM lub inny równoważny dokument jednoznacznie dopuszczający do stosowania na drogowych obiektach inżynierskich. Łączna grubość nawierzchni musi zapewnić wymaganą trwałość (minimum 15 lat) i musi być zgodna z wytycznymi producenta i dostawcy systemu.

  - Wykonanie ekspertyzy technicznej kładki przez Brdę w rejonie ul. Krakowskiej
i lodowiska Torbyd

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ekspertyzy technicznej kładki sprawdzającej m.in. przemieszczanie się podpór, sprawdzenie konieczności regulacji want wraz ze szczegółowym określeniem zakresu i sposobu regulacji oraz sprawdzenie stanu wszystkich elementów stalowych z uwzględnieniem korozji stali wraz z inwentaryzacją uszkodzeń i wyznaczeniem aktualnej nośności poszczególnych elementów i obiektu. W zakresie jest sporządzenie szczegółowych wniosków i zaleceń, propozycji rozwiązań technicznych (koncepcja remontu
i napraw) wraz z oszacowaniem kosztu niezbędnych prac remontowych. Opracowanie musi być kompletne i wystarczające do zlecenia wykonania prac remontowych. Zamawiający udostępnia archiwalne materiały dotyczące przemieszczeń i stanu konstrukcji.

  - Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego podpór pośrednich Wiaduktów Warszawskich

Przedmiotem zamówienia jest ocena techniczna stanu podpór pośrednich Wiaduktów Warszawskich pod kątem trwałości i nośności oraz bezpieczeństwa eksploatacji obiektów. Opracowanie winno być oparte na szczegółowych obliczeniach uwzględniających aktualny stan techniczny oraz badaniach konstrukcji. W przypadku wykonywania badań niszczących poprzez pobieranie próbek rdzeniowych wymaga się dokonanie tych czynności po upewnieniu się co do lokalizacji zbrojenia i wpływu odwiertu na nośność. Wymaga się przywrócenia konstrukcji do stanu sprzed podjęcia wykonywania badań. Opracowanie powinno zawierać szczegółowe zalecenia do dalszej eksploatacji obiektu z zakresem prac do wykonania i oszacowaniem kosztów.

  - Wykonanie ekspertyzy technicznej podpór pośrednich północnego wiaduktu nad
Al. Jana Pawła II w ciągu ul. Wojska Polskiego.

Przedmiotem zamówienia jest określenie poziomu bezpieczeństwa konstrukcji podpór,
w szczególności rygli. W zakresie jest wykonanie niezbędnych badań i obliczeń oraz sporządzenie wniosków określających bezpieczeństwo dalszej eksploatacji. Obliczenia należy wykonać w oparciu o zidentyfikowane parametry, w szczególności co do zbrojenia na ścinanie (dokonać odkrywek i badań detektorem zbrojenia, określić średnicę, liczbę i rozstaw strzemion oraz stopień ubytków korozyjnych przekrojów). Opracowanie winno zawierać zalecenia do dalszego postępowania i jednoznaczny wniosek dotyczący możliwości
i bezpieczeństwa dalszego użytkowania.

  - Wykonanie okresowych pomiarów osiadań i przemieszczeń w planie konstrukcji Mostu Pomorskiego

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie okresowych pomiarów przemieszczeń Mostu Pomorskiego przy wykorzystaniu zainstalowanych reperów. W zakresie jest sporządzenie zestawienia porównawczego z poprzednimi pomiarami oraz wniosków. Opracowanie ma mieć formę operatu geodezyjnego sporządzonego przez uprawnionego geodetę.

  - Wykonanie okresowych pomiarów naciągu want podwieszonego Mostu Uniwersyteckiego wraz z oceną techniczną.

Przedmiotem zamówienia jest określenie naciągu want mostu M2 w ciągu Trasy Uniwersyteckiej wraz z oceną techniczną stanu podwieszenia, wnioskami i zaleceniami służącymi dalszej odpowiedniej eksploatacji. Oprócz zastosowania metody wzbudzania drgań należy wykorzystać aparaturę pomiarową zainstalowaną na moście do celów porównawczych i interpretacyjnych.

  - Wykonanie ekspertyzy wschodniego wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Armii Krajowej.

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie ekspertyzy wiaduktu wschodniego w ciągu
ul. Armii Krajowej nad torami PKP linii kolejowych nr 18 i 201. W zakresie jest zbadanie dynamiki obiektu, określenie rzeczywistej nośności obiektu i szacunkowej trwałości,
w szczególności w aspekcie zmęczeniowym. Należy wykazać zgodności lub niezgodności wyznaczonych cech i parametrów zarówno z dotychczasowymi Polskimi Normami, jak
i obowiązującymi normami zharmonizowanymi, jak i z zasadami projektowania i budowy obiektów mostowych i tzw. sztuką budowlaną, a także z wymaganiami stosownych przepisów, m. in. Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. nr 63 z 2000 r.
z późniejszymi zmianami).

  - Wykonanie przeglądów pięcioletnich dla 35 obiektów mostowych, zgodnie
z aktualnymi wytycznymi GDDKiA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądów rozszerzonych (pięcioletnich) dla następujących obiektów mostowych:

- most w ciągu ul. Spornej,

- most w ciągu ul. Focha (młyński południowy),

- most w ciągu ul. Focha (portowy południowy),

- most w ciągu ul. Focha (młyński północny),

- most w ciągu ul. Focha (portowy północny),

- wiadukt nad torami PKP linii nr 201 w ciągu ul. Chemicznej,

- wiadukt w ciągu ul. Fordońskiej nad „koleją francuską” (linia kolejowa nr 201, łukowy),

- Most Pomorski,

- wiadukt drogowy w ciągu ul. Gdańskiej nad torami PKP linii nr 18 i 201,

- wiadukt nad torami PKP linii nr 209 w ciągu ul. Fordońskiej,

- wiadukt nad torami PKP linii nr 18 i 201 w ciągu ul. Armii Krajowej (zachodni),

- wiadukty w ciągu ul. Fordońskiej (Wiadukty Warszawskie) – 2 obiekty,

- wiadukt nad torami PKP linii nr 131 w ciągu ul. Szubińskiej,

- wiadukt w ciągu ul. Skarżyńskiego nad ul. Andersa,

- most przez Kanał Bydgoski w ciągu ul. Grunwaldzkiej (stary),

- wiadukt w ciągu ul. Nowotoruńskiej nad torami PKP linii nr 201 (magistrala węglowa),

- kładka nad Al. Jana Pawła II w rejonie ul. Czeskiej i Niziny,

- Most Staromiejski przez rzekę Brdę w ciągu ul. Mostowej,

- most przez Kanał Bydgoski w ciągu ul. Mińskiej,

- mosty tramwajowe w ciągu ul. Focha – 2 obiekty,

- wiadukt tramwajowy nad torami PKP linii nr 18 i 201 w ciągu ul. Gdańskiej,

- wiadukt tramwajowy nad Al. Jana Pawła II w ciągu ul. Wojska Polskiego,

- wiadukty drogowe wschodnie nad ul. Rejewskiego w ciągu ul. Fordońskiej – 2 obiekty,

- obiekty mostowe Trasy Uniwersyteckiej (8 obiektów),

- most przez Kanał bydgoski w ciągu ulic Grunwaldzkiej – Nad Torem – jezdnia zachodnia,

  - Wyznaczenie klas MLC dla dwóch tuneli (2 opracowania)

Przedmiotem zamówienia jest wyznaczenie klas MLC, zgodnie z aktualnymi wymaganiami, dla dwóch obiektów mostowych: tunelu pod Al. Wyszyńskiego w rejonie obiektu handlowego (dawniej Tesco) oraz tunelu pod ul. Kruszwicką w rejonie centrum handlowego Rondo. Zamawiający nie posiada archiwalnych dokumentacji projektowych tych obiektów.

  - Opracowanie kart obiektów mostowych

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kart obiektów mostowych wg wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 w sprawie trybu sporządzania informacji oraz gromadzenia i udostępniania danych o sieci dróg publicznych, obiektach mostowych, tunelach oraz promach (Dz. U. nr 67 z 2005 r.) i przepisów związanych oraz aktualnych zarządzeń GDDKiA i innych właściwych organów. Karty należy wykonać w wersji papierowej i elektronicznej (PDF + wersja edytowalna). Na kartach należy umieścić uproszczone rysunki geometryczne. Nie dopuszcza się skanowania rysunków z archiwalnych dokumentacji projektowych. Rysunki te muszą być przygotowane w całości komputerowo za pomocą oprogramowania typu CAD, od nowa na podstawie pomiarów w terenie
i dokumentacji archiwalnej – muszą odzwierciedlać aktualny stan konstrukcji. Wersje papierowe przygotować na sztywnym papierze w formacie A3 w liczbie nie mniejszej niż określonej w przepisach z tym, że 1 egzemplarz należy przewidzieć dla Zamawiającego. Karty wykonać dla 50 obiektów mostowych.

Uszczegółowienie:

- Zakres zamawianego opracowania obejmuje:

  - Zgromadzenie istniejącej dokumentacji projektowej obiektów mostowych,

  - Wykonanie skróconej inwentaryzacji obiektów w terenie i porównanie wyników z dokumentacją projektową,

  - Sporządzenie na podstawie wyników pomiarów i dokumentacji projektowej rysunków inwentaryzacyjnych i sporządzenie pierwszej strony karty – zgodnie ze wzorem,

  - Sporządzenie drugiej strony karty (dokumentacja fotograficzna) – zgodnie ze wzorem,

  - Wydrukowanie kart na formacie zgodnym z wymaganiami Rozporządzenia
i włożenie do foliowych koszulek formatu A-3 (w układzie poziomym)

    - Awers – strona pierwsza (rysunki inwentaryzacyjne)

    - Rewers – strona druga – dokumentacja fotograficzna,

  - Przekazać komplety kart oprawionych w segregatory o formacie dopasowanym do wielkości kart wraz ze stroną tytułową zawierającą spis kart,

  - Obie strony karty należy przekazać również w formie elektronicznej
w formacie PDF oraz w formatach edytowalnych (rysunki w formacie dwg, zdjęcia formaty czytane przez Corel),

- Szata graficzna

Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, która spełnia następujące wymagania:

- Zapewnia czytelności, przejrzystość i jednoznaczność treści

- Jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm
i wytycznych,

- Jest zgodna ze wzorem karty obiektu zawartym we właściwym aktualnym Rozporządzeniu,

- Na awersie karty umieścić rysunki inwentaryzacyjne obiektu wykonane zgodnie ze wzorem w rozporządzeniu w skali dopasowanej do wielkości karty (format A-3). Należy pokazać przynajmniej widok
z boku oraz przekrój podłużny (półwidok, półprzekrój) oraz przekrój poprzeczny. Pokazane i zwymiarowane muszą zostać wszystkie główne elementy np. konstrukcji i wyposażenia obiektu oraz inne ważne ze względów użytkowych elementy np. skrajnie dla dróg, kolei, żeglugi, światło podpór itp. Skrajnie minimalne należy pokazać na zewnętrznych krawędziach każdej jezdni znajdującej się pod obiektem. Awers karty – rysunki inwentaryzacyjne muszą być wykonane w standardzie AUTOCAD pliki rysunkowe DWG i PDF przekazane wraz z rysunkami Zamawiającemu na płytach CD,

- Rewers karty – dokumentacja fotograficzna musi być wykonana
w formatach graficznych czytanych przez Corel DRAW i przekazana Zamawiającemu na płytach CD (pliki CDR i PDF). Zamieścić należy przynajmniej 3 zdjęcia pokazujące widok obiektu z boku, widok konstrukcji od spodu i widok nawierzchni na obiekcie,

- Awers i rewers każdej karty należy włożyć do przeźroczystej ofertówki
w formacie A-3 w układzie poziomym z listewką umożliwiającą wpięcie do segregatora. Komplet kart należy wpiąć do segregatora o wielkości dopasowanej do kart. W każdym egzemplarzy należy umieścić stronę tytułową ze spisem kart.

- Inwentaryzacja obiektów budowlanych (pomiar i badania).

Celem inwentaryzacji jest dostarczenie do wykonania rysunków inwentaryzacyjnych obiektów, które należy zamieścić na awersie karty.

Inwentaryzacja dotyczy cech ilościowych, geometrycznych i materiałowych i powinna być wykonana na podstawie materiałów archiwalnych oraz wizji i pomiarów terenowych.

Dla obiektów nad drogami należy wykonać pomiary skrajni pod obiektem (dla drogi). Pomierzyć należy skrajnie na wszystkich zewnętrznych krawędziach jezdni.

Na rysunkach inwentaryzacyjnych należy pokazać zwymiarować pomierzone skrajnie. Dla dróg dwujezdniowych należy pokazać min 4 wymiary (po dwa dla każdej jezdni). Dla dróg jednojezdniowych o spadku daszkowym min 3 pomiary (krawędzie jezdni
i oś).